Введение

Генеральный план Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» в соответствии с муниципальным контрактом от 22 января 2009 г. № 6 и заданием на разработку генерального плана Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края. Генеральный план сельского поселения является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно  строительства.

Основанием для разработки настоящего генерального плана является задание на разработку генерального плана Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и зеленая структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план Некрасовского сельского поселения разработан на  топографической съемке М 1:25000.  ст. Некрасовская разработано на топографической съемке М 1:5000, выполненной ФГУ «Росземкадастрсъемка» -ВИСХАГИ в 2009 году.

В работе использованы раннее выполненные работы:

- Технический отчет по составлению схематической карты инженерно-геологического районирования, масштаба 1:25000, в составе проекта -«Схема территориального планирования территории муниципального образования

Усть-Лабинский район Краснодарского», выполненный ООО «ГеоАрхСтройПроект» в 2008 г;

- Раздел «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта «Генеральный план Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края», выполненный ОАО «Наследие Кубани» в 2009г.

Генеральный план является моделью развития поселения на ближайший период (до 2030 г.) и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

#### Цель работы – создание действенного инструмента управления развитием территории Некрасовского сельского поселения в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории Некрасовского сельского поселения и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

-  разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

-   определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

-  создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2020 год, расчетный срок – 2030 год и на перспективу до 2045 года.

1. Перечень  мероприятий  по  территориальному  планированию

1.1.  Проектируемая  территориально-планировочная  организация

Некрасовского сельского поселения

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современных компактных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, а также автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории поселка и за его границами ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития поселения предложены  следующие  решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной  и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зоны  отдыха  в  юго-западной  части  населенного пункта;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач  и  обеспечения  экологически  безопасного  развития  территории.

Генеральный план содержит проектное градостроительное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей поселка, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития поселка на первую очередь строительства (до 2020 г.), на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития станицы Некрасовская в качестве центра сельского поселения;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

Основная  идея  территориального  развития  состоит  в  следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса станицы - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития станицы, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 30м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

При разработке генерального плана станицы намечен ряд мероприятий, суть  которых  заключается  в  следующем:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров;

- формирование подцентров;

- развитие зоны отдыха на берегу реки Лаба;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зоны.

Территория Некрасовского сельского поселения расположена в юго-западной  части  Усть-Лабинского  района  Краснодарского  края.

В своих административных границах Некрасовское сельское поселение занимает площадь - 12992,70 тыс.га. Центром Некрасовского сельского поселения является ст. Некрасовская. С населенными пунктами района связь осуществляется по автомобильным дорогам регионального значения (II и III категории) г. Усть-Лабинрск – г. Лабинск – ст. Упорная, (II категории) ст. Некрасовская – а. Хатукай, (IV категории) подъезд к х. Кубанский и по дороге межмуниципального значения (IV категории) ст. Некрасовская – х. Братский.

Так же через сельское поселение пролегает - проектируемый автомобильный обход дороги межмуниципального значения « юго-восточный обход г.Усть-Лабинска».

Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов Некрасовского сельского поселения

станица Некрасовская

ст. Некрасовская находится в южной части земель сельского поселения. Территория станицы представляет собой единое планировочное образование, расположенное на берегах р. Лаба.

Первая очередь строительства предлагается на северо-западной окраине населенного пункта. Для освоения на расчетный срок (до 2030г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны, расположенные в северо-западе части станицы Некрасовской. Проектом предложена интенсивная реконструкция жилой застройки в центральной части населенного пункта.

Проектом выделена основная производственная зона, расположенная в северной, восточной и северо-восточной части населенного пункта, которая получает территориальное развитие в северном направлении. Проектом предусмотрен резерв производственных территорий малых предприятий.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром станицы и проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории.

Основной общественный центр станицы формируется на базе уже существующего центра, расположенного в геометрическом центре населенного пункта на пересечении ул. Советская и ул. Первомайская. Проектом предлагается развитие и реконструкция общественного центра со строительством дополнительных объектов обслуживания населения социального и коммунально-бытового назначения.

На берегу реки Лаба на юге станицы предусматривается строительство благоустроенной зоны отдыха с пляжем.

Сельское кладбище, расположенное в жилой зоне станицы, без учета санитарных разрывов до жилой застройки, предложено закрыть. В северо-западной части населенного пункта определена площадка для захоронений.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В состав поселения так же входят хутор Кадухин, х. Кубанский,

х. Заречный, х.Огонёк.

Хутор Кадухин находится в северной части поселения и представляет собой в основном жилую зону. Жилая зона, представленная кварталами индивидуальной  жилой застройки, получает развитие в северо-западном направлении.

Общественный центр хутора, расположенный в геометрическом центре и состоящий из объектов: дом культуры, начальная общеобразовательная школа №27, магазин.

Производственная зона отсутствует. Предполагается зарезервировать территории под развитие производственной зоны  на севере, на прилегающих территориях к существующим предприятиям.

Действующее кладбище находится в северо-западной части  хутора и проектом сохраняется на расчетный срок.

х. Кубанский  расположены в северо-западной части Некрасовского сельского поселения. Населенный пункт представляет собой жилую зону в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Объекты обслуживания в населенном пункте отсутствуют.

Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается, поэтому генеральным планом предусматриваются территории  возможного уплотнения жилой застройки. Предусматривается строительство объектов социального и коммунально-бытового назначения.

Производственная зона хутора представлена: кирпичным заводом и находится в юго-западной части населенного пункта.

Развитие производственной зоны  - не предусмотрено.

Действующее кладбище находится в северной части  хутора  и проектом сохраняется на расчетный срок.

х. Заречный расположены в западной части Некрасовского сельского поселения. Жилая зона, представленная кварталами индивидуальной  жилой застройки, получает развитие в южном и юго-западном направлении.

Общественный центр хутора, расположенный в геометрическом центре и состоит из объектов:  начальная общеобразовательная школа № 26, магазины: продуктовый, стройматериалов, смешанных товаров, кафе-магазин, мойка.

Производственной зоны – нет и  развитие не предусмотрено.

Действующее кладбище находится в восточной части  хутора  и проектом сохраняется на расчетный срок.

х. Огонёк расположен в юго-западной части Некрасовского сельского поселения в непосредственной близости к х. Заречный. Жилая зона, представленная кварталами индивидуальной  жилой застройки, получает развитие юго-западном направлении и уплотняется в центре.

Объектами обслуживания населений пункт не обеспечен.  Проектом подразумевается, что жители хутора Огонёк будут обслуживаться объектами соцкультбыта, расположенными на территории соседнего с ним хутора Заречный, ввиду близкого месторасположения населенных пунктов.

Действующее кладбище находится в юго-западной части х. Огонёк и проектом  сохраняется  на  расчетный  срок.

Генеральным планом населенные пункты Некрасовского сельского поселения рассматриваются в основном в существующих границах. Проектом предлагается незначительное изменение границы ст. Некрасовской, х. Огонёк,

х. Заречный, х. Кубанский в сторону минимального увеличения территории  населенного пункта.

На землях населенных пунктов Некрасовского сельского поселения обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитных зон.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения - вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектом сохраняются памятники истории, архитектуры и археологии, расположенные на территории населенных пунктов с обозначением границ временных охранных зон.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенных пунктов заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

1.2. Функциональное  зонирование

Некрасовского сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории.

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана  Некрасовского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

-установление назначений и видов использования территории поселения;

-подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

-выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой  зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Некрасовского сельского поселения.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

-установление назначения и видов использования территорий за счет:

-введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

-приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

-рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

-выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционной - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Лосевское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

-территории населённых пунктов и их развития;

-территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения ст. Некрасовская, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, а также территории хуторов Кадухин, Кубанский, Заречный, Огонёк.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.

На территории поселения выделены земли сельскохозяйственного назначения это практически вся территория поселения, которые в основном используются под выращивание технических сельскохозяйственных культур.

Выделены также объекты и производства агропромышленного комплекса.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Охраняемые природные ландшафты;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Функциональное  зонирование  территории  населенных  пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании главного природного достояния – водно-болотных угодий, а также земель сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

1.3. Размещение объектов капитального строительства

1.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

В связи с дальнейшим развитием Некрасовского сельского поселения в целом, а также ст. Некрасовской, х. Кадухин, х. Заречный, х. Кубанский, х. Огонек, генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Расчет потребности станицы и хуторов в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Учреждения и предприятия обслуживания, запроектированные за расчетным сроком, в расчеты не включены.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой населенных пунктов в общественном центре и подцентрах обслуживания реконструируемых районов. В их составе административный, общественный, досуговый и торгово-бытовые центры, рынки, автостоянки, детские сады, школы, спортивные сооружения, парк, скверы и бульвары.

Все общественные центры связаны удобными транспортными и пешеходными маршрутами с зонами отдыха.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений обслуживания с выделением территорий административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно - просветительского, лечебно - оздоровительного, спортивно-рекреационного назначения.

Ниже в таблицах 1-4 приводится перечень проектируемых и сохраняемых объектов обслуживания населения Некрасовского сельского поселения.

Перечень объектов обслуживания

станица  Некрасовская

таблица 1

| № п/п |  | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Муниципального образования Некрасовское сельское поселение |  | 1 | 1 | сущ. |
| 2 | Администрация |  | 1 | 1 | реконстр. |
| 3 | Сбербанк |  | 1 | 1 | сущ. |
| 4 | Почта |  | 1 | 1 | сущ. |
| 5 | Филиал ЮТК |  | 1 | 1 | сущ. |
| 6 | Контора водопровода |  | 1 | 1 | сущ. |
| 7 | МУК «ДК Некрасовского» , Некрасовского сельского поселения |  | 1 | 1 | сущ. |
| 8 | Библиотека |  | 1 | 1 | сущ. |
| 9 | Церковь |  | 1 | - | сущ. |
| 10 | Храм |  | 1 | - | проект. |
| 11 | Парк |  | 1 | - | сущ. |
| 12 | Сквер |  | 1 | - | сущ. |
| 13 | Братская могила советских воинов |  | 1 | - | памятник истории |
| 14 | Памятник В. И. Ленину |  | 1 | - | памятник монументального искусства |
| 15 | Памятник |  | 3 | - | памятник |
| 16 | ПУ № 48 |  | 1 | 1 | сущ. |
| 17 | Школа № 12 |  | 1 | 3 | реконстр. |
| 18 | Детское дошкольное учреждение № 50 |  | 1 | 1 | реконстр. |
| 19 | Стадион (футбольное поле) |  | 1 | - | сущ. |
| 20 | Стадион школы № 12 |  | 1 | - | сущ. |
| 21 | Спортзал |  | 1 | 1 | реконстр. |
| 22 | Спортивная площадка |  | 1 | - | первая очередь строительства. |
| 23 | Амбулатория |  | 1 | 1 | сущ. |
| 24 | Аптека |  | 1 | 1 | сущ. |
| 25 | Дом для содержания пристарелых граждан |  | 1 | 1 | сущ. |
| 26 | Парикмахерская |  | 1 | 1 | сущ. |
| 27 | Столовая |  | 1 | 1 | реконстр. |
| 28 | Кафе |  | 2 | 1 | сущ. |
| 29 | Магазин «Русь » |  | 1 | 1 | сущ. |
| 30 | Магазин «Эверест » |  | 1 | 1 | сущ. |
| 31 | Магазин заготпункт |  | 1 | 1 | сущ. |
| 32 | Магазин «Сельпо » |  | 1 | 1 | сущ. |
| 33 | Магазин «Сельпо » |  | 1 | 1 | сущ. |
| 34 | Магазин стройматериалов |  | 1 | 1 | сущ. |
| 35 | Магазин смешанных товаров |  | 1 | 1 | сущ. |
| 36 | Магазин продуктовый |  | 1 | 1 | сущ. |
| 37 | Магазин « Культтовары » |  | 1 | 1 | сущ. |
| 38 | Магазин продуктовый |  | 1 | 1 | сущ. |
| 39 | Магазин |  | 2 | 1 | реконстр. |
| 40 | Многофункциональный торгово-бытовой комплек |  | 3 | - | проект. |
| 41 | Магазины продовольственных товаров |  | 5 | - | проект. |
| 42 | Предприятия общественного питания |  | 4 | - | проект. |

х. Кадухин

таблица 2

| № п/п |  | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дом культуры МУК ДК |  | 1 | 1 | реконстр. |
| 2 | Начальная общеобразовательная школа № 27 |  | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Магазин смешанных товаров |  | 1 | 1 | сущ. |
| 4 | Административно-бытовой комплекс |  | 1 | - | проект. |

х. Заречный

таблица 3

| № п/п |  | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Начальная общеобразовательная школа № 26 |  | 1 | 1 | сущ. |
| 2 | Магазин продукты |  | 2 | 1 | сущ. |
| 3 | Магазин стройматериалов |  | 1 | 1 | сущ. |
| 4 | Магазин смешанных товаров |  | 1 | 1 | сущ. |
| 5 | Кафе-магазин |  | 1 | 1 | проект. |
| 6 | Мойка |  | 1 | 1 | сущ. |

х. Кубанский

таблица 4

| № п/п |  | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Магазин |  | 1 | 1 | проект. |

1.3.2. Развитие транспортной инфраструктуры

В Некрасовском сельском поселении, связь с населенными пунктами района  осуществляется по автомобильным дорогам регионального значения: (II и III категории) г. Усть-Лабинрск – г. Лабинск – ст. Упорная, (II категории) ст. Некрасовская – а. Хатукай, (IV категории) подъезд к х. Кубанский и по дороге межмуниципального значения (IV категории) ст. Некрасовская – х. Братский.

В населенных пунктах:  ст. Некрасовская с востока на северо-запад вдоль автомобильной дороги регионального значения: (II и III категории) г. Усть-Лабинрск – г. Лабинск – ст. Упорная, х. Заречный на юге вдоль автомобильной дороги регионального значения: (II и III категории) г. Усть-Лабинрск – г. Лабинск – ст. Упорная, х. Кадухин на юге и севере вдоль автомобильной дороги межмуниципального значения (IV категории) ст. Некрасовская – х. Братский, генеральным планом формируются полосы территорий придорожного сервиса.

На территории придорожной сервиса этих дорог предусмотрено размещение объектов придорожного сервиса при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами. Рекомендуется строительство гостиниц, кафе, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п.

Так же через сельское поселение пролегает - проектируемый автомобильный обход дороги межмуниципального значения « юго-восточный обход г.Усть-Лабинска».

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающим к ним территориям. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов  решена проектом в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда.

- улицы в жилой застройке:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- пешеходные улицы, необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе, в пределах общественных центров;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в новых проектируемых районах (жилом и производственном) обозначены условно, без названий.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 16,0 - 30,0 м, ширина проезжей части  7,0 –12,0м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров. Массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

В существующем общественном центре станицы Некрасовской на выходные и праздничные дни рекомендуется выделить бестранспортную зону для пешеходного движения.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

1.3.3. Развитие инженерной инфраструктуры

1.3.3.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории  Некрасовского сельского поселения на стадии проекта генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием, архитектурно-планировочными решениями и схемой инженерной подготовки территории ст.Некрасовской, выполненной на стадии генерального плана в М 1:5000.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке установлен с учетом функционального зонирования и планировочной организации территории сельского поселения. Сложные инженерно-геологические условия определили архитектурно-планировочную структуру и комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся:

- организация поверхностного стока;

- защита территорий от затопления, подтопления;

- понижение уровня грунтовых вод;

- борьба с оврагообразованием, эоловыми и оползневыми  процессами, селями; искусственное орошение и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ООО "ГеоАрхСтройПроект" в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

- агрессивность подземных вод;

- боковая эрозия;

- наличие слабых грунтов в основании фундаментов;

- просадка грунтов;

- эоловые процессы, ветровая эрозия, аккумуляция;

- дефляция;

- делювиальный снос;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй и третьей категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского  района  согласно карты  ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

При разработке генерального плана Некрасовского сельского поселения учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления" , СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения.

На основании этих материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- защита от ветровой дефляции;

- берегозащита.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  повышенная агрессия подземных вод к бетонам, железобетонным и металлическим конструкциям, подтопление пониженных участков.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

В проектируемых зонах отдыха предлагается выполнить планировку участков с подсыпкой понижений почвенно-растительным грунтом для озеленения и благоустройства за счет рекультивации на объектах строительства.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Состав защитных сооружений на территориях следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины им приносимого ущерба.

Защитные сооружения должны быть направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и запроектированы дополнительно на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» (чертеж ГП-14 в М 1:25000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

Организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всего водосборного бассейна Некрасовского сельского поселения.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всей территории.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории Некрасовского сельского поселения предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода на всей территории Некрасовского сельского поселения - открытая система водостоков по рельефу с планировкой территории.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется планировочными работами по всей территории Некрасовского сельского поселения открытым способом.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Основным водоприемником  водостоков являются  река Лаба, балки и ложбины стока.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной центральной территории населенного пункта рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в общестаничную водосточную сеть (для населенных пунктов).

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах Некрасовского сельского поселения  составляет 8694 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Данным проектом решается вопрос отведения дождевых стоков с территорий, застроенных секционной застройкой 3-х, 5-ти и выше этажей, а также с центральной территории населенного пункта закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы на очистные сооружения. Очистные сооружения предназначены для очистки поверхностных стоков с доведением степени очистки до уровней ПДС, допускающих сброс стоков в водоприемники.

Отвод поверхностных вод предусматривается осуществлять со всего водосборного бассейна Некрасовского сельского поселения.

Вся территория в проектируемых границах разбита на 5 водосборных бассейнов:

- ст. Некрасовская – 1 водосборный бассейн - 5606 л/сек га;

- х. Огонек - 1 водосборный бассейн - 1063 л/сек га;

- х. Заречный - 1 водосборный бассейн - 927 л/сек га;

- х Кадухин - 2 водосборных бассейна – 735+363=1098 л/сек га.;

В каждом из них проектируются очистные сооружения дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоемы без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Для доочистки поверхностного стока рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера»,  очистные сооружения на основе оборудования «ИнСТЭБ» или установка для очистки дождевых сточных вод «Свирь» - последней разработки.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на дальнейшей стадии проектирования.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Неблагоприятными факторами, приводящими к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков, а также к загрязнению поверхностных вод являются: интенсивная застройка окраин, прокладка трубопроводов (газовых, канализационных и др.), прокладка автомобильных и железных дорог, сбросы недостаточно очищенных вод.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Территория Некрасовского сельского поселения поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочности грунтов I типа по просадочности) соответствует II категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочности грунтов, подтопление пониженных участков поверхности, экзогенные геологические (склоновые) процессы, повышенная агрессивность подземных вод.

К наиболее существенным неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести просадку эолово-делювиальных отложений на глубину до 12.0 м. (I тип просадочности).

Определенное негативное влияние оказывают: частичное подтопление и затопление территории, процессы линейной эрозии склонов и инфильтрационно-гравитационные на уступе первой надпойменной террасы, приводящие к развитию оврагов и оползней.

На территории Некрасовского сельского поселения наблюдается повышенная сульфатная агрессивность и минерализация подземных вод.

Грунтовые воды средне- и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Некрасовского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия оползневых территорий и оврагов с их подробной характеристикой и наличием уже осуществленных противооползневых мероприятий и выделением наиболее опасных в оползневом отношении территорий; на предмет заиливания дна водоприемника, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

Согласно п. 4.1.4 СНиП 11.02.96 при изысканиях на оползне- и обвало-опасных склонах необходимо устанавливать типы и подтипы склоновых процессов по механизму смещения пород, условия их возникновения и характер проявления.

Основные типы склоновых процессов: эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков; гравитационные (оползни, крип, обвалы).

2. Разработка проектов регулирования русел рек, с защитой от подтопления пойменных территорий Некрасовского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет повышенной сейсмичности, определенной во ″Временной схеме сейсмического районирования Северного Кавказа″, 1994 г. при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

4. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Некрасовского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

- защита от ветровой дефляции;

- противооползневые мероприятия;

- мероприятия по берегоукреплению;

- благоустройство водоемов;

- агролесомелиорация.

Дренирование территории

с высоким стоянием грунтовых вод

На территории Некрасовского сельского поселения наблюдается повышенное стояние грунтовых вод, в основном в пониженных местах пойме реки, ложбинах стока. В период выпадения обильных осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Проектом предложена расчистка балок, агролесомелиорация, обвалование прибрежной территории.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы. Второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

Основная часть территории относится к потенциально подтопляемой. Поэтому рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам (утечка из коммуникаций, перепланировка территории и др.).

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русла балок, профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов   одерновкой;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление и затопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем воды в реках. В период паводков уровень грунтовых вод поднимается до глубины 1,0-3,0 м, а на участках замкнутых понижений грунтовые воды выходят на поверхность.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реке. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод от реки. В меженный период происходит обратный процесс.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Затопление территории поверхностными водами распространено  вблизи русла рек, балок, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание наблюдается в пониженных местах рельефа, прибрежной части рек,  балок.

Причинами заболачивания являются недостаточные уклоны рельефа, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла балки, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Противооползневые мероприятия

Оползни развиты на склонах. Мелкие фронтальные оползни и оползни-оплывины  развиты преимущественно по бортам оврагов и в подошве склона. Образование их связано со стадиями активности оврагов и с боковой эрозией р. Лаба.

Крип развит практически по поверхности всех склонов, а также на бортах оврагов. Крип также является фактором образования оползней-оплывин.

Суффозия развита на поверхности склона в лессовидных суглинках. Суффозия способствует возникновению и росту оврагов.

Оползневыми склонами или благоприятными к оползанию можно назвать эрозионные уступы древних террас, с углом наклона более 5 градусов. Смещению подвержен, в основном, почвенно-растительный слой и верхняя наиболее увлажненная часть делювиального покрова. Оплывины образуются как оползни второго порядка на более крупных блоково-консистентных смещениях.

Оползневые территории застроены, на них проведены те или иные противооползневые мероприятия, которые не всегда оказались эффективными.

На освоенных оползневых территориях, на которых по каким-то причинам защита не выполнена или выполнена недостаточно, предусмотреть осуществление полного комплекса противооползневых мероприятий в составе:

- отвода напорных вод путем строительства дренажей (дренажных штолен, прорезей, арочных контрфорсных и пр. разгрузочных скважин в основании склонов);

- отвода поверхностных вод;

- агролесомелиорации.

Строительство удерживающих сооружений может быть выполнено в зависимости от категории оползней.

Освоение территорий необходимо производить после детального изучения оползней с точным определением их строения и динамики каждого блока и каждого яруса.

Оползни IV категории самые простые, обычно не вызывают сложностей при освоении.

Достаточно выполнить поверхностный водоотвод, террасирование. Иногда построить невысокие подпорные стены – бутовые или железобетонные, выполнить агролесомелиорацию.

На данной стадии подсчитать объемы оползневых территорий, занятых под вновь проектируемые жилые и прочие массивы, не представляется возможным и будет произведено на последующих стадиях проектирования.

В данном проекте защитными мероприятиями являются:

- правильная организация стока дождевых и талых вод, не допускающая поступление их на оползневые склоны;

- правильная организация сети фекальной канализации, водопровода и других сооружений, связанных с хранением запасов воды, обеспечивающая невозможность утечки воды и обводнение склонов;

- организация постоянно действующих противооползневых станций для наблюдения за состоянием поверхности оползневых склонов и процессов, происходящих в их глубине;

- максимально использовать территории оползневых склонов для посадки деревьев и кустарников и приспосабливать для прогулок и отдыха населения; при озеленении склонов не следует делать загущенную посадку деревьев и кустарников для нормального проветривания склонов и предотвращения их переувлажнения;

- фундаменты при строительстве объектов выполнять свайными, способом забуривания (во избежание динамических нагрузок и сотрясений запрещается применение копра для забивки свай);

- здания и сооружения вписывать в рельеф, без срезки пластов земли на склонах. Укрепление склонов с посевом трав предохранит горные породы от выветривания.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом  водопользования.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Укрепление склонов  посевом трав предохранит от выветривания.

Устранение просадочных свойств грунтов.

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки, балок, прудов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища. Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Река в своем течении имеет незначительный продольный уклон русла. Необходимо выполнить расчистку дна от ила, наносов, создать уклон.

После рекультивации (при застройке новых жилых массивов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега рек, для благоустройства набережных, устройство прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства города в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы необходимо предусмотреть  откосными плитами в прогулочных зонах и одерновкой и посевом трав по берегам рек, балок, озер, а так же посадкой по берегам рек, балок, озер деревьев, кустарников.

Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное.

Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью, незарегулированный сток атмосферных вод с прилегающей территории, затопление пониженных участков - все эти причины требуют мероприятий по благоустройству.

Прибрежные территории рекомендуется спланировать с одновременной подсыпкой грунтом пониженных участков и устройством общественных мест отдыха. Предусматривается благоустройство прогулочных связей, озеленение. На данных участках при строительстве необходимо выполнить дополнительные меры по инженерной защите зданий и сооружений по отдельному проекту.

Инженерная подготовка планируемой территории предусматривает целый ряд мероприятий по благоустройству водоемов. К ним относятся:

- регулирование русла;

- расчистка, углубление дна, профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка территории и организация поверхностного стока;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, устройство удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов города, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

В зоне реконструкции при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. максимально сохранять зеленые насаждения.

Проектируемая система зеленых насаждений определяется в соответствии с архитектурно-планировочным решением, а также существующими зелеными насаждениями.

Проектируемая система зеленых насаждений будет играть огромную роль в обеспечении наиболее оптимальных условий жизни и отдыха.

Зеленые насаждения общего пользования выполняют основные функции: санитарно-гигиеническую, рекреационную, а также являются местом развлечений. Кроме того, зеленые насаждения используются в качестве метода борьбы с оползневыми и эрозионными явлениями.

Система зеленых насаждений будет состоять из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарков;

- зеленых насаждений специального насаждения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

Насаждения общего пользования являются основным ядром проектируемой системы. Проектируемая система четко увязана с общей структурой застройки.

Все существующие насаждения общего пользования сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″.

Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Построенные в прежние годы здания и сооружения рассчитаны на сейсмичность 6 баллов. Это обстоятельство создает опасность возникновения аварийной ситуации и требует проведения дополнительных мероприятий не только по усилению конструкций зданий и сооружений, но и более усиленной защите от процессов плоскостной эрозии.

При проектировании объектов в Некрасовском сельском поселении следует руководствоваться СНиП 22-01-95 и СНиП 11-7-81.

Строительство новых зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью должно осуществляться с учетом требований СНиП.

При освоении территории для целей строительства на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

При производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций (грунтовые воды средне- и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- просадка грунтов;

- повышенная агрессивность подземных вод (по данным результатов химических анализов грунтовые воды обладают сульфатной агрессивностью к бетонам всех марок, к железобетонным и металлическим конструкциям).

В связи с чем, на территории Некрасовского сельского поселения необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

На основании технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям установлено, что основная часть территории перспективного развития Некрасовского сельского поселения пригодна под застройку.

Ведение строительства на отдельных площадях возможно при условии выполнения мероприятий, снижающих неблагоприятные физико-геологические процессы.

При строительстве на территории Некрасовского сельского поселения необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

1.3.3.2.  Водоснабжение и канализация

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенных пунктов с учетом пожаротушения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 1- 5

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

ст.Некрасовская

Q = 1356,32 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 1949,06 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 1988,44 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Кадухин

Q = 106,40 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 149,63 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 149,63 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Заречный

Q = 191,52 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 271,69 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 275,63 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Кубанский

Q = 48,16 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 87,66 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 87,66 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Огонек

Q = 4,76 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 6,70 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 6,70 м3/ сут – на расчетный срок.

Для обеспечения водой населения ст.Некрасовская на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 2000 м3/сут в составе:

- 8 скважин проектируемых (6 скважин рабочих, 2-резервные);

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- трансфоматорной;

проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Для обеспечения водой населения х.Кадухин на расчетный срок предусматривается реконструкцию узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 150 м3/сут в составе:

- 2 скважины реконструируемые(1 скважина рабочая, 1 скважина резервная);

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- трансфоматорной;

проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Для обеспечения водой населения х.Заречный на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 300 м3/сут в составе:

- 1 скважина реконструируемая рабочая;

- 1 скважина проектируемая резервная;

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- трансфоматорной;

проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Для обеспечения водой населения х.Кубанский на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 100 м3/сут в составе:

- 2 скважины (1 скважина рабочая, 1 скважина резервная);

- насосной станции I подъема;

- водонапорной башни Рожновского

а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Для обеспечения водой населения х.Огонек на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 10 м3/сут в составе:

- 2 скважины(1 скважина рабочая, 1 скважина резервная);

- насосной станции I подъема;

- водонапорной башни Рожновского

а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды. Водопроводные сети существующие, попадающие под строительство кольцевых сетей, подлежат демонтажу, а распределительные сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии подлежат переключению на кольцевую сеть. Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Противопожарное  водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 15 л/с – для ст.Некрасовская, 5 л/с для х. Кадухин, х.Заречный, х.Кубанский, х.Огонек. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя 2,5 л/с. Общий расход составляет: 12,5 л/с - для ст.Некрасовская, 7,5 л/с для х. Кадухин, х.Заречный, х.Кубанский, х.Огонек.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем  работ  по  водопроводу

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Некрасовская |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 225 | полиэтилен | 16321,95 |
| 2 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 1759,95 |
|  | Водопроводная сеть | 80 | полиэтилен | 262,05 |
|  | Водопроводная сеть | 63 | полиэтилен | 62,10 |
| 3 | Артскважины |  |  | 8шт |
| 4 | Насосная 2-го подъема |  |  | 1шт |
| 5 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 6 | Электролизная |  |  | 1шт |
| х.Кадухин |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 8000,00 |
| 2 | Артскважины |  |  | 2шт |
| 3 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 4 | Насосная 2-го подъема |  |  | 1шт |
| 5 | Электролизная |  |  | 1шт |
| х.Заречный |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 1400,00 |
| 2 | Артскважины |  |  | 2шт |
| 3 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 4 | Насосная 2-го подъема |  |  | 1шт |
| 5 | Электролизная |  |  | 1шт |
| х.Кубанский |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 1500 0000,00 |
| 2 | Артскважины |  |  | 2шт |
| 3 | Водонапорная башня Рожновского |  |  |  |
|  | Рожновского |  |  | 1шт |
| 4 | Насосная 1-го подъема |  |  | 1шт |
| х.Огонек |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 1800,00 |
| 2 | Артскважины |  |  | 2шт |
| 3 | Водонапорная башня Рожновского |  |  |  |
|  | Рожновского |  |  | 1шт |
| 4 | Насосная 1-го подъема |  |  | 1шт |

Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая  канализация

Согласно выданной справке в населенных пунктах Некрасовского сельского поселения централизованная канализация отсутствует.

Проектируемая  канализация

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки и рельефа местности. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 7 - 11.

Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом на земледельческие поля орошения, предусматривается три ступени очистки:

- механическая;

- биологическая;

- доочистка.

Площадки очистных сооружений ограждаются и благоустраиваются.

Расход стоков составляет:

ст.Некрасовская

Q = 1114,12 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 1701,56 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 1735,94 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Кадухин

Q = 87,40 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 130,63 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 130,63 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Заречный

Q = 157,32 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 237,19 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 240,63 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Кубанский

Q = 39,56 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 79,06 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 79,06 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Огонек

Q = 3,91 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 5,85 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 5,85 м3/ сут – на расчетный срок.

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в станице Некрасовской и хуторах Кадухин, Заречный, Огонек запроектированы  канализационные насосные станции.

Согласно полученным расходам предусматриваются очистные сооружения производительностью: 1800 м3/сут для ст.Некрасовская, 150 м3/сут для х. Кадухин, 300 м3/сут для х.Заречный и х.Огонек , 80 м3/сут для х.Кубанский.

Рекомендуемые очистные сооружения фирмы «Экотор» г. Краснодар или г.Волгоград. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны.

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160 - 300 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 63 - Ø 110 мм. Общая протяженность проектируемых сетей:

– 42863,05 м – для ст Некрасовской;

– 2700,00 м – для х.Заречный;

– 5300,00м – для х. Кадухин;

– 1500,00м – для х. Кубанский;

– 1600,00м – для х. Огонек;

Объем  работ  по  канализации

Таблица 11

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Некрасовская |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 25094,20 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 8282,00 |
| 3 | Трубы канализацион. самотечные | 300 | полиэтил. | 1900,85 |
| 5 | Трубы канализацион. напорные | 110 | полиэтил. | 7586,00 |
| 6 | Насосные станции |  | ж/б | 7 |
| 7 | Очистные сооружения 1800м3/сут |  | ж/б | 1 |
| х.Кадухин |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 5300,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 300,00 |
| 3 | Насосные станции |  | ж/б | 2 |
| 4 | Очистные сооружения 150м3/сут |  | ж/б | 1 |
| х.Заречный |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 2500,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 200,00 |
| 3 | Насосные станции |  | ж/б | 1 |
| 5 | Очистные сооружения 300м3/сут |  | ж/б | 1 |
| х.Кубанский |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 1500,00 |
| 2 | Очистные сооружения 80м3/сут |  | ж/б | 1 |
| х.Огонек |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 1500,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 100,00 |
| 3 | Насосные станции |  | ж/б | 1 |

Краткое описание проектируемого водозабора

Для ст.Некрасовская проектом предусматривается строительство узла водозаборных сооружений производительностью 2000,00 м3/сут. Для этого необходимо пробурить 8 новых скважин (6 рабочих скважин и 2-резервные). Производительность каждой скважины 25м3/час. Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Настоящий проект зоны санитарной охраны водопроводных сооружений составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются на земледельческие поля орошения.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 17

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | 1 очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Некрасовская |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1356,32 | 1988,44 | 1949,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 1356,32 | 1988,44 | 1949,06 |
| 1.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 1.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 18406,05 | 13000,00 |
| 1.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 1114,12 | 1735,94 | 1701,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 1114,12 | 1735,94 | 1701,56 |
| 1.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 35277,05 | 25000,00 |
| 1.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 7586,00 | 7586,00 |
| х.Кадухин |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 106,40 | 149,63 | 149,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 106,40 | 149,63 | 149,63 |
| 1.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 1.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 8000,00 | 8000,00 |
| 1.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 87,40 | 130,63 | 130,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 87,40 | 130,63 | 130,63 |
| 1.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 5000,00 | 5000,00 |
| 1.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 300,00 | 300,00 |
| х.Заречный |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 191,52 | 275,63 | 271,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 191,52 | 275,63 | 271,69 |
| 1.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 1.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 1400,00 | 980,00 |
| 1.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 157,32 | 240,63 | 237,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 157,32 | 240,63 | 237,19 |
| 1.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 2500,00 | 1800,00 |
| 1.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 200,00 | 200,00 |
| х.Кубанский |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 48,16 | 87,66 | 87,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 48,16 | 87,66 | 87,66 |
| 1.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 1.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 1500,00 | 1500,00 |
| 1.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 39,56 | 79,06 | 79,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 39,56 | 79,06 | 79,06 |
| 1.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 1500,00 | 1500,00 |
| х.Огонек: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 4,76 | 6,70 | 6,70 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 4,76 | 6,70 | 6,70 |
| 1.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 1.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 1800,00 | 1800,00 |
| 1.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 3,91 | 5,85 | 5,,85 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 3,91 | 5,85 | 5,,85 |
| 1.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 1500,00 | 1500,00 |
| 1.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 100,00 | 100,00 |
| Некрасовское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1707,16 | 2508,06 | 2464,74 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 1707,16 | 2508,06 | 2464,74 |
| 1.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 1.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 31106,05 | 25280,00 |
| 1.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 1402,31 | 2192,11 | 2154,29 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 1402,31 | 2192,11 | 2154,29 |
| 1.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 45777,05 | 34800,00 |
| 1.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 8186,00 | 8186,00 |

1.3.3.3.  Электроснабжение

Общая  часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на расчетный срок (2029 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий ОАО «Кубаньэнерго» за № 201-53-10/6 от 30.10.2009г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая  характеристика  объекта

В состав Некрасовского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст. Некрасовская, х. Кадухин, х. Заречный, х. Кубанский, х. Огонёк.

Перспективная  численность  населения

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Некрасовское сельское поселение, всего | 6097 | 6319 | 6209 |
| 1 | ст. Некрасовская | 4844 | 5050 | 4950 |
| 2 | х. Кадухин | 380 | 380 | 380 |
| 3 | х. Заречный | 684 | 700 | 690 |
| 4 | х. Кубанский | 172 | 172 | 172 |
| 5 | х. Огонёк | 17 | 17 | 17 |

В составе генерального плана развития Некрасовского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2029 год.

Электрические  нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблице 59.

Расчет  электрических  нагрузок

Таблица 19

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. |  | На I очередь строительства 2020г. |
| ст. Некрасовская |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 5599 | 5542 |  |
|  | - проектируемый | 309 | 136 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 628 | 628 |  |
|  | - проектируемый | 569 | 540 |  |
| 3 | Наружное освещение | 51 | 50 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 6278 | 6220 |  |
|  | б) Проектируемые | 878 | 676 |  |
|  | Итого: а) + б) | 7156 | 6896 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 5009 | 4827 |  |
| х. Кадухин |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 573 | 573 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 58 | 58 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 4 | 4 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 635 | 635 |  |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |  |
|  | Итого: а) + б) | 635 | 635 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 444 | 444 |  |
| х. Заречный |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 807 | 803 |  |
|  | - проектируемый | 8 | 4 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 102 | 102 |  |
|  | - проектируемый | 107 | 106 |  |
| 3 | Наружное освещение | 7 | 7 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 916 | 912 |  |
|  | б) Проектируемые | 115 | 110 |  |
|  | Итого: а) + б) | 1031 | 1022 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 722 | 715 |  |
| х. Кубанский |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 260 | 260 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 25 | 25 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 287 | 287 |  |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |  |
|  | Итого: а) + б) | 287 | 287 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 201 | 201 |  |
| х. Огонёк |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 76 | 76 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 76 | 76 |  |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |  |
|  | Итого: а) + б) | 76 | 76 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 53 | 53 |  |
| Некрасовское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 7315 | 7254 |  |
|  | - проектируемый | 317 | 140 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 813 | 813 |  |
|  | - проектируемый | 676 | 646 |  |
| 3 | Наружное освещение | 63 | 62 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 8191 | 8129 |  |
|  | б) Проектируемые | 993 | 786 |  |
|  | Итого: а) + б) | 9184 | 8915 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 6429 | 6241 |  |

Источники  питания  и  трансформаторные  подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС 35/10 кВ «Некрасовская» мощностью 4,0 МВА+1,6 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы на ПС 35/10 кВ «Некрасовская»:

-	Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 4,0 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	Реконструкцию ОРУ-35 кВ по схеме 35-9 типового проекта 14198 ТМ, с установкой элегазовых выключателей 35 кВ.

-	Замену в 1-ой секции шин РУ-10 кВ 3-х линейных ячеек, вводной ячейки, ячейки ТН, ячейки ТСН на ячейки типа К-59 с вакуумными выключателями.

-	Монтаж 2-ой секции шин 10 кВ с 5-ю линейными ячейками с вакуумными выключателями 10 кВ и секционным выключателем 10 кВ.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пункт Усть-Лабинских электрических сетей.

-	Выполнить реконструкцию заходов ВЛ 35 кВ на ПС 35/10 кВ «Некрасовская».

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- реконструкцию к 2019 году одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности со 160 кВт до 250 кВт;

- строительство к 2019 году 2 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 500 кВт;

- строительство к 2019 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,41 км;

- строительство к 2029 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 400 кВт;

- строительство к 2029 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,36 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Усть-Лабинскими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения Некрасовского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 15,19 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 24,65 км (для ст. Некрасовская).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,77 км (для ст. Некрасовская).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Некрасовского сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение подстанций 10/0,4 кВ и коридоры электрических линий ст. Некрасовская приведены на чертеже ЭС-2. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей ст. Некрасовская приведена на чертеже ЭС-3.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 20

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2009 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Некрасовская |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 54,5 | 62,7 | 60,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 5,9 | 10,9 | 10,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 48,5 | 51,8 | 49,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11246 | 12412 | 12203 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10022 | 10248 | 10048 |
| х. Кадухин |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 14634 | 14634 | 14634 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 13209 | 13209 | 13209 |
| х. Заречный |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,0 | 1,9 | 1,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,0 | 7,1 | 7,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11678 | 12902 | 12974 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10284 | 10199 | 10245 |
| х. Кубанский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 14603 | 14603 | 14603 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 13242 | 13242 | 13242 |
| х. Огонёк |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 39250 | 39250 | 39250 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 39162 | 39162 | 39162 |
| Некрасовское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 71,2 | 80,5 | 78,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 7,7 | 13,6 | 13,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 63,5 | 66,9 | 64,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11678 | 12732 | 12578 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10422 | 10580 | 10432 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 5,6 | 8,0 | 8,0 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 39,84 | 40,61 | 40,25 |
|  | - сети 35 кВ | км | 15,19 | 15,19 | 15,19 |
|  | - сети 10 кВ | км | 24,65 | 25,42 | 25,06 |

1.3. 3. 4.  Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» в составе проекта «Генерального плана Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении населенных пунктов Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение

В состав Некрасовского сельского поселения входят ст.Некрасовская, х.Кадухин, х.Кубанский и х.Огонек.

Теплоснабжение ст.Некрасовской в настоящее время осуществляется от четырех котельных, которые отапливают детский сад, школу, профессиональное училище и Дом престарелых. Котельные работают на газе. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ) .

Теплоснабжение х.Кадухин   осуществляется от одной котельной, которая отапливает школу. Котельная работает на печном топливе.

Теплоснабжение х.Заречный осуществляется от одной котельной, которая отапливает школу. Котельная работает на газе.

Котельные и тепловые сети на х.Кубанский и х.Огонек в настоящее время отсутствуют.

Характеристики существующих котельных

Таблица 21

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ст.Некрасовская |  |  |  |
| Котельная № 1 | 1,70 | 1,70 | Газ |
| Котельная № 2 | 1,28 | 1,28 | Газ |
| Котельная № 3 | 1,26 | 1,26 | Газ |
| Котельная № 4 | 0,63 | 0,63 | Газ |
| х. Заречный |  |  |  |
| Котельная № 5 | 0,84 | 0,84 | Печное топливо |
| х. Кадухин |  |  |  |
| Котельная №6 | 0,047 | 0,047 | Газ |
| Итого | 5,757 | 5,757 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов строительства в границах проектируемого генерального плана ст. Некрасовской предусматривается от четырех существующих котельных и четырнадцати новых районных котельных (встроенных, блочных отдельно стоящих), работающих на газе, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов х.Заречный предусматривается от одной существующей котельной, которая переводятся на газ.

Теплоснабжение объектов х.Кадухин предусматривается от одной существующей котельной, работающей на газе.

Теплоснабжение объектов на х.Кубанский и х.Огонек  предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно проекту проектируемые котельные будет обслуживать школу, детский сад, торгово-бытовые комплексы, магазины и предприятия общественного питания.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 20°С.

2. Средняя температура отопительного периода – 1,2°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 155 дней.

Расчет тепловых нагрузок

на расчетный срок строительства

Таблица 22

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |  |  | Тип котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на отопление |  |  |  | на вентиляцию |  |  |  | на горячее водоснабжение |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Некрасовская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,60 |  |  | 0,30 |  |  |  | 0,70 |  |  |  | 1,60 |  |  |  | 1,70 |  |  |  | Отдельно стоящая |  |
| Котельная №2 (существующая) | 0,48 |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,49 |  |  |  | 1,21 |  |  |  | 1,28 |  |  |  | Отдельно стоящая |  |
| Котельная №3 (существующая) | 0,47 |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,48 |  |  |  | 1,19 |  |  |  | 1,26 |  |  |  | Отдельно стоящая |  |
| Котельная №4 (существующая) | 0,12 |  |  | 0,20 |  |  |  | 0,27 |  |  |  | 0,59 |  |  |  | 0,63 |  |  |  | Отдельно стоящая |  |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,11 |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,26 |  |  |  | 0,28 |  |  |  | Отдельно стоящая |  |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,07 |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,15 |  |  |  | Отдельно стоящая |  |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,03 |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,12 |  |  |  | Отдельно стоящая |  |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,03 |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,21 |  |  |  | Встроенная |  |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,04 |  |  | - |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | Встроенная |  |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,04 |  |  | - |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | Встроенная |  |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,04 |  |  | - |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | Встроенная |  |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,04 |  |  | - |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | Встроенная |  |
| Котельная №15 (проектируемая) | 0,03 |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,21 |  |  |  | Встроенная |  |
| Котельная №16 (проектируемая) | 0,03 |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,12 |  |  |  | Отдельно стоящая |  |
| Котельная №17 (проектируемая) | 0,03 |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,21 |  |  |  | Встроенная |  |
| Котельная №18 (проектируемая) | 0,04 |  |  | - |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | Встроенная |  |
| Котельная №19 (проектируемая) | 0,03 |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,21 |  |  |  | Встроенная |  |
| Котельная №20 (проектируемая) | 0,03 |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,12 |  |  |  | Отдельно стоящая |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,90 |  |  |  |  |  |
| х. Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 (существующая) |  | 0,32 |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,31 |  |  |  | 0,79 |  |  |  | 0,84 |  |  | Отдельно стоящая |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  |
| х. Кадухин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 (существующая) |  |  | 0,22 |  |  |  | - |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,44 |  |  |  | 0,047 |  | Отдельно стоящая |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,047 |  |  |
| Всего по Некрасовскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,787 |  |  |  |

Для установки рекомендуется принимать сертифицированные  блочные котельные заводской готовности, в проектируемых котельных - оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источником тепла является новая проектируемая котельная.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 23

| № № п/п |  | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2030 г. |  | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ст. Некрасовская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,013842 | 0,019385 |  | 0,019385 |  |
|  |  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,013842 | 0,019385 |  | 0,019385 |  |
| 1.4.2 |  | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 4,87 | 6,90 |  | 6,90 |  |
|  |  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |  | - |  |
|  |  | - районные котельные | Гкал/ч | 4,87 | 6,90 |  | 6,90 |  |
| 1.4.3 |  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |  | - |  |
| 1.4.4 |  | Протяженность сетей | км | 4,68 | 5,28 |  | 5,28 |  |
| х. Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,002308 | 0,002308 |  | 0,002308 |  |
|  |  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,002308 | 0,002308 |  | 0,002308 |  |
| 1.4.2 |  | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 |  | 0,84 |  |
|  |  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |  | - |  |
|  |  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 |  | 0,84 |  |
| 1.4.3 |  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |  | - |  |
| 1.4.4 |  | Протяженность сетей | км | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 |  |
| х. Кадухин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Потребление тепла |  | млн. Гкал/год | 0,001124 |  | 0,001124 |  | 0,001124 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды |  | млн. Гкал/год | 0,001124 |  | 0,001124 |  | 0,001124 |
| 1.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, |  | Гкал/ч | 0,047 |  | 0,047 |  | 0,047 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ |  | Гкал/ч | - |  | - |  | - |
|  | - районные котельные |  | Гкал/ч | 0,047 |  | 0,047 |  | 0,047 |
| 1.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | Гкал/ч | - |  | - |  | - |
| 1.4.4 | Протяженность сетей |  | км | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |
| Некрасовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,017274 | 0,022817 |  | 0,022817 |  |
|  |  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,017274 | 0,022817 |  | 0,022817 |  |
| 1.4.2 |  | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 5,757 | 7,787 |  | 7,787 |  |
|  |  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |  | - |  |
|  |  | - районные котельные | Гкал/ч | 5,757 | 7,787 |  | 7,787 |  |
| 1.4.3 |  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |  | - |  |
| 1.4.4 |  | Протяженность сетей | км | 4,846 | 5,446 |  | 5,446 |  |

1.3.3.5. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края.» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями о газоснабжении, выданными ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240/14/2445 от 16.12.2008г, справками ОАО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого  давления, выданных заказчиком.

В состав Некрасовского сельского поселения входят 5 населенных пунктов : ст.Некрасовская, х.Кадухин, х.Кубанский, х.Заречный и х.Огонек.

Источником газоснабжения населенных пунктов Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района является  существующая АГРС Некрасовская

Давление газа на выходе из АГРС  – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ».

Из 5 населенных пунктов Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района газифицировано природным газом 2 населенных пункта ст.Некрасовская и х.Кадухин. Процент газификации природным газом составляет 55%.

На момент разработки генерального плана Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района   населенные пункты снабжаются природным газом от 1 существующей АГРС.

Головные сооружения газораспределительные станции (ГРС):

- АГРС ст.Некрасовская.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью 14 км. На территории сельского поселения  ГРП – 4шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» .

По сельскому поселению проложены существующие газопроводы высокого давления от АГРС  Некрасовская к  ст.Некрасовской и х.Кадухин.

Протяженность существующих газовых сетей высокого давления к населенным пунктам Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского  района составляет   14км, в том числе:

-  ст.Некрасовская – 7,5км;

- х.Кадухин  –     6,5км.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Таким образом  все населенные пункты  будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства .

Для этого необходимо выполнить прокладку газопроводов высокого давления  к ним протяженностью – 12,8км.

Технико-экономические показатели АГРС  ООО «Газпром Трансгаз Кубань» на 01.01.2008г.

таблица 24

| Наименование АГРС | Проектная производительность АГРС м³/ч | Фактическая производительность АГРС м³/ч |
| --- | --- | --- |
| ст.Некрасовская | 1400 | 2500 |

Мощность существующей АГРС ООО «Газпром Трансгаз-Кубань»: ст.Некрасовская не позволит осуществить намеченные инвестиционные проекты в связи с загруженностью АГРС

По данным ООО «Газпром Трансгаз Кубань»  возможность обеспечения потребителей природным газом в полном объеме появится после реконструкции АГРС. Ориентировочный срок выполнения реконструкции АГРС Некрасовская – 2013год.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок до 2030г. и на I очередь строительства до 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 65 - 67.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 25

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | сущ 2009г | На расчетный срок 2030г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Некрасовское сельское поселение, всего | м³/ч | 7926 | 8215 | 8072 |
|  | - ст.Некрасовская | -«- | 6297 | 6565 | 6435 |
|  | - х.Кадухин | -«- | 494 | 494 | 494 |
|  | - х.Заречный | -«- | 889 | 910 | 897 |
|  | - х.Кубанский | -«- | 224 | 224 | 224 |
|  | - х.Огонек | -«- | 22 | 22 | 22 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 26

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На существ. 2009г | На расчетный срок 2030г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Некрасовское сельское поселение, всего | тыс. м³/год | 13779 | 14281 | 14032 |
|  | - ст.Некрасовская | -«- | 10947 | 11413 | 11187 |
|  | - х.Кадухин | -«- | 859 | 859 | 859 |
|  | - х.Заречный | -«- | 1546 | 1582 | 1559 |
|  | - х.Кубанский | -«- | 389 | 389 | 389 |
|  | - х.Огонек | -«- | 38 | 38 | 38 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 27

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | Расчетный срок 2030г | В т.ч. на Iоч. стр. 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 | 100 |
| 1.4.2 | Потребление газа по сельскому поселению - всего, в том числе: | млн. м3/год | 4,64 | 7,37 | 6,92 |
|  | - ст.Некрасовская | -«- | 10,947 | 11,413 | 11,187 |
|  | - х.Кадухин | -«- | 0,859 | 0,859 | 0,859 |
|  | - х.Заречный | -«- | 1,546 | 1,582 | 1,559 |
|  | - х.Кубанский | -«- | 0,389 | 0,389 | 0,389 |
|  | - х.Огонек | -«- | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 1.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС | ГРС |
| 1.4.4 | Протяженность сетей высокого давления, всего | км | 14,0 | 26,8 | 26,8 |

1.3.3.6. Проводные средства связи

Общая  часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Некрасовского сельского поселения, выданной Усть-Лабинским ЛТУ по состоянию на 20.07.09г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Некрасовского сельского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Некрасовского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Усть-Лабинский линейно-технический участок (ЛТУ) Северного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Усть-Лабинский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Усть-Лабинское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая  характеристика  объекта

В состав Некрасовского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст. Некрасовская, х. Кадухин, х. Заречный, х. Кубанский, х. Огонёк.

Перспективная численность населения

Таблица 28

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Некрасовское сельское поселение, всего | 6097 | 6319 | 6209 |
| 1 | ст. Некрасовская | 4844 | 5050 | 4950 |
| 2 | х. Кадухин | 380 | 380 | 380 |
| 3 | х. Заречный | 684 | 700 | 690 |
| 4 | х. Кубанский | 172 | 172 | 172 |
| 5 | х. Огонёк | 17 | 17 | 17 |

Телефонизация

Телефонизация Некрасовского сельского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

- АЛС-4096С, расположенной в ст. Некрасовская по ул. Чапаева. Монтированная емкость АТС - 1024 номера, задействовано 887 номеров.

Из ст. Некрасовская в направлении г. Усть-Лабинск имеется одна соединительная линия (4Е1).

- АЛС-4096С, расположенной в х. Кадухин по ул. Степная, 80. Монтированная емкость АТС - 96 номеров, задействовано 56 номеров.

Из х. Кадухин в направлении г. Усть-Лабинск имеется одна соединительная линия (один поток Е1).

- АЛС-4096С, расположенной в х. Заречный по ул. Центральная, 25. Монтированная емкость АТС - 160 номеров, задействовано 109 номеров. К АТС подключены абоненты  х. Кубанский (8 номеров) и х. Огонёк (3 номера).

Из х. Заречный в направлении г. Усть-Лабинск имеется одна соединительная линия (один поток Е1).

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Некрасовского сельского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					          710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	          76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					          6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2019 году			367 тлф.;

-	для жилого сектора в 2029 году			372 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2019 году (на I очередь строительства) понадобится 451 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Некрасовском сельском поселении при численности населения 6209 человек должно составить:

62090,451=2798 номеров, в том числе:

- ст. Некрасовская				2182 номера;

- х. Кадухин					204 номера;

- х. Заречный				301 номер;

- х. Кубанский				92 номера;

- х. Огонёк					18 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 2900 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Некрасовского сельского поселения 6319 человек должно составить:

63190,456=2883 номеров, в том числе:

- ст. Некрасовская				2262 номера;

- х. Кадухин					204 номера;

- х. Заречный				306 номеров;

- х. Кубанский				92 номера;

- х. Огонёк					18 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 2990 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Некрасовского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся в зонах распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АТС АЛС-4096С в ст. Некрасовская и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 2230 номеров;

-	демонтаж существующей АТС АЛС-4096С в х. Кадухин и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 240 номеров;

-	демонтаж существующей АТС АЛС-4096С в х. Заречный и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 430 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемые АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в ст. Некрасовская до 2300 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Заречный до 450 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Некрасовского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Некрасовском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание из ст. Тбилисская.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Усть-Лабинск, находящегося в 9 км от Некрасовского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Некрасовском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделении связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Некрасовского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 29

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2009г. | На расчётный срок 2030г. | 1 очередь строительства 20120г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Некрасовская |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 41 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 2138 | 2262 | 2182 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1731 | 1838 | 1766 |
| х. Кадухин |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 27 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 204 | 204 | 204 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 172 | 172 | 172 |
| х. Заречный |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 33 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 298 | 306 | 301 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 241 | 247 | 243 |
| х. Кубанский |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 9 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 92 | 92 | 92 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 78 | 78 | 78 |
| х. Огонёк |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 16 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 18 | 18 | 18 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 17 | 17 | 17 |
| Некрасовское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 38 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 2751 | 2883 | 2798 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 2239 | 2352 | 2276 |

1.4. Озеленение

Одна из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организации здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к их архитектуре и к ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место принадлежит зеленому строительству, охватывающему широкий круг вопросов архитектурно-жилого, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнения воздуха.

Территория Некрасовского сельского поселения относится  к зоне умеренного увлажнения и представляет собой  благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Среднегодовое количество осадков составляет  702 мм. Вегетационный период  растений достаточно продолжительный и составляет около 192 дня.

Населенные пункты поселения озеленены недостаточно хорошо. В них отсутствуют  благоустроенные парки и скверы. Озеленение носит стихийный характер и складывается за счет зеленых насаждений на приусадебных участках индивидуальной застройки, а так же зелени вдоль улиц и дорог.

Настоящим проектом максимально сохраняются существующие зеленые насаждения и предусматриваются мероприятия, направленные на создание единой системы озеленения, улучшающей состояние окружающей среды.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений, которые образуют зеленый каркас на территории жилых и промышленных образований.

Проектом генплана предусматривается формирование зеленых защитных насаждений вдоль основных транспортных и пешеходных связей районов новой жилой застройки с центром, а так же вновь проектируемыми подцентрами.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

-общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территории);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно- защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки, выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т.д).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и, вместе с тем, их композиционного объединения в единую систему озеленения.

В соответствии с генеральным планом, зеленые насаждения общего пользования представлены в центральных районах: проектируемыми парками и скверами.

В состав территории зеленых  насаждений районного значения входят участки спортивных сооружений (плоскостные и объемные). Общественные центры новых жилых районов (за расчетный срок) проектируются в зеленом окружении, создавая благоприятные условия для отдыха населения.

При проектировании новых жилых районов генеральный план предусматривает создание улиц бульварного типа значительной протяженности в направлении массовых пешеходных потоков. Бульвары объединяют зеленые насаждения общественных центров жилых районов и микрорайона в единую систему.

Скверы рекомендуется устаивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерных скверов используются сезонные концентрации цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов декоративного   оформления используются элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений должен быть укрупненным, незамедлительно создающим эффект.

Предусмотренные генеральным планом парк и скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых видов растений со значительным процентом хвойных пород, декоративными цветочными композициями на аллеях, дорожках, площадках и газонах.

Учитывая природно-климатические условия сельского поселения и его населенных пунктов, а также многолетний опыт, настоящим проектом рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых насаждений. Деревья лиственные: акация белая, атлант высочайший, абрикос обыкновенный, гледичия обыкновенная, ива плакучая, каштан конский, клен остролистный, клен золотистый, клен явор, платан, береза, софора японская, рябина обыкновенная, орех черный, орех грецкий, шелковица, черемуха, боярышник, дуб душистый, липа войлочная, тополь пирамидальный, тополь канадский.

Из хвойных пород рекомендуется: ель колючая, сосна крымская, сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный, туя восточная, можжевельник казацкий.

Кустарники: боярышник, самшит вечнозеленый, бирючина обыкновенная, сирень обыкновенная и персидская, акация  желтая, вишня степная, жимолость татарская, смородина золотистая, ракитник «Золотой дождь», шиповник.

Для вертикального озеленения необходимо включить в ассортимент вьющиеся растения: плющ обыкновенный, девичий виноград пятилесточковый (присасывающийся), розы плетистые и др.

Озеленение улиц и проездов, в основном, должно обеспечивать защиту жилых домов и озелененных территорий от шума и пыли. Для чего используются рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного пользования будут иметь развитие на участках детских учреждений, общественных и административных зданий, производственных территорий.

Каждый объект зеленного строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер. Для озеленения детских дошкольных учреждений используются растения не вредные для детского организма.

Озеленение школьных участков, детских садов, детских мест отдыха не должно препятствовать  доступу солнечного света в зданиях. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуется следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистный, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др.

Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуется для разграничения различных площадок и сооружений друг от друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Озеленение общественных и административных зданий проектируется с использованием посадок роз, акцентов из вечнозеленых  растений, групп рябин и одиночных посадок черемухи обыкновенной, калины, бульденеж и спиреи Ван-Гутта.

Зеленные насаждения на территории производственной зоны по их функциональному значению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние(разделительные, защитно-теневые, декоративные).

Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территории от ветров, шума транспортных магистралей, вредного влияния производственных объектов.

Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создания комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно – защитным озеленением, защищающим от производств, автодорог I-IV  технической категории и ветрозащитными полосами по периметру станицы.

Санитарно-защитные зеленые насаждения создаются согласно санитарным нормам, со специальным подбором пород, снижающих микрофлору воздуха, шумовые нагрузки, загрязнения воздуха, загрязнения его выхлопными газами транспорта.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода и, с согласия землепользователей, на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функциями ландшафтного  оформления дорог.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяются дубы, клены широколиственные.

Главной  задачей озеленения районов новой индивидуальной застройки является решение вопросов благоустройства и ограждения жилой территории от вредного внешнего воздействия, создания условий для отдыха населения в непосредственной близости от жилой среды здорового природного окружения.

Озеленение территории является одним из наиболее массовых видов озеленения, влияющим на планировочную структуру и ландшафтную характеристику населенных пунктов Некрасовского сельского поселения.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применение плодовых деревьев и ягодных кустарников.

В формировании зеленых насаждений поселка учтены микроклиматические условия среды проживания, необходимость защиты от перегрева, а  так же от суховеев, холодных ветров, необходимость проведения работ по водоотведению на больших территориях. Учитывая достаточно жесткие климатические и почвенные условия, необходимо обеспечить механизированные уход и полив новых посадок.

Устойчивое развитие территории поселения может быть достигнуто в плане озеленения только при максимальном разнообразии в видовом и ландшафтном отношении. Поэтому следует стремится не только к разнообразию видов растений, но и к различным формам озеленения: вертикальное, и террасное озеленение, развитию газонов, кустарников, цветников.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы реки Лаба и балки Малый Зеленчук проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Наиболее крупный рукотворный зеленый массив планируется создать на правом берегу реки Лаба, к юго-заппаду от станицы Некрасовской. Здесь предусматривается высадка эвкалиптовых деревьев с целью осушения подтопляемых территорий и создания крупного рекреационного комплекса.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных территорий, улучшит её состояние.

В таблице 62 представлен баланс территорий зеленых насаждений населенного пункта ст. Некрасовской.

Баланс территории зеленых насаждений ст. Некрасовской

Таблица 30

| Вид зеленых насаждений | % озеленения | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насаждения общего пользования (парк, сквер) 70 % | 70 | 1,64 | 1,14 | 15,80 | 11,06 |
| Насаждения ограниченного пользования (детсад, школа, учреждения здравоохранения) | 50 | 8,07 | 4,03 | 10,22 | 5,11 |
| Насаждения при административных и общественных учреждениях | 70 | 6,01 | 4,20 | 14,38 | 10,06 |
| Насаждения промышленных предприятий | 20 | 35,44 | 7,08 | 30,58 | 6,11 |
| Улицы | 20 | 147,25 | 29,45 | 111,96 | 22,39 |

1.5. Охрана памятников историко-культурного наследия

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного наследия

•	экскурсионный показ;

•	своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

•	благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

•	использовать преимущественно по первоначальному назначению;

•	все  виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

Зоны охраны

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ определяются временные границы зон  охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002г., вокруг объектов культурного наследия установлены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов), которые фиксируются проектом зон охраны.

В соответствии со ст.25 указанного Закона для сохранения объектов культурного наследия устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

•	для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

•	для памятников архитектуры, являющихся зданиями – в размере 100 метров от границ памятника архитектуры по всему его периметру;

•	для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

1.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Некрасовского сельского поселения

В соответствии с требованиями НПБ 101-95 центре Некрасовского поселения - ст. Некрасовской предполагается реконструкция существующего пожарного депо с целью увеличения машинного парка с одного до двух автомашин, рассчитанное на обслуживание всех населенных пунктов поселения – это решение удовлетворяет требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №121-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части обеспечения нормативной 20- минутного прибытия первого пожарного подразделения для сельской местности.

2. Последовательность выполнения и этапы реализации проектных решений

При подготовке предложений по проектной организации территории учитывался целый ряд следующих принципиальных факторов:

-	планировочная структура ст. Некрасовской, х. Кадухин, х. Заречный, х. Кубанский, х. Огонек,  является составной частью планировочной структуры Некрасовского сельского поселения и Усть-Лабинского района;

-	предлагаемая открытая планировочная структура позволит свободно развивать поселение и населенные пункты в нём по нескольким планировочным направлениям:

-	совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

-	упорядочение систем расселения и межселенного обслуживания;

-	совершенствовать охрану окружающей среды, как с точки зрения создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и сохранения и рационального использования природных ресурсов;

-	размещение новых видов строительства на оптимальных по градостроительным условиям территориях.

-	сложившееся и прогнозное размещение производительных сил.

Главные положения перспективной планировочной организации развития Некрасовского сельского поселения включают в себя:

- дальнейшее развитие существующих планировочных осей;

- формирование урбанизированных территорий;

- четкое функциональное зонирование территории.

Перспективный планировочный каркас территории формируется сочетанием урбанизированного и природно-экологического каркасов.

Основные урбанизированные оси Некрасовского сельского поселения формируются коммуникационными коридорами краевого и районного значения, трассами транспортных коммуникаций, обеспечивающих основные внешние связи населенных пунктов с остальными поселениями Усть-Лабинского района.

Предлагаемая проектная планировочная структура будет способствовать созданию устойчивой планировочной территории Некрасовского сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральным планом Некрасовского сельского поселения предложены этапы реализации проектных решений.

Очередность реализации соответствуют установленным этапам прогнозирования:

Исходный год 				         		2009г.

Первый этап  – I очередь строительства	2020г.

Расчётный срок 			           	2030г.

Отдалённая перспектива		           	2045г.

Ниже в таблице 63 отражена информация о мероприятиях по реализации проектных решений, предложенных настоящим проектом, а также последовательность их выполнения.

Проектный баланс территории населенных пунктов

В таблицах 32-37 приводится баланс территории станицы Некрасовской, хутора Кадухин, хутора Заречный, хутора Кубанский,  хутора Огонек в границах (предложение) населенных пунктов с разбивкой по функциональным зонам.

Проведя комплексный анализ территории, и выявив участки, пригодные под освоение, генеральным планом определены проектные  границы и предложения по границам населенных пунктов Некрасовского сельского поселения и других категорий земель. Проектные границы могут быть поставлены на кадастровый учет после утверждения генерального плана поселения. Предложения по границам населенных пунктов для своей постановки на кадастровый учет требуют определенных действий муниципального образования в области подготовки землеустроительной документации и работы с собственниками, арендаторами и землепользователями земельных участков (размежевание участков, разделения единого землепользования и т. п.).

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенного пункта (сельхозугодья) будет производиться постепенно по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Далее приводится баланс территории на расчетный срок в рамках предложения по границам населенных пунктов с разбивкой по функциональным зонам.

Баланс территории на расчетный срок Некрасовского сельского поселения

Таблица 32

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель поселения в установленных границах. Всего: | га | 12992,70 |
| 1 | Жилые зоны, в том числе: | га | 766,48 |
| 1.1 | Территория застройки индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками | га | 675,67 |
| 1.2 | Территория застройки малоэтажных многоквартирных домов | га | 7,55 |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на I-ю очередь строительства | га | 16,59 |
| 1.4 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчётный срок | га | 19,39 |
| 1.5 | Резервные территории жилой застройки | га | 47,28 |
| 2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 25,32 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 7,34 |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 9,39 |
| 2.3 | Проектируемые территории общественной застройки | га | 8,59 |
| 3 | Производственные территории, в том числе: | га | 167,40 |
| 3.1 | Производственные территории | га | 116,01 |
| 3.2 | Проектируемые производственные территории | га | 44,50 |
| 3.3 | Резервные производственные территории | га | 6,89 |
| 4 | Территория инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 921,73 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | 5,77 |
| 4.2 | Автозаправочные станции, гаражи, придорожный сервис | га | 53,05 |
| 4.3 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 862,91 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 28,24 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 10115,05 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 12,37 |
| 8 | Зона режимных территорий | га | 0,35 |
| 9 | Прочие | га | 955,76 |
| 9.1 | Земли водного фонда | га | 533,30 |
| 9.2 | Земли лесного фонда | га | 380,59 |
| 9.3 | Заболоченные территории | га | 13,91 |
| 9.4 | Территории горных отводов | га | 27,96 |
|  | Итого | га | 12992,70 |

Проектный  баланс  территории ст.  Некрасовская

Таблица 33

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 847,25 | 100,00 | 1677,72 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 471,83 | 55,69 | 934,32 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 429,48 |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | 7,55 |  |  |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на I-ю очередь строительства | га | 7,75 |  |  |
| 1.4 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчётный срок | га | 19,39 |  |  |
| 1.5 | Резервные территории жилой застройки | га | 7,66 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 24,60 | 2,90 | 48,71 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 6,01 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения зздравохранения | га | 8,07 |  |  |
| 2.3 | Проектируемые территории общественной застройки | га | 10,52 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 30,58 | 3,61 | 60,55 |
| 3.1 | Производственные территории | га | 22,27 |  |  |
| 3.2 | Проектируемые производственные территории | га | 8,31 |  |  |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 143,34 | 16,92 | 283,84 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | 5,77 |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 111,96 |  |  |
| 4.3 | Проектируемый придорожный сервис | га | 25,61 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | 15,80 | 1,86 | 31,29 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 95,31 | 11,25 | 188,74 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 7,93 | 0,94 | 15,70 |
| 8 | Зона режимных территорий | га | 0,35 | 0,04 | 0,69 |
| 9 | Прочие | га | 57,51 | 6,79 | 113,88 |
| 9.1 | Озеленение вдоль дорог | га | 27,40 |  |  |
| 9.2 | Озеленение вдоль рек | га | 28,03 |  |  |
| 9.3 | Озеленение предприятий | га | 2,08 |  |  |
|  | Итого | га | 847,25 | 100,00 | 1677,72 |

Баланс территории хутор Кадухин

Таблица 34

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 169,52 | 100,00 | 4461,05 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 99,70 | 58,81 | 2623,68 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 94,60 |  |  |
| 1.2 | Резервные территории жилой застройки |  | 5,10 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 2,10 | 1,24 | 55,26 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,85 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 0,22 |  |  |
| 2.3 | Проектируемые территории общественной застройки | га | 1,03 |  |  |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 14,64 | 8,64 | 385,27 |
| 4 | Рекреационная зона | га | 0,65 | 0,38 | 17,12 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 36,19 | 21,35 | 952,37 |
| 6 | Зона специального назначения | га | 0,30 | 0,18 | 7,89 |
| 7 | Прочие | га | 15,94 | 9,40 | 419,47 |
| 7.1 | Озеленение вдоль рек | га | 15,94 |  |  |
|  | Итого | га | 169,52 | 100,00 | 4461,05 |

Баланс территории хутор Кубанский

Таблица 35

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 212,71 | 100,00 | 12366,86 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 42,83 | 20,14 | 2490,12 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 32,20 |  |  |
| 1.2 | Территория возможного уплотнения жилой застройки | га | 10,63 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 0,04 | 0,02 | 2,33 |
| 3 | Производственные территории | га | 1,19 | 0,56 | 69,18 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 9,43 | 4,43 | 548,25 |
| 6 | Рекреационная зона | га | 0,10 | 0,05 | 5,81 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 140,30 | 65,96 | 8156,98 |
| 7 | Прочие | га | 18,82 | 8,84 | 1094,19 |
| 7.1 | Заболоченные территории | га | 3,80 |  |  |
| 7.2 | Озеленение вдоль рек | га | 1,82 |  |  |
| 7.3 | Территории горных отводов | га | 13,20 |  |  |
|  | Итого | га | 212,71 | 100,00 | 12366,86 |

Баланс территории хутор Заречный

Таблица 36

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 143,17 | 100,00 | 2045,28 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 111,25 | 77,70 | 1589,29 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 91,42 |  |  |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на I-ю очередь строительства | га | 0,47 |  |  |
| 1.3 | Резервные территории жилой застройки | га | 19,36 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 1,27 | 0,88 | 18,14 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 0,48 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 0,66 |  |  |
| 2.3 | Проектируемые территории общественной застройки | га | 0,13 |  |  |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 20,54 | 14,34 | 293,43 |
| 3.1 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 16,33 |  |  |
| 3.2 | Проектируемый придорожный сервис | га | 4,21 |  |  |
| 4 | Рекреационная зона | га | 3,68 | 2,57 | 52,57 |
| 5 | Зона специального назначения | га | 0,35 | 0,25 | 5,00 |
| 6 | Прочие | га | 6,08 | 4,26 | 86,85 |
| 6.1 | Озеленение вдоль рек | га | 6,08 |  |  |
|  | Итого | га | 143,17 | 100,00 | 2045,28 |

Баланс территории хутор Огонек

Таблица  37

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 167,56 | 100,00 | 98564,70 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 37,74 | 22,52 | 22200,00 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 27,97 |  |  |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на I-ю очередь строительства | га | 7,08 |  |  |
| 1.3 | Резервные территории жилой застройки | га | 2,69 |  |  |
| 2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,14 | 1,28 | 1258,82 |
| 4 | Рекреационная зона | га | 0,18 | 0,10 | 105,88 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 76,23 | 45,50 | 44841,17 |
| 6 | Прочие | га | 51,27 | 30,60 | 30158,83 |
| 6.1 | Заболоченные территории | га | 10,11 |  |  |
| 6.2 | Озеленение вдоль рек | га | 6,42 |  |  |
| 6.3 | Земли лесного фонда | га | 30,32 |  |  |
| 6.4 | Территории горных отводов | га | 4,42 |  |  |
|  | Итого | га | 167,56 | 100,00 | 98564,70 |

3. Основные технико-экономические показатели

Некрасовского сельского поселения

Таблица 38

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние (по факту) | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах поселения | га | 12992,70 | 12992,70 |
|  | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 1520,20 | 1540,21 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 749,19 | 763,35 |
|  | - блокированные жилые дома | га | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 715,22 | 665,04 |
|  | - многоквартирные жилые дома секционного типа | га | 7,55 | 7,55 |
|  | - территории выделены под застройку жилыми домами | га | 46,42 | - |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 34,60 |
|  | - территория возможного уплотнения жилой застройки | га | - | 10,63 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 16,73 | 28,45 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 168,45 | 167,41 |
|  | Резервные территории производственных зон (за расчетный срок) | га | - | 51,39 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 263,75 | 921,73 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 7,83 | 28,24 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | 7,83 | 28,24 |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования (для поселения- назначения) | га | 10761,50 | 10115,05 |
| 1.1.7 | Зон специального назначения | га | 4,17 | 12,37 |
| 1.1.8 | Зон режимных территорий | га | 0,35 | 0,35 |
| 1.1.9 | Зон прочих территорий | га | 1020,73 | 955,76 |
|  | -пастбища | га | - | - |
|  | - озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 59,71 | - |
|  | - водные территории | га | 533,30 | 533,30 |
|  | -пустыри | га | 5,56 | - |
|  | - заболоченные территории | га | 13,91 | 13,91 |
|  | - территории горных отводов | га | 27,96 | 27,96 |
|  | - земли лесного фонда | га | 380,59 | 380,59 |
| 1.2. | Из общей площади земель - территории общего пользования, из них | га | 884,91 | 891,15 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 7,83 | 28,24 |
|  | - лесопарковые насаждения | га | 59,71 | - |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 817,37 | 862,91 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 6097 | 6319 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: | чел./% | 6097/100 | 6319/100 |
|  | - дети до 15 лет |  | 973/16,1 | 1203/19,1 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | 3359/55,0 | 3483/55,1 |
|  | -население старше трудоспособного возраста |  | 1765/28,9 | 1633/25,8 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 85,4 | 137,1 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 | - | 9,7 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 61,4 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 14 | 21,7 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 210 | 310 |
|  | на 1000 человек |  | 34 | 52 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 970 | 1070 |
|  | На 1000 человек |  | 202 | 201 |
| 4.3. | Поликлиники, (медицинские центры) – всего | посещений в смену | 80 | 115 |
|  | на 1000 человек |  | 13 | 17 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 740 | 1900 |
|  | на 1000 человек |  | 157 | 376 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания – всего | посадочных мест | 80 | 250 |
|  | на 1000 человек |  | 13 | 44 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания - всего | рабочих мест | 2 | 44 |
|  | на 1000 человек |  | 0,3 | 7 |
| 4.7. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 480 | 505 |
|  | на 1000 человек |  | 85 | 85 |
| 4.8. | Библиотека | учреждений | 1 | 2 |
| 4.9. | Спортивные залы общественного пользования – всего | м2 пола | 593 | 1010 |
|  | на 1000 человек |  | 91 | 160 |
| 4.10. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | м2 | 18000 | 18000 |
|  | на 1000 человек |  | 2950 | 2857 |
| 4.12. | Гостиницы – всего | мест | - | 37 |
|  | на 1000 человек |  | - | 6 |
| 4.11. | Бани – всего | мест | - | 45 |
|  | на 1000 человек |  | - | 7 |
| 4.12. | Отделение сбербанка | касс | 2 | 2 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 182,50 | 205,29 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1707,16 | 2508,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 1707,16 | 2508,06 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 31106,05 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 1402,31 | 2192,11 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 1402,31 | 2192,11 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 45777,05 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 8186,00 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,017274 | 0,022817 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,017274 | 0,022817 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 5,757 | 7,787 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 5,757 | 7,787 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,017274 | 0,022817 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа по сельскому поселению - всего, в том числе: | млн. м3/год | 4,64 | 7,37 |
|  | - ст.Некрасовская | -«- | 10,947 | 11,413 |
|  | - х.Кадухин | -«- | 0,859 | 0,859 |
|  | - х.Заречный | -«- | 1,546 | 1,582 |
|  | - х.Кубанский | -«- | 0,389 | 0,389 |
|  | - х.Огонек | -«- | 0,038 | 0,038 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС |
| 6.5.4 | Протяженность сетей высокого давления, всего | км | 14,0 | 26,8 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 71,2 | 80,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 7,7 | 13,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 63,5 | 66,9 |
| 6.6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11678 | 12732 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10422 | 10580 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 38 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 2751 | 2883 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 2239 | 2352 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.1. | Мусороперегрузочные станции | ед. | - | 1 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ: | шт. | 5 | 6 |
|  | -существующих | га | 4,17 | 12,37 |
|  | -проектируемых | га | - | 4,61 |

Основные технико-экономические показатели

ст. Некрасовская

Таблица 39

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние (по факту) | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 12992,70 | 12992,70 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 832,25 | 847,25 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 487,08 | 471,83 |
|  | - блокированные жилые дома | га | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 433,11 | 429,48 |
|  | - многоквартирные жилые дома секционного типа | га | 7,55 | 7,55 |
|  | - территории выделены под застройку жилыми домами | га | 46,42 | - |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 34,80 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 14,08 | 24,60 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 35,44 | 30,58 |
|  | Резервные территории производственных зон (за расчетный срок) | га | - | 8,31 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 158,21 | 143,34 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 1,64 | 15,80 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | 1,64 | 1,64 |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования (для поселения- назначения) | га | 98,54 | 95,31 |
| 1.1.7 | Зон специального назначения | га | 3,32 | 7,93 |
| 1.1.8 | Зон режимных территорий | га | 0,35 | 0,35 |
| 1.1.9 | Зон прочих территорий | га | 33,59 | 57,51 |
|  | -пастбища | га | - | - |
|  | - озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 28,03 | 57,51 |
|  | - водные территории | га | - | - |
|  | -пустыри | га | 5,56 | - |
| 1.2. | Из общей площади земель - территории общего пользования, из них | га | 176,92 | 171,11 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 1,64 | 1,64 |
|  | - лесопарковые насаждения | га | 28,03 | 57,51 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 147,25 | 111,96 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 4844 | 5050 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: | чел./% | 4844/100 | 5050/100 |
|  | - дети до 15 лет |  | 777/16,0 | 980/19,4 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | 2670/55,2 | 2781/55,1 |
|  | -население старше трудоспособного возраста |  | 1397/28,8 | 1289/25,5 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 65,3 | 107,2 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 4,5 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 46,4 |
| 3.4. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 13,5 | 21,2 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | место | 210 | 290 |
|  | на 1000 человек |  | 34 | 49 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | место | 600 | 750 |
|  | на 1000 человек |  | 125 | 140 |
| 4.3. | Поликлиники, (медицинские центры) – всего | посещение в смену | 80 | 80 |
|  | на 1000 человек |  | 13,1 | 12,7 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 560 | 1515 |
|  | на 1000 человек |  | 117 | 300 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания – всего | посадочное место | 80 | 225 |
|  | на 1000 человек |  | 13 | 40 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания - всего | рабочее место | 2 | 41 |
|  | на 1000 человек |  | 0,3 | 7 |
| 4.7. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 450 | 450 |
|  | на 1000 человек |  | 79 | 76 |
| 4.8. 4.9. | Библиотека | учреждение м2 пола | 1 | 1 |
|  | Спортивные залы общественного пользования – всего |  | 320 | 950 |
| 4.10. | на 1000 человек | м2 | 59 | 150 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения – всего |  | 18000 | 18000 |
| 4.11 | на 1000 человек | место | 2950 | 2857 |
|  | Гостиницы – всего |  | - | 37 |
| 4.12. | на 1000 человек | место | - | 6 |
|  | Бани – всего |  | - | 45 |
|  | на 1000 человек |  | - | 7 |
| 4.13. | Отделения сбербанка | касса | 2 | 2 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 47,91 | 50,49 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1356,32 | 1988,44 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 1356,32 | 1988,44 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 18406,05 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 1114,12 | 1735,94 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 1114,12 | 1735,94 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 35277,05 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 7586,00 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,013842 | 0,019385 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,013842 | 0,019385 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 4,87 | 6,90 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 4,87 | 6,90 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 4,68 | 5,28 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа по сельскому поселению - всего, в том числе: | млн. м3/год | 4,64 | 7,37 |
|  | - ст.Некрасовская | -«- | 10,947 | 11,413 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС |
| 6.5.4 | Протяженность сетей высокого давления, всего | км | 14,0 | 26,8 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 54,5 | 62,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 5,9 | 10,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 48,5 | 51,8 |
| 6.6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11246 | 12412 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10022 | 10248 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 41 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 2138 | 2262 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1731 | 1838 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.1. | Мусороперегрузочные станции | ед. | - | 1 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ: | шт. | 1 | 2 |
|  | -существующих | га | 3,32 | 3,32 |
|  | -проектируемых | га | - | 4,61 |

Основные технико-экономические показатели

хутора  Кадухин

Таблица 40

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние (по факту) | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 12992,70 | 12992,70 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 169,52 | 169,52 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 95,25 | 99,70 |
|  | - блокированные жилые дома | га | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 95,25 | 94,60 |
|  | - многоквартирные жилые дома секционного типа | га | - | - |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 5,10 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 1,51 | 2,54 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | - | - |
|  | Резервные территории производственных зон (за расчетный срок) | га | - | - |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 13,00 | 14,64 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | - | 0,65 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | - | 0,65 |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования (для поселения- назначения) | га | 43,52 | 35,75 |
| 1.1.7 | Зон специального назначения | га | 0,30 | 0,30 |
| 1.1.8 | Зон прочих территорий | га | 15,94 | 15,94 |
|  | -пастбища | га | - | - |
|  | - озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 15,94 | 15,94 |
|  | - водные территории | га | - | - |
|  | -пустыри | га | - | - |
| 1.2. | Из общей площади земель - территории общего пользования, из них | га | 28,94 | 31,23 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,65 |
|  | - лесопарковые насаждения | га | 15,94 | 15,94 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 13,00 | 14,64 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 380 | 380 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: | чел./% | 380/100 | 380/100 |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | 60/15,8 | 61/16,0 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | 209/55,0 | 210/55,3 |
|  | -население старше трудоспособного возраста |  | 111/29,2 | 109/28,7 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 6,6 | 10,2 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 |  | 2,5 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 |  | 6,1 |
| 3.4. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 17,4 | 26,9 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | место | - | 15 |
|  | на 1000 человек |  | - | 39 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | место | 100 | 100 |
|  | На 1000 человек |  | 263 | 263 |
| 4.3. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | - | 114 |
|  | на 1000 человек |  | - | 300 |
| 4.4. | Предприятия бытового обслуживания - всего | рабочее место | - | 3 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 5,39 | 6,82 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 106,40 | 149,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 106,40 | 149,63 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 8000,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 87,40 | 130,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 87,40 | 130,63 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 5000,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 300,00 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001124 | 0,001124 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001124 | 0,001124 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,047 | 0,047 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,047 | 0,047 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,006 | 0,006 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа по сельскому поселению - всего, в том числе: | млн. м3/год | 4,64 | 7,37 |
|  | - х.Кадухин | -«- | 0,859 | 0,859 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС |
| 6.5.4 | Протяженность сетей высокого давления, всего | км | 14,0 | 26,8 |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа по сельскому поселению - всего, в том числе: | млн. м3/год | 4,64 | 7,37 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 5,6 | 5,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 0,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5,0 | 5,0 |
| 6.6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 14634 | 14634 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 13209 | 13209 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 27 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 204 | 204 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 172 | 172 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.1. | Мусороперегрузочные станции | ед. | - | - |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ: | шт. | 1 | 1 |
|  | -существующих | га | 0,30 | 0,30 |
|  | -проектируемых | га | - | - |

Основные технико-экономические показатели

хутора  Заречный

Таблица 41

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние (по факту) | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 12992,70 | 12992,70 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 142,70 | 143,17 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 92,82 | 111,25 |
|  | - блокированные жилые дома | га | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 92,82 | 91,42 |
|  | - многоквартирные жилые дома секционного типа | га | - | - |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 19,83 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 1,14 | 1,27 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | - | - |
|  | Резервные территории производственных зон (за расчетный срок) | га | - | - |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 17,31 | 20,54 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 3,76 | 3,68 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | 3,76 | 3,68 |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования (для поселения- назначения) | га | 21,24 | - |
| 1.1.7 | Зон специального назначения | га | 0,35 | 0,35 |
| 1.1.8 | Зон прочих территорий | га | 6,08 | 6,08 |
|  | -пастбища | га | - | - |
|  | - озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 6,08 | 6,08 |
|  | - водные территории | га | - | - |
|  | -пустыри | га | - | - |
| 1.2. | Из общей площади земель - территории общего пользования, из них | га | 27,15 | 26,09 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 3,76 | 3,68 |
|  | - лесопарковые насаждения | га | 6,08 | 6,08 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 17,31 | 16,33 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 684 | 700 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: | чел./% | 684/100 | 700/100 |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | 108/15,8 | 131/18,7 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | 376/55,0 | 388/55,4 |
|  | -население старше трудоспособного возраста |  | 200/29,2 | 181/25,9 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 9,6 | 15,5 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 1,7 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 7,6 |
| 3.4. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 14,1 | 22,1 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Общеобразовательные школы – всего | место | 271 | 271 |
|  | На 1000 человек |  | 387 | 387 |
| 4.2. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 180 | 210 |
|  | на 1000 человек |  | 257 | 300 |
| 4.3. | Предприятия общественного питания – всего | посадочное место | - | 28 |
|  | на 1000 человек |  | - | 40 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 5,55 | 5,86 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 191,52 | 275,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 191,52 | 275,63 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 1400,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 157,32 | 240,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 157,32 | 240,63 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 2500,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 200,00 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,002308 | 0,002308 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,002308 | 0,002308 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,16 | 0,16 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа по сельскому поселению - всего, в том числе: | млн. м3/год | 4,64 | 7,37 |
|  | - х.Заречный | -«- | 1,546 | 1,582 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС |
| 6.5.4 | Протяженность сетей высокого давления, всего | км | 14,0 | 26,8 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 8,0 | 9,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,0 | 1,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,0 | 7,1 |
| 6.6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11678 | 12902 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10284 | 10199 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 9 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 92 | 92 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 78 | 78 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.1. | Мусороперегрузочные станции | ед. | - | - |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ: | шт. | 1 | 1 |
|  | -существующих | га | 0,35 | 0,35 |
|  | -проектируемых | га | - | - |

Основные технико-экономические показатели

хутора  Кубанский

Таблица 42

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние (по факту) | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 12992,70 | 12992,70 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 211,31 | 212,71 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 42,86 | 42,83 |
|  | - блокированные жилые дома | га | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 42,86 | 32,20 |
|  | - многоквартирные жилые дома секционного типа | га | - | - |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | - |
|  | - территория возможного уплотнения жилой застройки | га | - | 10,63 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | - | 0,04 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | - | 1,19 |
|  | Резервные территории производственных зон (за расчетный срок) | га | - | 1,19 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 3,95 | 9,43 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | - | 0,10 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | - | 0,10 |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования (для поселения- назначения) | га | 144,56 | 140,30 |
| 1.1.7 | Зон специального назначения | га | - | - |
| 1.1.8 | Зон прочих территорий | га | 19,94 | 18,82 |
|  | -пастбища | га | - | - |
|  | - озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 2,94 | 1,82 |
|  | - водные территории | га | - | - |
|  | -пустыри | га | - | - |
|  | - заболоченные территории | га | 3,80 | 3,80 |
|  | - территории горных отводов | га | 13,20 | 13,20 |
| 1.2. | Из общей площади земель - территории общего пользования, из них | га | 6,89 | 11,35 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,10 |
|  | - лесопарковые насаждения | га | 2,94 | 1,82 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 3,95 | 9,43 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 172 | 172 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: | чел./% | 172/100 | 172/100 |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | 27/15,8 | 28/16,0 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | 95/55,0 | 95/55,3 |
|  | -население старше трудоспособного возраста |  | 50/29,2 | 49/28,7 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 3,0 | 3,7 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 |  | 0,6 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 |  | 1,4 |
| 3.4. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 17,5 | 21,2 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | - | 51 |
|  | на 1000 человек |  | - | 300 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 2,70 | 4,05 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 48,16 | 87,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 48,16 | 87,66 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 1500,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 39,56 | 79,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 39,56 | 79,06 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 1500,00 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | - |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | - |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа по сельскому поселению - всего, в том числе: | млн. м3/год | 4,64 | 7,37 |
|  | - х.Кубанский | -«- | 0,389 | 0,389 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС |
| 6.5.4 | Протяженность сетей высокого давления, всего | км | 14,0 | 26,8 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,5 | 2,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,3 | 2,3 |
| 6.6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 14603 | 14603 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 13242 | 13242 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | - | - |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | - | - |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | - | - |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | - | - |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.1. | Мусороперегрузочные станции | ед. | - | - |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ: | шт. | - | - |
|  | -существующих | га | - | - |
|  | -проектируемых | га | - | - |

Основные технико-экономические показатели

хутора  Огонек

Таблица 43

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние (по факту) | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 12992,70 | 12992,70 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 164,42 | 167,56 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 31,18 | 37,74 |
|  | - блокированные жилые дома | га | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 31,18 | 27,97 |
|  | - многоквартирные жилые дома секционного типа | га | - | - |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 9,77 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | - | - |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | - | - |
|  | Резервные территории производственных зон (за расчетный срок) | га | - | - |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 5,74 | 2,14 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | - | 0,81 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | - | 0,81 |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования (для поселения- назначения) | га | 76,23 | 76,23 |
| 1.1.7 | Зон специального назначения | га | - | - |
| 1.1.8 | Зон прочих территорий | га | 51,27 | 51,27 |
|  | -пастбища | га | - | - |
|  | - озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 6,42 | 6,42 |
|  | - водные территории | га | - | - |
|  | -пустыри | га | - | - |
|  | - заболоченные территории | га | 10,11 | 10,11 |
|  | - территории горных отводов | га | 4,42 | 4,42 |
|  | - земли лесного фонда | га | 30,32 | 30,32 |
| 1.2. | Из общей площади земель - территории общего пользования, из них | га | 12,16 | 9,37 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,81 |
|  | - лесопарковые насаждения | га | 6,42 | 6,42 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 5,74 | 2,14 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 17 | 17 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: | чел./% | 17/100 | 17/100 |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | 3/15,8 | 3/16,0 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | 9/55,0 | 9/55,3 |
|  | -население старше трудоспособного возраста |  | 5/29,2 | 5/28,7 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 0,8 | 0,5 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 |  | 0,3 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 |  | - |
| 3.4. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 47,0 | 29,4 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  | - | - |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 1,21 | 2,27 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 4,76 | 6,70 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 4,76 | 6,70 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 1800,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 3,91 | 5,85 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 3,91 | 5,85 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | - |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | - |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа по сельскому поселению - всего, в том числе: | млн. м3/год | 4,64 | 7,37 |
|  | - х.Огонек | -«- | 0,038 | 0,038 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС |
| 6.5.4 | Протяженность сетей высокого давления, всего | км | 14,0 | 26,8 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,7 | 0,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,7 | 0,7 |
| 6.6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 39250 | 39250 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 39162 | 39162 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 16 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 18 | 18 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 17 | 17 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.1. | Мусороперегрузочные станции | ед. | - | - |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ: | шт. | - | - |
|  | -существующих | га | - | - |
|  | -проектируемых | га | - | - |