Введение

Генеральный план Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» по решению конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа, протокол № 9 от 22 января 2009г., и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для разработки настоящего генерального плана является задание на разработку генерального плана Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и зеленая структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план Вимовского сельского поселения разработан на  топографической съемке М 1:25000.  п. Вимовец разработано на топографической съемке М 1:5000, выполненной ФГУ «Росземкадастрсъемка» -ВИСХАГИ в 2008 году.

В работе использованы раннее выполненные работы:

- Технический отчет по составлению схематической карты инженерно-геологического районирования, масштаба 1:25 000, в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края», выполненный ГУП «Кубаньгеология» филиал –Азовское отделение в 2008 г;

- Раздел «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинского района», выполненный ОАО «Наследие Кубани» в 2008г.

1.Цели и задачи проекта

Генеральный план является моделью развития поселения на ближайший период (до 2030 г.) и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

#### Цель работы – создание действенного инструмента управления развитием территории Вимовского сельского поселения в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Основные задачи работы:

выявление проблем градостроительного развития территории Вимовского сельского поселения и определение условий их решения;

определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2020 год, расчетный срок – 2030 год и на перспективу до 2045 года.

2.  Комплексный анализ современного состояния планируемой территории

2.1. Характеристика природно-климатических условий

2.1.1. Климатические условия

Согласно климатическому районированию по СниП 2, 01, 01-82, территория работ относится к подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха в январе от –5 до +2, в июле от +21 до +250С. Эти факторы определяют необходимую теплозащиту зданий и сооружений в холодный период и защиту от излишнего перегрева в тёплый период года.

Температура воздуха

Годовой ход температуры  воздуха характеризуется не очень значительной амплитудой средних месячных температур (25,10С), что говорит об умеренном климате.

Температурный режим воздуха за многолетний период приведён в табл.1.

В условиях климата территории резкой границы между отдельными сезонами нет. Условным показателем сезонов является переход средней суточной температуры через определённые установленные пределы. Средняя дата наступления отрицательных среднесуточных температур (зима) – 18 декабря, а окончания – 22 февраля.

Период со средней суточной температурой выше 150С (лето) начинается 5 мая и заканчивается 29 сентября.

Первые заморозки обычно наступают 20 сентября, после 10  апреля их, как правило, не бывает. Устойчивые морозы большой продолжительностью довольно редки. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 192 дня.

Расчётная температура воздуха самой холодной пятидневки равна – 190С, средняя наиболее холодных суток – 230С. Зимняя вентиляционная температура составляет – 50С.

Средняя глубина промерзания почвы равна 0,31 м, наибольшая – 0,7 м.

Осадки. Снежный покров

Среднегодовая сумма осадков составляет 702 м. Абсолютный максимум 1020 мм наблюдался в 1915г. Распределение осадков в течение года неравномерное. Амплитуда между самым засушливым месяцем (сентябрь) и самым дождливым (декабрь) составляет 37мм (табл.2).

Тип годового хода осадков внутриматериковый с чертами средиземноморского, который характеризуется наличием двух максимумов в июне и декабре, почти одинаковых по величине и одним максимумом в сентябре.

Наибольшее количество осадков (201мм) наблюдалось в ноябре 1909 года, сумма осадков более чем втрое превысила норму (61мм). Суточные максимумы 1, 2 и 5% обеспеченности составляют 90, 78 и 65мм.

Если в ряду годовых сумм осадков выделить осадки ниже 600мм и выше 700мм, то для первой градации период повторений в первые 10 лет составляет от 1 до 4 лет, в следующие годы он вырисовывается чётче и равен 5-7 годам. Для сумм осадков выше 700мм вообще не прослеживается никакой закономерности.

В период с положительной средней суточной температурой на Кубани, который составляет 10 месяцев, испарение преобладает над осадками, хотя в отдельные месяцы могут наблюдаться отклонения от установленных норм. Снежный покров неустойчив. В течение зимы он может неоднократно появляться и исчезать. Средняя дата его первого появления -  6 декабря, схода – 9 марта. Число дней в году со снежным покровом 42. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется в пределах от 4 до 8см, средняя из наибольших – 19см, максимальная – 54см. Средняя плотность снега при наибольшей декадной высоте – 0,18см3. Запас воды в снеге, средний из наибольших за зиму, - 62см.

По повторяемости высот снежного покрова по декадам и наибольшей декадной высоте из всех наблюдаемых самой суровой явилась зима 1985года.

Ветер

Район работ характеризуется сравнительно небольшими скоростями ветра, почти одинаковыми во все сезоны года (табл.3).

В течение всего года господствуют ветры широтного и субширотного направлений (табл.4).

На долю восточных и западных ветров приходится 35%, северо-восточных и юго-западных – 37%. Повторяемость южных и северных ветров составляет в сумме всего 13%.

Относительная влажность

Относительная влажность воздуха имеет отчётливо выраженный годовой ход. Наибольшие значения отмечаются зимой, наименьшие летом. Минимальные значения относительной влажности приурочены к июлю-августу, максимальные – к январю (табл. 5).

Максимальная относительная влажность наблюдается в ночные и предутренние часы, как в теплый, так и в холодный период. Минимальная влажность воздуха наблюдается в 13 часов во все сезоны года. Величины, приведенные в табл. 6, являются средними климатическими за многолетний период, поэтому следует учесть, что в различной синоптической обстановке суточный ход относительной влажности может существенно меняться. Так во время обложных дождей, туманов влажность может достигать 95–98% и не меняться в течение нескольких суток.

В период засухи влажность может уменьшаться до 25–30%.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА (0С)

Таблица 1

| Температура | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | -1,8 | -0,8 | 4,5 | 11,3 | 17,0 | 20,7 | 23,3 | 22,7 | 17,6 | 11,4 | 5,8 | 0,4 | 11,1 |
| Средняя минимальная | -5,2 | -5,4 | -1,2 | 4,8 | 10,3 | 14,0 | 16,4 | 15,6 | 10,6 | 5,6 | 0,6 | -3,2 | 5,2 |
| Абсолютный минимум | -36 | -33 | -21 | -10 | -2 | 4 | 8 | 4 | -2 | -10 | -23 | -29 | -36 |
| Средняя максимальная | 2,2 | 3,7 | 9,7 | 17,1 | 23,2 | 26,8 | 29,8 | 29,7 | 24,7 | 18,4 | 10,5 | 4,7 | 16,7 |
| Абсолютный максимум | 20 | 22 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 38 | 35 | 30 | 23 | 42 |

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ (мм)

Таблица 2.

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XI-III | IV-X | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки | 56 | 55 | 56 | 55 | 60 | 69 | 61 | 52 | 40 | 55 | 66 | 77 | 310 | 392 | 702 |

СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ СКОРОСТИ ВЕТРА (м/с),

Таблица 3

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,5 |

ПОВТОРЯЕМОСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ВЕТРА И ШТИЛЕЙ ( %),

Таблица 4.

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 5 | 21 | 24 | 6 | 7 | 14 | 14 | 9 | 14 |
| Апрель | 6 | 20 | 20 | 5 | 7 | 19 | 14 | 9 | 9 |
| Июль | 8 | 16 | 13 | 4 | 7 | 20 | 18 | 14 | 12 |
| Октябрь | 7 | 25 | 20 | 5 | 4 | 15 | 16 | 8 | 22 |
| Год | 7 | 25 | 20 | 5 | 4 | 15 | 16 | 8 | 22 |

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА (%)

Таблица 5.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 82 | 77 | 68 | 67 | 66 | 64 | 63 | 68 | 76 | 82 | 84 | 74 |

СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

ВОЗДУХА В РАЗЛИЧНЫЕ ЧАСЫ СУТОК (%)

Таблица 6.

| Часы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 87 | 86 | 84 | 79 | 81 | 82 | 80 | 77 | 81 | 86 | 88 | 87 | 83 |
| 7 | 88 | 87 | 86 | 80 | 77 | 75 | 74 | 76 | 82 | 88 | 90 | 88 | 83 |
| 13 | 79 | 75 | 64 | 51 | 51 | 49 | 46 | 44 | 46 | 56 | 70 | 76 | 59 |
| 19 | 85 | 82 | 74 | 61 | 60 | 59 | 55 | 56 | 63 | 74 | 82 | 84 | 70 |

2.1.2. Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием (И.И. Потапов, И.Н. Сафронов, Л.И. Чередниченко), выполненным для карты инженерно-геологического районирования территории Краснодарского края площадь изысканий входит в пределы двух равнин: равнины аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (Прикубанская равнина) и равнины возвышенной, наклонной, аллювиально-пролювиальной, террасированной, аккумулятивно-эрозионной (Закубанской равнина).

В пределы Прикубанской равнины входит северная часть территории, т.е., примыкающая с севера к реке Кубани, а в пределы Западно-Кубанской равнины входит южная часть территории, примыкающая к реке Кубани с юга.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Главными водными артериями равнины являются реки северо-западного направления: Бейсуг, Челбас, Ея и др. Они берут начало в пределах самой равнины и в большинстве не достигают побережья Азовского моря, изобилующего лиманами и косами. На пологих склонах речных долин и некоторых крупных балок выделяются поймы и верхнеплейстоценовые надпойменные террасы.

Более мелким геоморфологическим таксоном Прикубанской равнины, в пределы которого входит часть территории Усть-Лабинского района является - Равнина возвышенная, лессовая, покатая, аккумулятивно-денудационная, эрозионно-аккумулятивная, пологоволнистая (юго-восточная часть Прикубанской равнины). Граничит с востока со Ставропольской возвышенностью. Аккумулятивно-денудационный рельеф характерен для водоразделов Челбаса, Бейсуга, Калалы и Кубани.

Эрозионно-аккумулятивный лощинно-балочный рельеф характерен для склонов водоразделов. Отмечается неглубокая расчлененность многочисленными балками и лощинами, которые придают склонам слабоволнистый характер. Из покровных отложений развиты эолово-делювиальные отложения, представленные суглинками просадочными.

Поверхность Закубанской равнины плоскоступенчатая слабовогнутая, пологонаклоненная к долине р. Кубань, сильно расчлененная левобережными, в основном меридиональными притоками Кубани, а также густой овражно-балочной сетью. Плоские поверхности междуречных террас к северу последовательно обрываются уступами, придавая равнине ступенчатый характер.

Главными водными артериями равнины являются реки субмеридионального направления: Пшиш, Белая, Пшеха, Псенафа и др.

Наиболее крупные реки берут начало на вершинах Главного и Бокового хребтов и впадают в р. Кубань с левого берега.  Речная сеть предгорий расположена поперек горного склона и характеризуется хорошо выработанными долинами с широкими днищами и террасированными склонами. Наибольшее распространение получила первая надпойменная терраса высотой 1-2 м. Более высокие террасы сохранились лишь в виде небольших разобщенных останцов.

В Закубанскую равнину входит Восточно-Кубанская равнина наклонная, аллювиально-пролювиальная, аккумулятивная, террасированная, на территории которой непосредственно расположен район.

Описываемая равнина занимает восточную часть бассейна р. Кубани, от р. Белой на западе до меридионального отрезка р. Кубани на востоке. Наибольшую площадь эта равнина имеет на участке Кубано-Лабинского междуречья, где она далеко выдвинута к северу.

Абсолютные отметки поверхности равнины колеблются от 600-200 на юге до 20-60 на севере. Однообразный ландшафт террасированной равнины оживляется оврагами, балками и многочисленными долинными понижениями рек – левых притоков реки Кубани, берущих свое начало с предгорий и гор северного склона Кавказского хребта.

Реки, выходя из горных ущелий, прорезают наклонную равнину главным образом в меридиональном направлении. Долины горных рек несут на своих склонах морфологически хорошо выраженные эрозионно-аккумулятивные террасы, которые к северу расширяясь, сливаются с соответствующими по возрасту террасами долины р. Кубани.

Кроме внутридолинных террас, здесь на значительной площади междуречья прослеживаются террасовые поверхности.

Речные террасы распространены неравномерно. В южной части равнины представлена вся серия террас, на севере плиоценовых уровней уже нет – они расположены под отложениями плейстоценовых террас или размыты. Ширина речных долин в пределах предгорной части равнины очень велика и не соответствует размерам текущим по  ней рек. Так, живое сечение реки Лабы у г. Лабинска около 120м, а ширина ее долины 9км. Нередко в одной и той же долине текут не одна, а две или даже три реки. В верхней части долины реки Лабы на протяжении 25.2км течет ее приток – река Ходзь. Точно так же по долине Лабы проходит почти половина течения рек Чамлык, Синюхи и др. Местами основная река разбивается на целый ряд речек. Некоторые из них уходят далеко от главной реки и сливаются с последней вновь, пройдя самостоятельно десятки километров, как это можно наблюдать у многих рукавов рек Лабы и Кубани.

Непосредственно территория Усть-Лабинского района включает следующие геоморфологические элементы:

- долины рек степного типа (Кирпили, Кочеты, Бейсужек);

-поймы рек горного типа (Кубань, Лаба, Зеленчук);

- верхнеплейстоценовые надпойменные террасы;

-среднеплейстоценовые надпойменные террасы;

-нижнеплейстоценовые надпойменные террасы;

-склоны межбалочных водоразделов;

-водораздельные пространства.

По составу отложений и по гидрологическому режиму реки Кирпили, Кочеты, Бейсужек отнесены к типично степным рекам Краснодарского края. Долины рек степного типа занимают значительную территорию района в северной части, представляют собой разветвленную эрозионную сеть с многочисленными ложбинами стока, впадающими в них. Контуры долин нечетко просматриваются в рельефе, растянуты и сглажены.  Ширина их от 100 до  300-400м. Первоначальный рельеф изменен техногенной деятельностью, т.е. построены дамбы, русла разбиты на каскады прудов и т.д.

Поймы рек Кубани, Лабы, Зеленчуков и их притоков, отнесены к рекам горного типа по комплексу отложений и гидрологическому режиму.

Разделение поверхности пойменной террасы на низкую и высокую в пределах выполненной работы не представляется возможным, поскольку в рельефе эта граница не читается.

Поверхности пойм бугристые, со старицами, старыми рукавами и протоками, изрыты маленькими карьерами, засыпаны дамбами, местами изменены мелиоративными системами. Пониженные участки пойм ежегодно затапливаются паводковыми водами. В целом, первоначальный рельеф изменен техногенной деятельностью.

Поймы притоков вышеописанных рек представляют собой густую эрозионную сеть, в основном, с глубоко врезанной и хорошо разработанной долиной.

Первые верхнеплейстоценовые надпойменные террасы левобережья Кубани протягиваются почти сплошной полосой от Таманского полуострова до Ставропольского поднятия. Поверхность террас волнистая, слабонаклоненная к северо-западу, расчленена сетью ручьев и балок. Кое-где на ней сохранились следы старых русел, встречаются мелкие впадины, прирусловые валы, заболоченные участки. Наиболее широко развиты верхнеплейстоценовые террасы по реке Белой. В пределах Усть-Лабинского района первая надпойменная (верхнеплейстоценовая) терраса реки Кубани протягивается единой широкой полосой только в междуречье - Кубань-Зеленчук.

Первоначальный рельеф территории изменен незначительно, при застройке жилыми домами и прокладке автомобильных дорог.

Вторые среднеплейстоценовые надпойменные террасы прослеживаются широкой полосой по левобережью в междуречье – Лаба - Зеленчуки. Высоты уступов террас изменяются в широких пределах, увеличиваясь с севера на юг и с запада на восток.

Первоначальный рельеф изменен незначительно.

Третьи нижнеплейстоценовые надпойменные террасы прослеживаются на водораздельных пространствах левых притоков Кубани: рек Лабы и Зеленчуков, занимая огромные пространства. В западном и северном направлениях выраженность террас в рельефе ухудшается, выполаживаются и сглаживаются уступы, расчлененные балками. Поверхность террас наклонная, слабо всхолмленная и расчленена долинами многочисленных обводненных и необводненных балок.

На территории нижнеплейстоценовой террасы первоначальный рельеф практически не изменен.

Склоны межбалочных водоразделов на лессовой равнине занимают значительную территорию от всей ее площади и характеризуются небольшим уклоном, плавными очертаниями.

Водораздельные пространства занимают междуречья степных рек и площадь, примыкающую к реке Кубани с севера. В целом, это обширные овальные пространства, слегка выпуклые, плавно переходящие в склоны.

Склон лессовой равнины идет полосой вдоль реки Кубани, местами приближаясь непосредственно к руслу.

В профиль уступ представляет собой крутой выпуклый уступ и фрагментами отвесный, обвальный и оползневой. Крутизна склона составляет до 300 и более градусов.

Территория не застроена. В рамках данной работы описать уступ более подробно и отрисовать его в заданном масштабе на карте не представляется возможным.

2.1.3. Геологическое строение

Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не производилось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений соответствует в основном карте инженерно-геологических условий Краснодарского края, масштаба 1:200 000.

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности:

- голоценовые аллювиальные отложения (aQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (adQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные (aQIII);

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQII);

- нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQI).

Аллювиальные  отложения (aQIV) распространены в поймах рек и представлены крупнообломочными грунтами: гравийными, галечными и песчаными с различными заполнителями на высоких пойменных террасах, а на севере  в степных реках глинами и суглинками с гнездами песка.

Аллювиально-делювиальные отложения (adQIV) распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками непросадочными и глинами с включениями гравия, гальки, песка.

Пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV) распространены в балках и представлены крупнообломочными грунтами, хорошо и плохо окатанными, с песчаным и суглинистым заполнителями  на высоких пойменных террасах и суглинками в степной зоне территории.

Голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV) являются покровными для склонов балок и эрозионных уступов, представлены глинами и суглинками .

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения (vdQIII) распространены на надпойменных террасах. Они перекрывают верхнее-средне- и нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения. Представлены они супесями, суглинками просадочными и непросадочными. Общая мощность плейстоценовых отложений колеблется от 2,0 до 10,0 м.

Верхнеплейстоценовые среднеплейстоценовые  и нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQIII, aQII, aQI) залегают под покровными эолово-делювиальными отложениями на надпойменных террасах. Верхнеплейстоценовые отложения (aQIII) развиты на  первой надпойменной террасе. Они представлены аллювиальными галечниками с валунами и глинисто-песчаным заполнителем, и песками с включением гравия. Среднеплейстоценовые аллювиальные  отложения (aQII) распространены под покровными на второй надпойменной террасе. Литологически среднеплейстоценовый аллювий состоит из галечника с гравием и валунами, с песчано-глинистым заполнителем. Реже присутствуют пески, супеси и глины. Мощность среднеплейстоценовых отложений 5,0–25,0 м. Нижнеплейстоценовые аллювиальные  отложения (aQI) распространены под покровными на третьей надпойменной террасе, также представлены крупнообломочными грунтами.

Под четвертичными отложениями залегают породы неогеновой системы (апшеронские и куяльницкие слои), представленные глинами песками, галечниками.

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского  района  согласно карты ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

2.1.4. Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

-Азово-Кубанский артезианский бассейн;

-Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

-Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края. Внутри бассейна выделяются структуры:

-Западно-Кубанский краевой прогиб;

-Восточно-Кубанский прогиб;

-Платформенный склон Скифской плиты.

Территория Усть-Лабинского района находится на стыке двух структур: Западно-Кубанского и Восточно-Кубанского прогибов.

В соответствии с назначением данной работы ниже характеризуется водоносный комплекс четвертичных отложений, оказывающий непосредственное воздействие на инженерное состояние территории.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

2.1.5. Геологические и инженерно-геологические процессы

Наибольшее развитие в пределах территории районирования  имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

затопление;

подтопление;

потенциальное подтопление;

заболачивание;

боковая эрозия;

оползни, осовы, крип;

делювиальный снос;

просадка грунтов;

сейсмичность.

## Экзогенные процессы

На территории изысканий распространено флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков.

Так как специальных гидрологических исследований не проводилось, то по аналогии с условиями горных рек, можно охарактеризовать паводковые условия на реках Усть-Лабинского района. Весеннее половодье обычно начинается в конце февраля - начале марта. Его продолжительность трудно предугадать, так как оно колеблется от двух-трех недель до двух месяцев. Высота подъема уровней достигает 0.5-1.3м, а иногда 2.5-3.0м.

В летний период, с конца мая - начала июня, по сентябрь – октябрь устанавливается, несмотря на выпадение дождей, низкая межень. Межень нарушается непродолжительными дождевыми паводками, которые наблюдаются чаще всего в июле-августе. Они достигают высоты 1-1.5м, а в отдельные годы у некоторых пунктов превышают подъемы уровней в период половодья. Многолетняя амплитуда колебания наивысших уровней по горным рекам составляет 1.15-4.46м.

К затопляемым поверхностными водами, отнесены территории низких и высоких пойм и тальвеги оврагов. На схематической карте инженерно-геологического районирования для строительства участки затопления даны для максимально неблагоприятных, почти экстремальных  условий и окрашены красным цветом.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первого от поверхности водоносного горизонта, представляющего основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор водозащитных мероприятий, типа фундамента и его размеров, а также на характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

зарегулирование рек;

сооружение искусственных прудов;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В  районе к таким площадям отнесены территории пойм рек, оврагов и балок, передовые части надпойменных террас.

На карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0 м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

Поверхностные и подземные воды, в целом,  неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как низкую.

Боковая эрозия. Береговые эрозионные процессы подразделяются на три степени активности - интенсивную, умеренную и слабую, взависимости от темпов отступания эрозионных берегов. При наличии количественных данных,  к интенсивной отнесена эрозия со скоростью более 1м/год, к умеренной – 0.1-1.0 м/год, к слабой менее 0.1м/год. Скорость размыва берегов определяется, в основном, скоростью течения и прочностью пород.

Боковая эрозия р. Кубани является значимым экзогенным процессом на территории работ. По интенсивности развита, в основном, средняя и слабая боковая эрозия. Наиболее интенсивно размываются голоценовые отложения, отличающиеся повышенной песчанистостью.

На карте инженерно-геологического районирования территории показаны участки берега, подверженные боковой эрозии.

Река Кубань  вплотную подходит к склону лессовой равнины и размывает его подошву. Здесь боковая эрозия выступает как фактор активизации эрозионных оползней развитых на склоне.

Оползни развиты на высоком правобережном склоне. Пораженность разновозрастными оползнями на некоторых участках склона достигает 20-30%. Развиты преимущественно блоковые и блоково - консистентные фронтальные или циркообразные оползни и оползни-оплывины. Наиболее крупные фронтальные блоковые оползни шириной более 200м, приурочены к склону.

Мелкие фронтальные оползни и оползни-оплывины  развиты преимущественно по бортам оврагов и в подошве склона. Образование их связано со стадиями активности оврагов и с боковой эрозией р. Кубани.

Крип развит практически по поверхности всего склона, а также на бортах оврагов. Крип также является фактором образования оползней-оплывин.

Суффозия развита на поверхности склона в лессовидных суглинках. Суффозия способствует возникновению и росту оврагов.

Оползневыми склонами или благоприятными к оползанию можно назвать эрозионные уступы древних террас, с углом наклона более 5 градусов. Смещению подвержен, в основном, почвенно-растительный слой и верхняя наиболее увлажненная часть делювиального покрова. Оплывины образуются как оползни второго порядка на более крупных блоково-консистентных смещениях.

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

## Эндогенные процессы

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского  района  согласно карты

ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

# 2.1.6. Свойства грунтов

На территории изысканий выделено  13 инженерно-геологических элементов по материалам изысканий прошлых лет.

Ниже приведена характеристика нормативных показателей физико-механических свойств грунтов.

ИГЭ-1 – суглинки легкие, пылеватые, твердые, непросадочные. Залегают под почвами. Мощность их до 1,0-1.5м.

Физико-механические свойства представлены в таблице 7.

Таблица 7.

| Наименование показателей | Ед. изм. | ИГЭ - 1 - суглинки легкие, пылеватые, твердые, непросадочные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число опр (N) | Нормат. знач. (А) |
| Природная влажность W Плотность при Wест Плотность сухого грунта Плотность минер. частиц Коэффициент пористости Влажность текучести Влажность раскатывания Число пластичности Степень влажности Sr | % т/м3 т/м3 т/м3 д.ед % % % д.ед. |  | 18 1.75 1.48 2.72 0.83 29 19 10 0.58 |
| Показатель текучести при Wест | д.ед |  | <0 |
| Общий модуль деформации Е ест. | МПа |  | 14* |
| Сцепление | кПа |  | 22* |
| Угол внутреннего трения | Град. |  | 22* |

Примечание - * - значения со звездочкой приняты по т.т. Г.2, Г.3, СП 50-101-2004.

Согласно ГОСТ 25100-97 грунты отнесены к классу природных дисперсных, к группам связных, подгруппам осадочных, типу минеральных, виду глинистых.

ИГЭ-2 – супеси пластичные. Залегают до глубины 1.0-2.0м.

Физико-механические свойства представлены в таблице 8.

Таблица 8.

| Наименование показателей | Ед. изм. | ИГЭ - 2 - супеси пластичные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число опр (N) | Нормат. знач. (А) |
| Природная влажность W Плотность при Wест Плотность сухого грунта Плотность минер. частиц Коэффициент пористости Влажность текучести Влажность раскатывания Число пластичности Степень влажности Sr | % т/м3 т/м3 т/м3 д.ед % % % д.ед |  | 20 1.91 1.63 2.69 0.64 21 17 4 0.71 |
| Показатель текучести при Wест | д.ед |  | 0 |
| Общий модуль деформации Е ест. | МПа |  | 16* |
| Сцепление | кПа |  | 15 |
| Угол внутреннего трения | Град. |  | 29 |

Примечание - * - значения со звездочкой приняты по т. Г.3, СП 50-101-2004.

Согласно ГОСТ 25100-97 грунты отнесены к классу природных дисперсных, к группам связных, подгруппам осадочных, типу минеральных, виду глинистых.

ИГЭ-3 – пески средней крупности, насыщенные водой,  аллювиальные. Распространены на пойменной террасе р. Кубани. Залегают до глубины 2.0- 4.5м.

Грансостав и физико-механические показатели песков приведены в таблице 9.

Таблица 9.

| Наименование показателей |  |  | Ед. изм. | ИГЭ – 3– пески средней крупности, насыщенные водой, аллювиальные. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Число опр. (N) | Норм. знач. (А) | Коэф. вар. (V) | Расчетные значения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.85 | 0.95 | 0.90 | 0.98 |
|  | Грансостав | Фракции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >10 | % |  | 8.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10-2 | % |  | 6.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-0.5 | % |  | 3.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5-0.25 | % |  | 56.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.25-0.1 | % |  | 13.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | <0.1 | % |  | 11.6 |  |  |  |  |  |
| Плотность грунта |  |  | т\м3 |  | 1.92 |  |  |  |  |  |
| Плотность скелета |  |  | т\м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент пористости |  |  | д.ед. |  | >0.70 |  |  |  |  |  |
| Модуль деформации (по СЗ) |  |  | МПа |  | 30* |  |  |  |  |  |
| Сцепление |  |  | кПа |  | 1* |  |  |  |  |  |
| Угол внутрен. трения (по СЗ) |  |  | град |  | 35* |  |  |  |  |  |

Примечание - * - значения со звездочкой приняты по т. Г.1, СП 50-101-2004.

ИГЭ-4 – пески гравелистые, насыщенные водой, средней плотности.  Залегают до глубины 10.0м. Грансостав и физико-механические показатели песков приведены в таблице 10.

Таблица 10.

| Наименование показателей |  |  | Ед. изм. | ИГЭ – 4– пески гравелистые |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Число опр. (N) | Норм. знач. (А) | Коэф. вар. (V) | Расчетные значения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.85 | 0.95 | 0.90 | 0.98 |
|  | Грансостав | Фракции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >10 | % |  | 22.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10-2 | % |  | 10.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-0.5 | % |  | 3.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5-0.25 | % |  | 38.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.25-0.1 | % |  | 12.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | <0.1 | % |  | 14.1 |  |  |  |  |  |
| Плотность грунта |  |  | т\м3 |  | 1.98 |  |  |  |  |  |
| Плотность скелета |  |  | т\м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент пористости |  |  | д.ед. |  | 0.55-0.70 |  |  |  |  |  |
| Модуль деформации (по СЗ) |  |  | МПа |  | 35* |  |  |  |  |  |
| Сцепление |  |  | кПа |  | 0* |  |  |  |  |  |
| Угол внутрен. трения (по СЗ) |  |  | град |  | 39* |  |  |  |  |  |

Примечание - * - значения со звездочкой приняты по т. Г.1, СП 50-101-2004.

Согласно ГОСТ 25100-97 грунты отнесены к классу природных дисперсных, к группам несвязных, подгруппам осадочных, типу полиминеральных, виду песков.

ИГЭ- 5 – суглинки легкие, пылеватые, твердые, просадочные. Распространены локально  до глубины 2.0 м. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 90 кПа.

Физико-механические свойства грунтов представлены в таблице 11.

##### Таблица 11.

| Наименование показателей | Ед. изм. | ИГЭ-5 – суглинки легкие, пылеватые, твердые, просадочные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число опр (N) | Нормат. знач. (А) |
| Природная влажность W Плотность при Wест Плотность сухого грунта Плотность минер. частиц Коэффициент пористости Влажность текучести Влажность раскатывания Число пластичности Степень влажности Sr | % т/м3 т/м3 т/м3 д.ед % % % д.ед |  | 11 2.72 1.51 1.36 1.00 36 26 10 0.63 |
| Показатель текучести при Wест | д.ед |  | <0 |
| Общий модуль деформации Е ест. Е вод. Степень изм. сжимаемости | МПа |  | 17 6 2.8 |
| Сцепление | кПа |  | 19* |
| Угол внутреннего трения | Град. |  | 20* |
| Начальное просадочное давление | кПа |  | 90 |

Примечание - * - значения со звездочкой приняты по т. Г.2, СП 50-101-2004.

Согласно ГОСТ 25100-97 грунты отнесены к классу природных дисперсных, к группам связных, подгруппам осадочных, типу минеральных, виду глинистых.

ИГЭ-6 – пески пылеватые, насыщенные водой, средней плотности.  Залегают до глубины 3.5-4.0м.

Грансостав и физико-механические показатели песков приведены в таблице 12.

Таблица 12.

| Наименование показателей |  |  | Ед. изм. | ИГЭ – 6– пески пылеватые |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Число опр. (N) | Норм. знач. (А) | Коэф. вар. (V) | Расчетные значения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.85 | 0.95 | 0.90 | 0.98 |
|  | Грансостав | Фракции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-1 | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.0-0.5 | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5-0.25 | % |  | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.25-0.1 | % |  | 58.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1-0.05 | % |  | 40.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.05-0.01 | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.01-0.005 | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <0.005 | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность грунта |  |  | т\м3 |  | 1.93 |  |  |  |  |  |
| Плотность скелета |  |  | т\м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент пористости |  |  | д.ед. |  | 0.6-0.8 |  |  |  |  |  |
| Модуль деформации (по СЗ) |  |  | МПа |  | 14* |  |  |  |  |  |
| Сцепление |  |  | кПа |  | 3* |  |  |  |  |  |
| Угол внутрен. трения (по СЗ) |  |  | град |  | 28* |  |  |  |  |  |

Примечание - * - значения со звездочкой приняты по т. Г.1, СП 50-101-2004.

ИГЭ-7 – пески мелкие, насыщенные водой, средней плотности.  Залегают до глубины 4.0-5.5м.

Грансостав и физико-механические показатели песков приведены в таблице 13.

Таблица 13.

| Наименование показателей |  |  | Ед. изм. | ИГЭ – 7– пески мелкие |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Число опр. (N) | Норм. знач. (А) | Коэф. вар. (V) | Расчетные значения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.85 | 0.95 | 0.90 | 0.98 |
|  | Грансостав | Фракции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-1 | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.0-0.5 | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5-0.25 | % |  | 45.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.25-0.1 | % |  | 46.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1-0.05 | % |  | 8.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.05-0.01 | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.01-0.005 | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <0.005 | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность грунта |  |  | т\м3 |  | 1.96 |  |  |  |  |  |
| Плотность скелета |  |  | т\м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент пористости |  |  | д.ед. |  | 0.6-0.75 |  |  |  |  |  |
| Модуль деформации (по СЗ) |  |  | МПа |  | 23* |  |  |  |  |  |
| Сцепление |  |  | кПа |  | 1* |  |  |  |  |  |
| Угол внутрен. трения (по СЗ) |  |  | град |  | 30* |  |  |  |  |  |

Примечание - * - значения со звездочкой приняты по т. Г.1, СП 50-101-2004.

Согласно ГОСТ 25100-97 грунты отнесены к классу природных дисперсных, к группам несвязных, подгруппам осадочных, типу полиминеральных, виду песков.

ИГЭ-8 – гравийные грунты, насыщенные водой.  Залегают линзами и прослоями до глубины 5.5-7.5м.

Грансостав и физико-механические показатели песков приведены в таблице 14.

Таблица 14.

| Наименование показателей |  |  | Ед. изм. | ИГЭ – 8 – гравийные грунты, насыщенные водой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Число опр. (N) | Норм. знач. (А) | Коэф. вар. (V) | Расчетные значения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.85 | 0.95 | 0.90 | 0.98 |
|  | Грансостав | Фракции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20-10 | % |  | 36.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10-5 | % |  | 16.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5-2 | % |  | 0.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-1 | % |  | 1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.0-0.5 | % |  | 5.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.5-0.25 | % |  | 24.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.25-0.1 | % |  | 11.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1-0.05 | % |  | 4.4 |  |  |  |  |  |
| Плотность грунта |  |  | т\м3 |  | 2.08** |  |  |  |  |  |
| Плотность скелета |  |  | т\м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент пористости |  |  | д.ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль деформации (по СЗ) |  |  | МПа |  | 35** |  |  |  |  |  |
| Сцепление |  |  | кПа |  | 1** |  |  |  |  |  |
| Угол внутрен. трения (по СЗ) |  |  | град |  | 38** |  |  |  |  |  |

Примечание - ** - значения с двумя  звездочками приняты по таблице физико-механических свойств грунтов к карте инженерно-геологического районирования территории Краснодарского края.

Согласно ГОСТ 25100-97 грунты отнесены к классу природных дисперсных, к группам несвязных, подгруппам осадочных, типу полиминеральных, виду песков.

ИГЭ - 9 – супеси твердые, просадочные. Второй тип грунтовых условий по просадочности. Залегают до глубины – 6.0-8.0м. Фациально замещаются  суглинками просадочными. Просадка от собственного веса составляет – 13.7см (по архивным материалам ЗАО «СевКавТИСИз»).

Физико-механические свойства грунтов приведены в таблице 15.

##### Таблица 15.

| Наименование показателей | Ед. изм. | ИГЭ-9 – супеси твердые, просадочные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число опр (N) | Нормат. знач. (А) |
| Природная влажность W Плотность при Wест Плотность сухого грунта Плотность минер. частиц Коэффициент пористости Влажность текучести Влажность раскатывания Число пластичности Степень влажности Sr | % т/м3 т/м3 т/м3 д.ед % % % д.ед |  | 13 1.58 1.40 2.68 0.91 29 23 6 0.38 |
| Показатель текучести при Wест | д.ед |  | <0 |
| Общий модуль деформации Е ест. Е вод. Степень изм. сжимаемости | МПа |  | 20 5 4.0 |
| Начальное просадочное давление | кПа |  | 110 |
| Сцепление | кПа |  | 15 |
| Угол внутреннего трения | Град. |  | 28 |

Согласно ГОСТ 25100-97 грунты отнесены к классу природных дисперсных, к группам связных, подгруппам осадочных, типу минеральных, виду глинистых.

ИГЭ-10 – суглинки легкие, твердые, пылеватые, просадочные. Распространены до глубины 8.0-15.0 м. В этих интервалах залегают погребенные почвы, мощностью до 2.0м. II тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 55 кПа. Просадка от собственного веса составляет 17.1 см

Физико-механические свойства грунтов представлены в таблице 16.

##### Таблица 16.

| Наименование показателей | Ед. изм. | ИГЭ-10 – суглинки легкие, пылеватые, твердые, просадочные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число опр (N) | Нормат. знач. (А) |
| Природная влажность W Плотность при Wест Плотность сухого грунта Плотность минер. частиц Коэффициент пористости Влажность текучести Влажность раскатывания Число пластичности Степень влажности Sr | % т/м3 т/м3 т/м3 д.ед % % % д.ед |  | 11 1.53 1.34 2.67 0.99 29 20 9 0.30 |
| Показатель текучести при Wест | д.ед |  | <0 |
| Общий модуль деформации Е ест. Е вод. Степень изм. сжимаемости | МПа |  | 20 6 3.3 |
| Сцепление | кПа |  | 15 |
| Угол внутреннего трения | Град. |  | 29 |
| Начальное просадочное давление | кПа |  | 55 |

Согласно ГОСТ 25100-97 грунты отнесены к классу природных дисперсных, к группам связных, подгруппам осадочных, типу минеральных, виду глинистых.

ИГЭ-11 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. Распространены до глубины 8.0-12.0 м. I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 100 кПа. Просадка от собственного веса и под нагрузками не превышает 5см.

Физико-механические свойства грунтов представлены в таблице 17.

##### Таблица 17.

| Наименование показателей | Ед. изм. | ИГЭ-11 – суглинки тяжелые, пылеватые, твердые, просадочные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число опр (N) | Нормат. знач. (А) |
| Природная влажность W Плотность при Wест Плотность сухого грунта Плотность минер. частиц Коэффициент пористости Влажность текучести Влажность раскатывания Число пластичности Степень влажности Sr | % т/м3 т/м3 т/м3 д.ед % % % д.ед |  | 16 1.72 1.48 2.70 0.81 40 23 17 0.53 |
| Показатель текучести при Wест | д.ед |  | <0 |
| Общий модуль деформации Е ест. Е вод. Степень изм. сжимаемости | МПа |  | 23 7 3.3 |
| Сцепление | кПа |  | 30 |
| Угол внутреннего трения | Град. |  | 21 |
| Начальное просадочное давление | кПа |  | 100 |

Согласно ГОСТ 25100-97 грунты отнесены к классу природных дисперсных, к группам связных, подгруппам осадочных, типу минеральных, виду глинистых.

ИГЭ-12 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, непросадочные. Суглинки распространены под просадочной толщей грунтов.

Физико-механические свойства грунтов представлены в таблице 18.

##### Таблица 18.

| Наименование показателей | Ед. изм. | ИГЭ-12 – суглинки тяжелые, твердые, непросадочные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число опр (N) | Нормат. знач. (А) |
| Природная влажность W Плотность при Wест Плотность сухого грунта Плотность минер. частиц Коэффициент пористости Влажность текучести Влажность раскатывания Число пластичности Степень влажности Sr | % т/м3 т/м3 т/м3 д.ед % % % д.ед |  | 18 2.14 1.81 2.70 0.49 39 24 15 0.99 |
| Показатель текучести при Wест | д.ед |  | <0 |
| Общий модуль деформации Е ест. | МПа |  | 24 |
| Сцепление | кПа |  | 45* |
| Угол внутреннего трения | Град. |  | 25* |

Примечание - * - значения со звездочкой приняты по т. Г.2, СП 50-101-2004.

Согласно ГОСТ 25100-97 грунты отнесены к классу природных дисперсных, к группам связных, подгруппам осадочных, типу минеральных, виду глинистых.

ИГЭ-13 – глины легкие, пылеватые, твердые, непросадочные. Залегают на глубине более 15.0-25.0м и более.

Физико-механические свойства представлены в таблице 19.

Таблица 19.

| Наименование показателей | Ед. изм. | ИГЭ - 13 –глины легкие, твердые, пылеватые, непросадочные |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число опр (N) | Нормат. знач. (А) |
| Природная влажность W Плотность при Wест Плотность сухого грунта Плотность минер. частиц Коэффициент пористости Влажность текучести Влажность раскатывания Число пластичности Степень влажности Sr | % т/м3 т/м3 т/м3 д.ед % % % д.ед |  | 22 1.98 1.62 2.75 0.70 52 25 27 0.87 |
| Показатель текучести при Wест | д.ед |  | <0 |
| Общий модуль деформации Е ест. | МПа |  | 51 |
| Сцепление | кПа |  | 42 |
| Угол внутреннего трения | Град. |  | 27 |

Согласно ГОСТ 25100-97 грунты отнесены к классу природных дисперсных, к группам связных, подгруппам осадочных, типу минеральных, виду глинистых.

2.1.7. Инженерно-геологическое районирование территории

Территория долин степных рек и ложбин стока

- (инженерно-геологический таксон - I-1-а) – характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты  до массового строительства со значительными капиталовложениями (окрашено в красный цвет). На этой территории негативными процессами являются: подтопление, затопление в паводки в прирусловой части, застой поверхностных вод, заболачивание,  сейсмичность. Необходимы следующие мероприятия: дренаж, берегозащита, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, антисейсмические мероприятия и др.

Инженерная защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо  провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита  от затопления, включает:

- расчистку заиленного русла рек и устьев балок;

-ремонт водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7,8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

- (инженерно-геологические таксоны - I-2-б, I-3-в) -  не благоприятны для строительства (окрашено в красный цвет), так как это территория ложбин стока, т.е. территория, на которой также инженерная защита сложная и дорогостоящая.

Как правило, постоянный водоток у оврагов отсутствует, но зачастую в тальвеге остаются следы временных водотоков, что говорит о том, что ложбины стока являются естественными дренами.  В случае застройки такой территории, т.е. при возведении искусственных оснований, естественный водоток будет перекрыт, будут созданы благоприятные условия для затопления, застоя поверхностных вод и поэтому необходимо предусмотреть поверхностный или подземный дренаж этой территории и другие инженерные мероприятия.

В связи с тем, что сооружение дренажных систем требует больших капиталовложений, порой совместимых со стоимостью самого сооружения, то в этом случае и стоит вопрос об экономической целесообразности таких сооружений в небольших селах и станицах. Кроме того, необходимо обеспечить эффективность работы дренажных систем, что требует вести систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты. Учитывая все трудности, связанные не только с финансовыми, но с организационными вопросами на данном этапе по инженерно-геологическому районированию территории оврагов отнесены к не благоприятным для застройки. Рекомендуется территории  оврагов, использовать как естественные  дрены.

Рекомендуется провести противоэрозионные мероприятия,  строительство без подвалов, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, закрепление склонов балок, антисейсмические мероприятия и др.

Территория склонов межбалочных водоразделов

- (инженерно-геологический таксон - II-2-б) - территория условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет), так как подземные воды расположены на глубине от 2.0 до 5.0м, т.е. это территория потенциального подтопления.  Это территории с одинаковыми гидрогеологическими и грунтовыми условиями. Рекомендуется строительство без подвалов, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, антисейсмические мероприятия.

(инженерно-геологический таксон - II-3-в) - территория  благоприятна для строительства (окрашено в зеленый цвет), так как подземные воды расположены на глубине более 5.0м, т.е. это территория неподтопляемая.  Это территории с одинаковыми грунтовыми условиями, т.е. на ней распространены просадочные грунты первого типа. Рекомендуется учитывать просадку, антисейсмические мероприятия.

Территория водораздельных пространств

- (инженерно-геологический таксон - III-3-в) - территория благоприятна для строительства (окрашено в зеленый цвет), так как подземные воды расположены на глубине более 5.0м, т.е. это территория неподтопляемая.  Это территории с одинаковыми грунтовыми условиями, т.е. распространены просадочные грунты первого типа. Рекомендуется учет просадки, исключение утечек из водонесущих коммуникаций, антисейсмические мероприятия.

(инженерно-геологические таксоны - III-4-г) - территория  условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет), хотя  подземные воды расположены на глубине более 10.0м, т.е. это территория неподтопляемая, но основным негативным процессом является распространение просадочных грунтов второго типа, а, следовательно и увеличение сейсмичности на этой территории, что значительно увеличит затраты на строительство.

(инженерно-геологические таксоны - III-4-г) - территория  не благоприятна для строительства (окрашено в красный цвет), хотя  подземные воды расположены на глубине более 10.0м, т.е. это территория неподтопляемая, но основным негативным процессом является распространение просадочных грунтов второго типа, а, следовательно и увеличение сейсмичности на этой территории, что значительно увеличит затраты на строительство.  Кроме того, это территория склона лессовой равнины, крутого и отвесного, на котором развиты оползневые и обвальные процессы. Территория склона лессовой равнины не рекомендуется для строительства.

Территория пойм рек горного типа и оврагов

- (инженерно-геологический таксон - IV-5-а) – характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты  до массового строительства со значительными капиталовложениями (окрашено в красный цвет). На этой территории негативными процессами являются: подтопление, затопление в паводки в прирусловой части, застой поверхностных вод, заболачивание, боковая эрозия, сейсмичность, агрессивность подземных вод и грунтов. Необходимы следующие мероприятия: дренаж, берегозащита, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, антисейсмические мероприятия, возведение искусственных оснований, и др.

- (инженерно-геологический таксон - IV-2-б, IV-3-в, IV-3-г) – характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты  до массового строительства со значительными капиталовложениями (окрашено в красный цвет), так как это территория оврагов и балок, где вмешательство при строительстве может активизировать эрозионные процессы. Кроме того необходимо учитывать просадку грунтов в отвершках оврагов, соорудить дренаж, расчищать русла, произвести гидроизоляцию фундаментов, антисейсмические мероприятия и т.д.

Территория первых надпойменных террас

- (инженерно-геологические таксоны - V-3-б) - территория условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет), так как подземные воды расположены на глубине от 2.0 до 5.0м, т.е. это территория потенциального подтопления.  Это территории с одинаковыми грунтовыми условиями, т.е. с распространением просадочных грунтов. Рекомендуется гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, учет просадки и антисейсмические мероприятия.

Устранение просадочных свойств грунтов достигается:

В пределах верхней зоны просадки или ее части:

-уплотнение тяжелыми трамбовками;

-устройство грунтовых подушек;

-вытрамбовывание котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала;

-химическим или термическим способом.

В пределах всей просадочной толщи:

-глубинным уплотнением грунтовыми сваями;

-предварительным замачиванием грунтов основания.

Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания.

- (инженерно-геологические таксоны -  V-3-в, V-3-г) - территория  благоприятна для строительства (окрашено в зеленый цвет), так как подземные воды расположены на глубине более 5.0м, т.е. это территория не подтопляемая, но распространены просадочные грунты первого типа.  Рекомендуется учет  просадки и антисейсмические мероприятия.

Территория вторых  надпойменных террас

- (инженерно-геологические таксоны - VI-3-б) - территория условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет), так как подземные воды расположены на глубине от 2.0 до 5.0м, т.е. это территория потенциального подтопления.  Это территории с одинаковыми грунтовыми условиями, т.е. с распространением просадочных грунтов. Рекомендуется гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, учет просадки и антисейсмические мероприятия.

- (инженерно-геологические таксоны -  VI-3-в) - территория  благоприятна для строительства (окрашено в зеленый цвет), так как подземные воды расположены на глубине более 5.0м, т.е. это территория не подтопляемая, но распространены просадочные грунты первого типа.  Рекомендуется учет  просадки и антисейсмические мероприятия

(инженерно-геологический таксон - VI -4-г) - территория условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет), хотя подземные воды расположены на глубине более 10.0м, но на территории распространены просадочные грунты второго типа, а, следовательно, и увеличение сейсмичности на этой территории. В совокупности эти процессы  значительно увеличат затраты на строительство.

Территория  третьих надпойменных террас

- (инженерно-геологический таксон - VII-3-б) - территория условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет), так как подземные воды расположены на глубине от 2.0 до 5.0м, т.е. это территория потенциального подтопления.  Это территории с одинаковыми грунтовыми условиями, т.е. с распространением просадочных грунтов. Рекомендуется строительство без подвалов, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, учет просадки грунтов и антисейсмические мероприятия.

-(инженерно-геологический таксон - VII-3-в) - территория благоприятна для строительства (окрашено в эеленый  цвет), так как подземные воды расположены на глубине более 5.0м, т.е. это территория не подтопляемая, но распространены просадочные грунты первого типа.  Рекомендуется учет  просадки и антисейсмические мероприятия.

- (инженерно-геологический таксон - VII-4-г) - территория условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет), хотя подземные воды расположены на глубине более 10.0м, но на территории распространены просадочные грунты второго типа, а, следовательно, и увеличение сейсмичности на этой территории. В совокупности эти процессы  значительно увеличат затраты на строительство.

- (инженерно-геологический таксон - VII-4-г) - территория не благоприятна для строительства (окрашено в красный цвет), хотя подземные воды расположены на глубине более 10.0м, но это территория эрозионного крутого уступа, фрагментами обвального и оползневого. Строительство на этой территории не рекомендуется.

Выбор средств и способов  по инженерной защите от опасных геологических процессов на конкретных объектах строительства принадлежит проектировщику после инженерных изысканий соответствующей стадии и направленности.

2.1.8. Почвы и растительность

Почвы Краснодарского края весьма разнообразны, что связано с неоднородностью  рельефа, климата и растительного покрова. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются  показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почвы края разделены на 4 основные группы:

– почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

– почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

– почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

– почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

На территории Усть-Лабинского района почвенный покров представлен: черноземами выщелоченными среднегумусными и малогумусными сверхмощными и мощными; черноземами выщелоченными слитыми малогумусными сверхмощными; луговато-черноземными и лугово-черноземными; темно-серыми и серыми лесостепными и лесными почвами.

В пойме рек распространены аллювиальные луговые почвы, которые занимают выровненные и повышенные участки.  Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Черноземы выщелоченные среднегумусные и малогумусные сверхмощные и мощные расположены на водоразделах горных рек. Основным признаком, отличающим среднегумусные от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

Черноземы выщелоченные слитые малогумусные сверхмощные расположены в междуречье южнее среднегумусных черноземов. Характерной чертой этих почв является высокая плотность горизонта В, представляющего собой во влажном состоянии сплошную слитую массу. Механический состав глинистый, мощность гумусовых горизонтов достигает 180 см, содержание гумуса 5–7%.

Луговато-черноземные и лугово-черноземные почвы имеют довольно большую мощность (до 90 см), темно-серую окраску, хорошую структуру. Механический состав тяжелый, с глубиной становится легче. Содержание гумуса около 4%.

Серые лесостепные и лесные почвы распространены на южной границе района. Характерной особенностью серых лесостепных почв является наличие слитого, очень плотного, тёмноокрашенного горизонта В. Содержание гумуса до 3%. Серые лесные почвы формируются под широколиственными лесами Северо-Западного Кавказа. Механический состав чаще всего суглинистый, утяжеляющийся книзу. Почвы затронуты водной эрозией.

Растительность

До вмешательства человека на Закубанской равнине растительность была представлена широколиственными лесами из дуба, бука и различных кустарников. Сейчас эта территория представляет собой значительно обезлесенные пологие склоны, занятые сельскохозяйственными антропогенными ландшафтами. В целом, территория Закубанской равнины распахана меньше, чем Прикубанская равнина.

По долинам рек и их притоков растут ольха, верба, кизил, боярышник, калина, крушина, терн, бузина, шиповник, кое-где заросли облепихи.

2.1.9. Животный мир

В настоящее время степная и лесостепная зоны в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилась численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны,  канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки,   богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

В лесостепной зоне распространены животные, характерные для степной и горно-лесной зоны. Из млекопитающих здесь обитают степные хори, полевые мыши, кавказские кроты, лесные куницы, кабаны, косули. Разнообразен мир птиц – это синицы, славки, вьюрки, сойки, дрозды, вороны; из хищных птиц распространены лунь и пустельги.

2.2. Краткая историческая справка

Центром Вимовского сельского поселения муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края является поселок Вимовец, также в состав сельского поселения входит поселок Южный. Число жителей Вимовского сельского поселения по состоянию на 1 января 2009 года составляло 2 920 человек, из них 1 820 человек проживает в поселке Вимовец, а 1 100 – в поселке Южный.

Поселок Южный возник в начале 30-х годов как усадьба Ладожского животноводческого совхоза  № 5 и назывался первоначально Заготскот.

Поселок, ныне носящий название Вимовец появился на карте Кубани также в начале 30-х годов. Тогда, по решению крайкома ВКП (б), на этих целинных землях было создано показательное советское хозяйство. Весной 1931 года были вспаханы залежные земли северо-западнее станицы Ладожской. Поля засеяли арахисом, кунжутом, подсолнечником и кукурузой. Совхоз первоначально специализировался на выращивании растительного сырья для заводов, производящих технические масла.

Первыми рабочими стали жители близлежащей станицы  Ладожской, а также Выселковской и Васюринской станиц. Новые поселенцы принялись возводить саманные домики на трех хуторах, которые позднее были объединены в поселок.

К весне 1932 года хозяйство получило наименование ТМЭК, что означало совхоз по выращиванию технических и маслянично-эфироносных (маслоэкстракционных) культур. В дальнейшем специализация совхоза изменилась и он стал полигоном для испытаний новых образцов сельхозтехники. Проводили эти испытания специалисты Краснодарского филиала Всесоюзного Института Механизации (ВИМ). В 1934 году хозяйство официально стало называться семсовхоз «Вимовец», а в дальнейшем это название перешло и на сам поселок.

Поселок развивался и обустраивался – появились хозяйственные постройки, здание детского сада.

С началом Великой Отечественной войны 180 жителя поселка Вимовец ушли на фронт, 31 из них не вернулся домой. Многие фронтовики были награждены боевыми орденами и медалями. 31 января 1943 года части 37-й армии Северо-Кавказского фронта освободили поселок от фашистских оккупантов.

После изгнания фашистов разрушенное хозяйство было восстановлено. В 1953 году произошла реорганизация совхоза: его объединили с колхозом имени Калинина (поселок Южный), затем появилось третье отделение – станица Восточная и совхоз получил новое название – «Ладожский». Поселок Вимовец становится центральной усадьбой.

24 сентября 1958 года усадьбы совхоза «Ладожский» становятся самостоятельными административными единицами – поселками Вимовец и Южный.

К концу 50-х годов хозяйство материально окрепло, увеличилось количество сельхозтехники и автомобилей, повысилась урожайность и производительность труда, появились фермы. Были построены здания столовой, магазина, конторы, клуба, гостиницы, жилые дома для рабочих совхоза.

Знаменательное событие в жизни совхоза произошло в 1971 году –  хозяйство было награждено Орденом Ленина. Эту награду получили и многие специалисты.

70–80-е годы явились временем развития и благоустройства  поселков. Асфальтировались улицы, строились добротные кирпичные дома для специалистов и рабочих совхоза. Возведено новое здание Дома культуры, где функционировали кружки, народный хор, духовой оркестр и библиотека. В начале 80-х годов на Черноморском побережье в поселке Джубга построили совхозный лагерь со столовой и спортивным комплексом.

В настоящее время населенные пункты Вимовского сельского поселения газифицированы и телефонизированы, там имеются 2 средние общеобразовательные школы, детский сад, Дом культуры со спортивным комплексом и библиотекой, отделение связи и Сбербанка РФ, амбулатория и краеведческий музей в школе № 17, кафе и магазины. ОПХ «Ладожское» продолжает функционировать как племенное хозяйство по выращиванию свиней и производству молока.

2.3. Общая оценка историко-культурного наследия

В состав Вимовского сельского поселения входят поселок Вимовец, поселок Южный. В данном разделе представлена графическая информация только по поселку Вимовец (в соответствии с выданными заказчиком картографическими материалами), на его территории располагается 2 объекта культурного наследия, который включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняется государством согласно действующему законодательству.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Охр. зона, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник В.И.Ленину, 1958г. | п. Вимовец, у здания Дома культуры | 4141 | 63 | Р | МИ | 40 | ул. Школьная |
| 2 | Совхоз "Ладожский", награжденный орденом Ленина, 1967 г. | ст-ца Ладожская | 4111 | 333 | Р | И |  | Центральный въезд в п. Вимовец. Установлена памятная арка |

| И | - Памятник истории |
| --- | --- |
| МИ | - Памятник монументального искусства |
| Р | - Памятник региональной категории охраны |
| 63 | - Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63 |
| 333 | - Решение Краснодарского крайисполкома от 16.05.1979 № 333 |

Всего на территории Вимовского сельского поселения располагается 2 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняется государством согласно действующему законодательству.

Объекты  археологического  наследия

Вимовское сельское поселение расположено в степной равнинной части Усть-Лабинского района Краснодарского края. Этапы древней истории станицы, как и всей территории Усть-Лабинского района, представлены в многочисленных курганных могильниках, оставленных кочевыми племенами, начиная от эпохи бронзы до позднего средневековья. Удобное географическое положение обуславливало особое посредническое положение этой территории на пути транзита не только материальных предметов, но и культурных явлений указывающих на тесные связи племен северо-западного Кавказа с Восточной, Центральной Европой и Востоком.

Впервые курганы Усть-Лабинского района отмечены на археологической карте Е.Д. Фелицына 1882 года.

Самые древние подкурганные погребения на территории района относятся к эпохе бронзы. Это погребения майкопской, ямной, новотитаровской, предкавказской, северокавказской и катакомбной культур, которые, сопровождаются разнообразным инвентарем и характеризуются особым погребальным обрядом и специфической погребальной конструкцией.

В эпоху бронзового века Кубань была своеобразным мостом в передаче и распространении достижений восточной цивилизации. Здесь формируется один из центров металлургии бронзы, сыгравший важную роль в развитии металлообработки в степных районах Восточной Европы. В этот период получают развитие скотоводство и земледелие. В IX – VII вв. до н.э. на территории северо-западного Кавказа получает распространение производство орудий труда и оружия из железа. В Прикубанье происходят крупные изменения в развитии хозяйства и общественных отношениях. Развитие пашенного земледелия, животноводства, различных ремесел, в первую очередь, металлургического производства, послужило основой расцвета культуры оседлых земледельческих племен северо-западного Кавказа. Развитие производительных сил во всех областях хозяйственной деятельности привело к социальному расслоению: в роде, племени появляются богатые семьи, образующие родовую аристократию, в зависимость от которых попадает рядовая масса общинников. В условиях частых военных набегов с целью захвата пастбищ, скота, рабов создаются более или менее крупные союзы племен, постепенно складывается класс профессиональных воинов-дружинников во главе с вождями-военачальниками. Племена Прикубанья, находившиеся на стадии разложения первобытнообщинного строя, не имели своей письменности, но уже с первой половины I тысячелетия до н.э., благодаря древнегреческим и, отчасти, древневосточным письменным источникам, становятся известны названия племен, населявших степи Северного Причерноморья и Северный Кавказ. Среднее и нижнее течение р. Кубань, Восточное Приазовье, Таманский полуостров и Закубанье занимали оседлые земледельческие племена, объединяемые названием “меоты”.

Меоты на протяжении всей своей истории находились в тесных взаимоотношениях с кочевыми ираноязычными племенами: сначала с киммерийцами, затем со скифами и сарматами. Основными источниками по истории, экономике, общественному строю и культуре меотов, как и других древних народов Северного Кавказа, являются памятники археологии: поселения, часть укрепленных поселений - городища, открыты на территории Усть-Лабинского района, грунтовые и курганные могильники.

Природные богатства и ресурсы края способствовали развитию и процветанию у меотов пашенного земледелия и скотоводства, рыбного промысла, гончарства и других различных ремесел. Скотоводство наравне с земледелием имело большое значение в хозяйстве. Азовское море с его богатейшими запасами рыбы, а также реки Кубань и Дон создавали благоприятные условия для занятия рыболовством и ведения торговых отношений со степными племенами, к которым поступали и предметы роскоши Боспорского царства. На протяжении столетий важнейшим торговым партнером меотов, скифов и сарматов являлось Боспорское царство — крупное рабовладельческое государство в восточной части Северного Причерноморья. Через города Боспора меоты втягивались в торговые и культурные контакты с античным миром. Уже в VI в. до н.э. на Кубань начинает проникать античный импорт, но своего расцвета взаимовыгодная торговля между боспорскими греками и соседними племенами достигает к IV в. до н.э. В обмен на хлеб, скот, рыбу, меха, рабов меоты получали вино и оливковое масло в амфорах, дорогие ткани и ювелирные изделия, парадное оружие, дорогую чернолаковую и бронзовую посуду, стеклянные изделия (бусы, флаконы, чаши и др.). Многое из этого археологи находят при раскопках древних поселений и могильников этого времени.

В конце IV-I вв. до н.э. политическая и этническая обстановка на Кубани изменились в связи с активизацией и передвижениями сарматских племен, из которых ведущую роль в Прикубанье играл сиракский племенной союз. В первых веках новой эры в кубанских степях начинает господствовать новое сарматское племя, пришедшее с востока, — аланы. На рубеже I-II вв. н.э., вероятно, под давлением алан, часть оседлого меото-сарматского населения правобережья переселяется в Закубанье. Жизнь на небольших поселениях затухает и население сосредоточивается на крупных городищах с мощной оборонительной системой, но и они приходят в запустение через несколько десятилетий, к середине III в. н.э.

Конец IV в. ознаменовался движением на запад кочевых народов, изменивших всю этнополитическую карту тогдашнего мира. Это явление в исторической науке получило название «Великое переселение народов». На огромной территории степей была создана полукочевая “империя” гуннов - разноэтничных племен, сплоченная силой оружия. Война являлась основным источником их существования. Но после смерти вождя гуннов Аттилы эта держава распалась, породив множество самостоятельных объединений.

Письменные источники донесли названия некоторых из этих племенных объединений, кочевавших на северо-западном Кавказе. Это родственные племена кутригур и утигур, попавшие под влияние крупного игрока на геополитической арене того времени Византии. Постоянно подкупаемые и подстрекаемые империей, эти племена постоянно вели войну друг с другом и чуть не довели себя до истребления. Однако около 635 г. эти племена в союзе с родственными племенами болгарского круга образовали крупный союз под названием Великая Болгария во главе с ханом Кубратом. Однако после его смерти это государство распалось. Сыновья Кубрата откочевали на Волгу и Дунай, но небольшая часть болгар, под предводительством Баяна, осталась в северокавказских степях и вошла в состав Хазарского государства. Одной из мер, которые позволили бы контролировать неспокойных соседей, являлась христианизация населения Прикубанья, которая активно осуществлялась Византией. И уже в VIII в. на территории Хазарии, в северо-западного Кавказа известны многочисленные христианские памятники. В VIII-X вв. Хазарский каганат превратился в мощную военно-политическую державу, объединявшую степи Северного Кавказа от Каспийского до Черного морей.

После гибели Хазарии, предкавказские степи стали местом кочевания многочисленных номадов оставивших свои имена. Это печенеги, торки, половцы. А на Тамани образовалось древнерусское княжество Тмутаракань. С XI в. вплоть до начала XIII в. основной силой в степях были половцы. Особенно усилился половецкий союз при хане Кончаке. Многочисленные свидетельства пребывания раннесредневековых кочевников в степях Прикубанья являются погребения в курганных насыпях и каменные изваяния. Занятие кочевниками огромных степных массивов Предкавказья, а главное - проникновение их в прилегающие к горам равнинно-предгорные районы с развитым земледельческим хозяйством сыграли немаловажную роль в нарушении традиционных связей земледельческого и скотоводческого населения. В первой половине XIII в. степи Прикубанья, после опустошительного нашествия чингизидов, входят в государство Золотая Орда.

Первые шаги по изучению древностей района были предприняты в 70-е годы XIX века кавказским краеведом, председателем Кавказской Археографической Комиссии, войсковым старшиной Е.Д.Фелицыным для создания «Археологической карты Кубанской области», изданной в 1882 году. Данные карты трудно идентифицировать, так как масштаб карты не дает возможности точной привязки, указанных им объектов, в связи с отсутствием пояснительных текстов.

Археологические исследования были продолжены в 1946-47гг. Экспедиция Краснодарского государственного музея-заповедника                    им. Е.Д. Фелицына под руководством Н.В.Анфимова провела разведки правого берега р. Лабы в Усть-Лабинском районе. В 1981-2005гг. эти работы были продолжены сотрудниками Ростовского государственного университета (РГУ) С.А. Науменко (1981г.); сотрудниками Института археологии РАН (ИА РАН) И.С. Каменецким (1982г), А.Н. Геем (1982г.), И.А. Сорокиной (1984г.), Л.Б. Орловской (1984г.); комитетом по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края в лице Б.А. Раева (1998г), Е.А. Бегловой (1999г.), Н.Е. Беспалой (2002г.) и С.И. Безугловым (2004г.).

Археологические раскопки на территории района в Вимовском сельском поселении не проводились.

В 1992 г. Южнороссийским институтом мониторинга земель и экосистем по договору с комитетом по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края было выполнено дешифрирование аэрофотоматериалов и нанесение выявленных и известных по архивным данным памятников археологии на территории Усть-Лабинского района  и  Вимовского  сельского  поселения.

Памятники  археологии

Таблица 20

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государственному списку | Расположение на схеме № листа | № кургана в группе | Высота кургана м | Диаметр кургана м | Охранная зона кургана м | Решение о постановке на гос. охрану | Земле- пользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138. | Курганная группа «Воскресный» (5 насыпей- не прослеживаются) | ст-ца Восточная, 5,5 км к ЗСЗ от пересечения а/д Восточная-Ладожская – Ладожская-Усть-Лабинск на В окраине Вимовца | 5097 | 7 |  |  |  |  | 615 | ОПХ «Ладожское» |
| 139. | Курган «Пасмурный») ( насыпь- не прослеживается) | ст-ца Восточная, 4,5 км к СЗ от пересечения а/д Восточная-Ладожская – Ладожская-Усть-Лабинск на В окраине Вимовца | 5098 | 7 |  |  |  |  | 615 | ОПХ «Ладожское» |
| 214. | Курган «Незаметный» | ст-ца Ладожская, 8,25 км к СЗ от С окраины станицы | 5180 | 6 |  | 1 | 23 | 50 | 615 | КНИИСХ |
| 437. | Курган | п. Южный, 0,75 км к западу-юго-западу от поселка, севернее р. Кирпили | В | 6 |  | 0,3 | 16 | 50 | 627-п | ОПХ «Ладожское» |
| 438. | Кургана группа (2 насыпи) | п. Вимовец, 3,75 км к северо-западу от поселка, справа от трассы Ладожская - Восточная | В | 7 | 1 | 1 | 29 | 50 | 627-п | ОПХ «Ладожское» |
| 439. | Курган | п. Южный, 4,75 км к северу от поселка, юго-западнее МТФ, балка Крутая | В | 6 |  | 0,3 | 18 | 50 | 627-п | ОПХ «Ладожское» |
| 449. | Курган | п. Вимовец 4,5 км на З от восточной окраины посёлка (место пересечения а/д Ладожская-Двубратский и Ладожская-Восточная) (N 45º18.6132' E 39º51.3133') | В | 7 |  | 0,4 | 21 | 50 |  | ОПХ «Ладожское» |
| 450. | Курган | п. Вимовец 3,5 км на СЗ от восточной окраины посёлка (место пересечения а/д Ладожская-Двубратский и Ладожская-Восточная) к северу от а/д (N 45º19.6014' E 39º52.5513') | В | 7 |  | 0,5 | 22 | 50 |  | ОПХ «Ладожское» |
|  | Всего: 8 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| В | - Выявленный объект культурного наследия |
| --- | --- |
| Р | - Памятник региональной категории охраны |
| 407 | - Решение Краснодарского крайисполкома от 18.07.1984 № 407 |
| 627-п | - Приказ департамента культуры Краснодарского края от 17.09.2004 №627-п |

2.4. Административное устройство муниципального образования

Вимовское сельское поселение

Вимовское сельское поселение расположено в северной части  Усть-Лабинского района. В состав поселения входят два населенных пункта - п. Вимовец и п. Южный.

Территория поселения – 9395,00 га.

Население (01.01.2009 года) – 2940 человек.

Сельское поселение имеет смежные границы:

- на севере– с Выселковским районом;

- на юге – с Ладожским сельским поселением;

- на востоке – с Ладожским сельским поселением;

- на западе – с Двубратским и с Восточным сельским поселением;

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Усть-Лабинский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 25 мая 2004 года.

Сельское поселение наделено статусом муниципального образования с административным центром в п. Вимовец.

Население

Таблица № 21

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |
| --- | --- |
| Вимовское сельское поселение | 2940 |
| поселок Вимовец –человек; | 1797 |
| - поселок Южный –человека. | 1143 |

Распределение земель Вимовского

сельского поселения по категориям.

Таблица № 22

| Категория земель | Площадь земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Вимовского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 9395,00 | 100 | 9395,00 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов, всего: | 569,96 | 6,07 | 605,83 | 6,45 |
| 1.1. Земли населенного пункта поселок Вимовец | 354,17 | 3,77 | 390,04 | 4,15 |
| 1.2. Земли населенного пункта поселок Южный | 215,79 | 2,30 | 215,79 | 2,30 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 8534,71 | 90,85 | 8518,91 | 90,67 |
| 2.1. Крестьянские хозяйства, паи и земли прочих пользователей | 8481,53 | 90,28 | 8465,73 | 90,10 |
| 2.2. Фонд перераспределения | 53,18 | 0,57 | 53,18 | 0,57 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения за границей населенного пункта | 280,66 | 2,98 | 260,59 | 2,78 |
| 4. Земли водного фонда, за границей населенного пункта | 9,67 | 0,10 | 9,67 | 0,10 |

2.5. Экономическая база развития

муниципального образования Вимовское сельское поселение

Экономика муниципального образования Вимовское сельское поселение имеет аграрную направленность. Экономически значимые объекты промышленного производства на территории сельского поселения отсутствует.

На территории муниципального образования Вимовское сельское поселение основными видами производимой сельхозяйственной продукции являются зерно и сахарная свекла.

Производством сельскохозяйственной продукции в поселении заняты предприятия и хозяйства различных форм собственности, а также личные подсобные хозяйства.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом объем валовой продукции сельского хозяйства снизился на 1,1 млн. рублей. Объем производства продукции за 2009 год в организациях составил 420,6 млн. рублей, что больше уровня предыдущего года на 6,8 млн. рублей, при этом объем производства в личных подсобных хозяйств составил 50,6 млн. рублей, что ниже показателя прошлого года на 3,4 млн. рублей.

В Вимовском сельском поселении сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством, при этом растениеводство развито лучше и производит 69% (339,0 млн. рублей) от общего объема сельхоз продукции. Рост объемов производства в растениеводстве в 2009 году по сравнению с 2008 годом составил 13,1 млн. рублей, в то время как в животноводстве отмечено снижение производства, которое составило 14,2 млн. рублей.

Ниже приводится изменение объемов производства основных видов сельхоз продукции производимой на территории Вимовского сельского поселения:

- зерно. В 2009 году на территории сельского поселения было собрано 25,0 тыс. тонн зерна, что на 6,8 тыс. тонн меньше чем в 2008 году;

- соя. В 2009 году на территории сельского поселения было собрано 2,3 тыс. тонн сои, что на 1,0 тыс. тонн больше чем в 2008 году;

- сахарная свекла. В 2009 году на территории сельского поселения было собрано 22,0 тыс. тонн сахарной свеклы, что на 6,0 тыс. тонн меньше чем в 2008 году;

- масличные (без подсолнечника). В 2009 году на территории сельского поселения было собрано 2,5 тыс. тонн масличных культур, что на 0,4 тыс. тонн больше чем в 2008 году;

- подсолнечник. В 2009 году на территории сельского поселения было собрано 2,8 тыс. тонн подсолнечника, что на 0,3 тыс. тонн больше чем в 2008 году;

- картофель. В 2009 году на территории сельского поселения было собрано 1,2 тыс. тонн картофеля, что на 0,5 тыс. тонн больше чем в 2008 году;

- овощи. В 2009 году на территории сельского поселения было произведено 1,0 тыс. тонн овощей, что на 0,1 тыс. тонн меньше чем в 2008 году;

- скот и птица (в живом весе). В 2009 году на территории сельского поселения было произведено 2,3 тыс. тонн мяса в живом весе, что на 0,5 тыс. тонн больше чем в 2008 году;

- молоко. В 2009 году на территории сельского поселения было произведено 2,2 тыс. тонн молока, что повторило показатель 2008 года;

- яйца. В 2009 году на территории сельского поселения было произведено 1,3 млн. штук яиц, что на 0,1 млн. штук яиц больше чем в 2008 году.

В таблице 23 представлены основные экономические показатели Вимовского сельского поселения.

Основные экономические показатели

Вимовского сельского поселения

Таблица 23

| Показатель, единица измерения | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. рублей | 493,1 | 492,0 |
| в том числе: |  |  |
| продукция растениеводства, млн. рублей в ценах соответствующих лет | 325,9 | 339,0 |
| продукция животноводства, млн. рублей в ценах соответствующих лет | 167,2 | 153,0 |
| Из общего объема сельскохозяйственной продукции: |  |  |
| продукция сельскохозяйственных организаций, млн. рублей | 413,8 | 420,6 |
| продукция в личных подсобных хозяйствах, млн. рублей | 54,0 | 50,6 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |
| Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн | 31,8 | 25,0 |
| Соя, тыс. тонн | 1,3 | 2,3 |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 28 | 22 |
| Масличные — всего, тыс. тонн | 4,6 | 5,3 |
| в том числе подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 2,5 | 2,8 |
| Картофель, тыс. тонн | 0,7 | 1,2 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,6 | 1,0 |
| Овощи, тыс. тонн | 1,0 | 0,9 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,5 | 0,5 |
| Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн | 1,8 | 2,3 |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн | 1,4 | 1,7 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,4 | 0,6 |
| Молоко, тыс. тонн | 2,2 | 2,2 |
| в том числе в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн | 1,8 | 1,4 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,4 | 0,8 |
| Яйца, млн. штук | 1,2 | 1,3 |

Как видно из выше изложенного, производство большинства видов сельхоз продукции является сильным или имеет тенденцию к увеличению, за исключением зерна, сахарной свеклы и овощей их производство снизилось. Для более конкретных выводов нужно более детальное изучение сложившейся ситуации. По данному анализу можно сделать следующий вывод: с точки зрения производства отдельных видов продукции, ситуацию в сельском хозяйстве поселения можно назвать положительной. С точки зрения валового объема производства сельхоз продукции, в поселении отмечен спад, что говорит о достаточно сложной ситуации в аграрном секторе экономики.

Схема современного использования территории Вимовского СП

Схема современного использования территории Вимовского СП

Схема современного использования территории п. Вимовского

Схема современного использования территории п. Вимовского

2.6. Существующая территориально-планировочная организация Вимовского сельского поселения

Территория Вимовского сельского поселения расположена в северо-восточной части Усть-Лабинского района Краснодарского края.

В своих административных границах Вимовское сельское поселение занимает площадь 9395,00 га. В состав Вимовского сельского поселения входят два населенных пункта: поселок Вимовец и поселок Южный.

Центром Вимовского сельского поселения является поселок Вимовец. Связь поселка с населенными пунктами района осуществляется по автомобильным дорогам регионального значения: г.  Темрюк - г.Краснодар - г.Кропоткин - граница Ставропольского края I-II технической категории, подъезд к п. Южный - IV технической категории и автодороге межмуниципального значения: ст-ца Ладожская - ст-ца Кирпильская - IV технической категории.

В границах поселения расположены:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли запаса.

Территория Вимовского сельского поселения представляет собой, в основном, зону сельскохозяйственного назначения.

Территориально-планировочная организация сельского поселения складывалась с учетом природных факторов: рельефа местности.

Территория поселения представляет собой в основном земли сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяйственных угодий на территории поселения составляет 8534,71 га

Площадь земель населенных пунктов составляет 569,96 га.

Производственные территории представлены предприятиями агропромышленного комплекса и сосредоточены, в основном, вблизи населенных пунктов Вимовского поселения.

п. Вимовец находится в юго-восточной части земель сельского поселения, в 80 км от краевого центра г. Краснодара и 18 км от г. Усть-Лабинск. Поселок Вимовец является центром муниципального образования Вимовское сельское поселение. Связь поселка с населенными пунктами района осуществляется по автомобильным дорогам регионального значения «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин-граница Ставропольского края» II технической категории и «подъезд к поселку Южный» IV технической категории.

Территория поселка в существующих границах составляет 354,17 га.

Функциональное зонирование поселка исторически складывалось на основе развития транспортных автомобильных дорог и с учетом природных факторов –рельефа местности.

Территория поселка представляет собой единое планировочное образование, расположенное вдоль автомобильной дороги регионального значения.

Существующая планировочная структура территории поселка представлена густой сеткой улиц разной ширины, которая образует кварталы различной площади от 0,112 до 0,511 га. Улицы в основном расположены с запада на восток и с юга на север. Кварталы расположенные вдоль автомобильной дороги выходят к ней в основном огородами. Жилые кварталы застроены как одноэтажной усадебной застройкой, так малоэтажными многоквартирными домами с приквартирными  участками.

Основной общественный центр поселка расположен в геометрическом центре населенного пункта на пересечении ул. Красной и ул. Садовой. В общественном центре размещаются административно-хозяйственные учреждения общественного назначения: учреждения связи, управления, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания, спортивные сооружения, дом культуры, благоустроенный парк.

Среди жилой застройки поселка расположены: общеобразовательная школа и амбулатория (дневной стационар).

В зону рекреационного назначения входит парк у Дома культуры, стадион ОПХ «Ладожское» и спортивный зал общего пользования.

Поселок недостаточно обеспечен зелеными насаждениями общего пользования, которые представлены озеленением главной и, частично, магистральных улиц, площади перед административным зданием, парком у Дома культуры. Отсутствует единая взаимоувязанная система зеленых насаждений.

Зону особо охраняемых территорий составляют памятники истории, культуры и архитектуры с соответствующими охранными зонами. В настоящее время на территории поселка располагается 2 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняется государством согласно действующему законодательству.

По существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам  инвентаризации Усть-Лабинского района на территории поселка Вимовец (в границах, предоставленной топосъемки) памятники археологии не значатся. В ходе визуального обследования объекты археологического наследия не обнаружены.

Производственная зона поселка, представленная объектами агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности и малого предпринимательства, сложилась в основном в западной, северо-западной и восточной части населенного пункта, без учета санитарных разрывов до жилой застройки. В жилой зоне поселка на ул. Колхозной расположен зерносклад и не имеет необходимых разрывов от жилой застройки. В северо-западной части населенного пункта находятся: молочно-товарная ферма.

В западной части населенного пункта находятся: птицефабрика, зерноток, ГСМ ОПХ «Ладожское», ЦРМ, гаражи. В восточной части населенного пункта находятся: стройчасть, кирпичный завод, лесоторговая база ОПХ «Ладожское» и производственная механизированная колонна.

Западнее п. Вимовец с севера на юг проходит магистральный нефтепровод «Туапсе-Тихорецк» с временной охранной зоной 200 м.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры представлена внешними автомобильными дорогами, улицами населенного пункта и объектами транспортного обслуживания – автобусной остановкой, паркингами, транспортными развязками, объектами автосервиса и т.д.

Благоустройство существующих улиц имеет различную степень:

-	выше - в центральной части поселка,

-	ниже - на окраинах.

Составляющими инженерной инфраструктуры, входящими в данную зону, являются линейные инженерные объекты – линии ВЛ, магистральные трубопроводы, а также головные объекты инженерной инфраструктуры: очистные сооружения, водозаборы, ГРС, трансформаторные подстанции и т.д.

В зону сельскохозяйственного использования входят пахотные земли, расположенные в западной части поселка, и сельскохозяйственные производственные участки.

Вывоз мусора производится на контрактной основе.

2.7. Население

Численность населения Вимовского сельского поселения по данным на 01.01.2009 года составляла 2940 человек:

- поселок Вимовец – 1797 человек;

- поселок Южный – 1143 человека.

Ниже представлена таблица динамики численности населения по сельскому поселению. В таблице использованы численности населения по результатам переписи 2002 года, по статистическим данным на 1 января 2006, 2007 и 2008 годов, а также по данным администрации поселения на 01.01.2009 года.

Динамика численности населения Вимовского сельского поселения

Таблица 24

| Годы | Численность населения, чел. | Прирост населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2002 | 2768 |  |
| 2006 | 2889 | 121 |
| 2007 | 2900 | 11 |
| 2008 | 2918 | 18 |
| 2009 | 2940 | 22 |

Из приведенной таблицы видно, что за весь рассматриваемый период, изменение численности населения Вимовского сельского поселения было положительным, прирост за этот период составил – 172 человека. Положительная динамика численности населения за последние годы, позволяет предполагать, что численность населения сельского поселения и в дальнейшем будет увеличиваться.

2.8. Жилищный фонд

Жилищный фонд на территории Вимовского сельского поселения представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками (491 дом), малоэтажными многоквартирными домами (135 домов) и 15 секционными домами. Согласно данным администрации Вимовского сельского поселения общая площадь жилищного фонда на территории поселения составляет 60,4 тыс. м2, средняя обеспеченность жилищным фондом в поселении составляет 20,5 м2 на человека.

Основные показатели жилищного фонда поселения в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 25.

Жилищный фонд Вимовского сельского поселения

Таблица 25

| Общая площадь жилого фонда, (тыс. м2) | Количество домов (шт.) |  |  |  | Обеспеченность жилищным фондом (м2/чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Индивидуальные | Многоквартирные | Секционные |  |
| поселок Вимовец |  |  |  |  |  |
| 36,9 | 403 | 321 | 73 | 9 | 20,5 |
| поселок Южный |  |  |  |  |  |
| 23,5 | 238 | 170 | 62 | 6 | 20,5 |

2.9. Структура обслуживания

В Вимовском сельском поселении учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания расположены в двух населенных пунктах – поселке Вимовец и поселке Южном.

В поселке Вимовец расположены следующие учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания:

МОУ СОШ №16 вместимостью 400 мест, со спортзалом площадью 120 м2;

Амбулатория на 50 посещений в смену;

Стадион площадью 600 м2;

ДК с залом на 500 мест, библиотекой и спортзалом площадью 170 м2;

Магазины общей торговой площадью 1662 м2;

Парикмахерская на 2 рабочих места.

В поселке Южном из объектов обслуживания в настоящее время функционируют:

МДОУ детский сад№31 вместимостью 75 мест;

МОУ СОШ №17 вместимостью 225 мест;

ФАП на 30 посещений в смену;

Стадион площадью 500 м2;

Клуб с залом на 500 мест и библиотекой;

Магазины общей торговой площадью 1327 м2;

Бар «Южная Звезда» на 30 посадочных мест;

Филиал сбербанка.

2.10. Транспортное и инженерное обеспечение

2.10.1. Автомобильный транспорт

Усть-Лабинский район характеризуется развитой сетью автомобильных дорог.

На территории Вимовского сельского поселения  проходят автодороги регионального значения: г.  Темрюк - г.Краснодар - г.Кропоткин - граница Ставропольского края I-II технической категории, подъезд к п. Южный - IV технической категории и автодорога межмуниципального значения: ст-ца Ладожская - ст-ца Кирпильская - IV технической категории.

Улично-дорожная сеть

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы организации транспортного движения. Вопросы реконструкции транспортно-дорожной сети неотделимы от общей концепции перспективного развития Вимовского сельского поселения. Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена нерегулярной сеткой улиц и дорог, отчасти хаотичной.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с объектами инфраструктуры.

Проектируемая транспортная схема населенных пунктов является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и нуждается в увеличении её пропускной способности, организации безопасности движения, прокладке новых улиц и дорог в проектируемых жилых территориях.

2.10.2. Железнодорожный транспорт

Объекты железнодорожного транспорта на территории Вимовского сельского поселения представлены участком железной дороги «Туапсе - Армавир», проходящей по южной границе поселения.

2.10.3. Инженерное обеспечение

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

В состав Вимовского сельского поселения   входит два населенных пункта - п. Вимовец и п. Южный.

Инженерная подготовка территории Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий и инженерных сооружений по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО ″ГеоАрхСтройПроект″ инженерно-геологической партии, выполненного в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- затопление;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- заболачивание;

- боковая, линейная и глубинная эрозия;

- оползни, осовы, крип;

- делювиальный снос;

- набухание грунтов;

- просадка грунтов;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории Вимовского сельского поселения согласно карты ОСР-97(А), СНиП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

-  СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов",  и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

- Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Подземные воды агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории»  в М 1:25000.

Водоснабжение и канализация

Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время существующее население п. Вимовец Усть-Лабинского района снабжается водой от 4 артезианских скважин.

Источником питания являются подземные воды.

Скважины расположены:

- № 2309, № 4021 – на центральнаойусадьбе пос.Вимовец;

- № 5024 – в районе поликлиники пос.Вимловец;

- № 1299 –  на территории СТФ.

Поселок Южный снабжается водой от двух скважин расположенных:

- № 26913 – на территории МТМ;

- № 26913 –  на территории клуба.

Скважины оснащены глубинными насосами ЭЦВ6-10-10 мощностью 5,5 кВт. Существующие водопроводные сети тупиковые, стальные Ø25 - Ø100мм. По результатам проверки установлено, что износ водопроводных сетей составляет 50% - 70%.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Существующая канализация

Согласно выданной справке в п. Вимовец централизованная канализация отсутствует.

Электроснабжение

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-110/35/10 кВ «Ладожская», мощностью 2х16,0 МВА.

Теплоснабжение

В состав Вимовского сельского поселения входят п.Вимовец и п.Южный.

Теплоснабжение п.Вимовец в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает школу. Котельная работает на газе. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Котельные и тепловые сети в п. Южный в настоящее время отсутствуют.

Характеристики существующих котельных

Таблица 26

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.Вимовец |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,84 | 0,84 | Газ |
| Итого | 0,84 | 0,84 |  |

Газоснабжение

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ».

На момент разработки генерального плана Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района все населенные пункты снабжаются природным газом.

Головные сооружения газораспределительные станции (ГРС):

- АГРС ст.Ладожская.

На территории населенных пунктов сельского поселения расположены:

-  в п.Вимовец – ГРП- 1шт;

- в.п.Южный    - ГРП-1шт.

По сельскому поселению проложены существующие газопроводы высокого давления от АГРС Ладожская к п.Вимовец и п.Южный.

Протяженность существующих газовых сетей высокого давления к населенным пунктам Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района составляет 13,5 км, в том числе:

- межпоселковых – 10км;

- распределительных –3,5км, в т.ч.:

- в п.Вимовец – 1,5км;

- в п.Южный – 2км.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз».

Проводные средства связи

Телефонизация

Телефонизация Вимовского сельского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

- АЛС-4096С, расположенной в пос. Вимовец по ул. Красная, 24. Монтированная емкость АТС - 384 номера, задействовано 295 номеров.

Из пос. Вимовец в направлении г. Усть-Лабинск имеется одна соединительная линия (два потока Е1).

- АЛС-4096С, расположенной в пос. Южный по ул. Школьная, 14. 	Монтированная емкость АТС - 192 номера, задействовано 133 номера.

Из пос. Южный в направлении г. Усть-Лабинск имеется одна соединительная линия (один поток Е1).

Радиофикация

В настоящее время в Вимовском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание из ст. Тбилисская.

Телевидение

Телевизионное вещание производится на базе существующего телевизионного узла г. Усть-Лабинск, находящегося в 20 км от Вимовского сельского поселения, и действующих ретрансляторов.

Схема ограничений использования территории.

Границы территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Вимовского сельского поселения

Схема ограничений использования территории.

Границы территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Вимовского сельского поселения

2.11. Экологическое состояние территории

Вимовское сельское поселение, состоит из 2 населенных пунктов (поселок Вимовец и поселок Южный). В Вимовском сельском поселении на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сетей, отсутствует связанная ливневая канализация.

Водоснабжение населения поселка Вимовец и поселка Южный осуществляется из от 4 артезианских скважин. Источником питания являются подземные воды. Централизованное водоснабжение отсутствует. Водоснабжение осуществляется посредством водоводов, износ водопроводных сетей составляет 50% - 70%.

Отсутствует централизованное канализование населенных пунктов. Канализация от частных домовладений представлена местными выгребными ямами, что способствует ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановке и возникновению инфекционных заболеваний. Отсутствуют дождеприемники, выпуск, ливнеотводы,  ливнеспуски.

На территории поселения складирование ТБО осуществляется на несанкционированной свалке (на территории бывших очистных МТФ - к северу от п. Вимовец) – отсутствуют землеотводные документы и лицензия. Свалка не усовершенствована, отсутствует бытовое помещение, отсутствуют подъездные пути с твердым покрытием. В поселках отсутствуют оборудованные площадки для планового сбора ТБО, а на имеющихся площадках нет ограждений и качественных бетонных площадок.

На ряде предприятий границы нормативных санитарно-защитных зон захватывают селитебную зону. Санитарно защитная зона заходит на жилые домовладения. Шумовая зона от автомобильной дороги регионального значения: г.Темрюк - г.Краснодар - г.Кропоткин - граница Ставропольского края (100 м), а также шумовая зона от железной дороги «Туапсе - Армавир» (100 м) накладываются на жилые территории поселка Вимовец.

2.12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края.

Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерным  изысканиям ООО "ГеоАрхСтройПроект" в 2008 году к опасным геологическим процессам территории Усть-Лабинского района относятся следующие процессы:

- подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

- агрессивность подземных вод;

- боковая эрозия;

- наличие слабых грунтов в основании фундаментов;

- просадка грунтов;

- эоловые процессы, ветровая эрозия, аккумуляция;

- дефляция;

- делювиальный снос;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй и третьей категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского района согласно карте ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составляет –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

Главными водными артериями района являются реки: Кирпили, Кочеты, Бейсужек, Кубань, Лаба Зеленчуки.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. В районе к подтопленным площадям отнесены территории пойм рек, оврагов и балок, передовые части надпойменных террас. На территориях потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0 м по среднемноголетним наблюдениям, в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности.

К подтопленным территориям в Вимовском сельском поселении относятся территории в западной и центральной частях поселения. Жилая зона п. Южный попадает в зону потенциального подтопления.

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла. На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии. В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как среднюю.

Процесс просадки грунтов имеет распространение как покров на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

  - Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

  - Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия.

  - Благоустройство водоемов.

  - Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

  - Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Опасные метеорологические явления:

На территории Вимовского сельского поселения основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»):

- ураганные ветры,

- пылевые бури,

- ливневые дожди с грозами и градом,

- снегопады,

- обледенения,

- подтопления,

- повышение температуры окружающего воздуха до 400С.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по Вимовского сельского поселения составляет 702 мм. Основное количество осадков выпадает в холодный период года.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Вимовского сельского поселения.

Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы:

Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

На территории поселения осуществляет производственную деятельность следующий объект, осуществляющий хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов.

Таблица 1 – Перечень ПВОО Вимовского сельского поселения

| Населенный пункт | Наименование потенциально опасного объекта | Примечание |
| --- | --- | --- |
| п. Вимовец | АЗС 17 ОАО «ВАИ Гарант» | Существ. |
| п. Вимовец | АЗС | Существ. |
| п. Вимовец | АГЗС | Существ. |
| п. Вимовец | АЗС | Проектир. |

Виды возможных чрезвычайных ситуаций на АЗС – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы. Расчет зон при возможных авариях на АЗС проводился в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98. Для расчета принята осредненная вместимость одного резервуара 50 м3.

В результате расчетов максимальная зона действия при пожаре пролива составила – 48,75 м (расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта); при взрыве – 79 м (расстояние от геометрического центра ГПВ облака). Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров составил соответственно 194,84 м. и 7,31 м.

Таблица 2 – Индивидуальные, потенциальные , социальный и коллективный риск при возможной аварии на АЗС

| Индивидуальный риск | Авария на резервуаре АЗС |
| --- | --- |
| Безвозвратные потери персонала | 7,85*10-6 |
| Санитарные потери персонала | 6,06*10-8 |
| Общие потери персонала | 2,22*10-7 |
| Потенциальный риск |  |
| Общие разрушения зданий | 5,94*10-8 |
| Сильные и средние разрушения зданий | 1,30*10-7 |
| Сильные разрушения зданий | 1,20*10-7 |
| Безвозвратные потери персонала | 7,85*10-6 |
| Санитарные потери персонала | 1,58*10-10 |
| Общие потери персонала | 1,02*10-9 |
| Социальный риск | 0 |
| Коллективный риск | 5,80*10-7 |

Опасные происшествия на транспорте:

Авто-, железнодорожный транспорт.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ, возникновения статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов, перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн, природные пожары на пути следования состава, износ оборудования железнодорожных путей, нарушения Правил железнодорожных перевозок, ошибки диспетчеров, умышленная порча железнодорожных путей, нарушение правил пересечения железнодорожных переездов, технологический терроризм и др. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы, химическое заражение местности.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах сельского поселения. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

По центральной части поселения проходит ветка существующего нефтепровода, а в юго-восточной части проходит ветка проектируемого нефтепровода.

Наиболее вероятной аварией на магистральных нефтепроводах является нарушение целостности трубопровода в результате ошибочных действий обслуживающего персонала, коррозии или механических повреждений. Разрыв трубопровода будет сопровождаться разливом нефти по поверхности земли.

Радиус разлива нефти при разрыве трубопровода может достичь 0,25 км.

При наличии источников возгорания разлитие нефти может сопровождаться возгоранием нефти. Основными поражающими фактором при этом является тепловое излучение.

По территории сельского поселения проходит магистральный газопровод «Голубой поток», магистральный газопровод «Некрасовская – Березанская» Ø 529 мм, поселковый газопровод.

Таким образом, на газопроводе можно выделить следующие типовые сценарии развития аварийной ситуации:

- сценарий 1 – Нарушение целостности подземного участка газопровода  истечение газа  факельное горение  тепловое излучение.

- сценарий 2 – Нарушение целостности подземного участка газопровода  истечение газа  рассеивание утечки.

В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение (гильотинный разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие, эквивалентное диаметру трубы, или для 1 часа, если отсутствует система перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 1 час выброса через отверстие 1˝ (25,4 мм).

Для газопровода «Голубой поток» опасное расстояние при возникновении пожара в случае аварии составляет до 190 м.

Для газопровода диаметром 529 мм опасное расстояние равно до 50 м при разрыве на полный диаметр.

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие.

Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии, пожары, взрывы на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения;

На территории Вимовского сельского поселения возможно осуществление террористических актов.

2.13. Существующий баланс территории Вимовского сельского поселения

Вимовское сельское поселение

Таблица 27

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель поселения в установленных границах. Всего: | га | 9395,00 |
| 1 | Жилые зоны, в том числе: | га | 169,66 |
| 1.1 | Территория застройки индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками | га | 154,58 |
| 1.2 | Территория застройки малоэтажных многоквартирных домов | га | 15,08 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | га | 12,80 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 5,64 |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 7,16 |
| 3 | Производственные территории | га | 138,22 |
| 4 | Территория инженерной и транспортной инфраструктур | га | 495,05 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 1,80 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного назначения | га | 8534,71 |
| 7 | Прочие | га | 42,76 |
| 7.1 | Пустыри | га | 5,05 |
| 7.2 | Земли водного фонда | га | 9,67 |
| 7.3 | Озеленение вдоль рек | га | 16,78 |
| 7.4 | Территории горных отводов | га | 11,26 |
|  | Итого | га | 9395,00 |

Баланс территории поселка  Вимовец

Таблица 28

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Современное состояние | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 354,17 | 100,00 | 1970,90 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 89,28 | 25,21 | 496,83 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 74,20 |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | 15,08 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 9,22 | 2,60 | 51,31 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 4,30 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 4,92 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 9,86 | 2,78 | 54,87 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 49,44 | 13,97 | 275,12 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | 1,10 |  |  |
| 4.2 | Автозаправочные станции, гаражи, прочее | га | 7,63 |  |  |
| 4.3 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 40,71 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | 1,80 | 0,50 | 10,02 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 187,07 | 52,82 | 1041,01 |
| 7 | Прочие | га | 7,50 | 2,12 | 41,74 |
| 7.1 | Пустыри | га | 5,05 |  |  |
| 7.2 | Карьеры (территории горных отводов) | га | 2,45 |  |  |
|  | Итого | га | 354,17 | 100,00 | 1970,90 |

Баланс территории поселка  Южный

Таблица 29

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Современное состояние | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 215,79 | 100,00 | 1887,92 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 80,38 | 37,25 | 703,24 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 80,38 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 3,58 | 1,66 | 31,32 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 1,34 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 2,24 |  |  |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 14,58 | 6,76 | 127,56 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 98,58 | 45,68 | 862,46 |
| 5 | Прочие | га | 18,67 | 8,65 | 163,34 |
| 5.1 | Озеленение вдоль рек | га | 15,13 |  |  |
| 5.2 | Земли водного фонда | га | 3,54 |  |  |
|  | Итого | га | 215,79 | 100,00 | 1887,92 |

3.  Проблемы и направления комплексного развития

территории Вимовского сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение перспективного оптимального направления развития Вимовского сельского поселения на расчетный срок (до 2030 года) и направления их возможного развития за расчетный срок (до 2045 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

-      создание рациональной планировочной структуры;

-  функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

-   определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

-  реконструкция общественных центров, а также организация новых общественных подцентров обслуживания;

-  реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистралей и организация удобных связей между жилыми зонами, общественными центрами и местами приложения труда;

-      организация рекреационных зон;

-  обеспечение всей территории населенных пунктов инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

В результате комплексного анализа современного состояния населенных пунктов и прилегающих к ним территорий можно сделать вывод, что территория Вимовского сельского поселения в целом и территории населенных пунктов, характеризуются рядом существенных факторов, ограничивающих возможности для их перспективного пространственного развития, а именно:

Вимовское сельское поселение

Территория поселения ограничена на юге и востоке - границей с Ладожским сельским поселением Усть-Лабинского района Краснодарского края. Также южную часть поселения ограничивает На севере - границей с Выселковским районом, на востоке и на юге с границей Ладожского сельского поселения,  на западе – с Двубратским и с Восточным сельским поселением Усть-Лабинского района.

Через центр поселения с востока на запад, севернее п. Южный, течет р. Кирпили. Пойма реки имеет обширные территории подтопления, что ограничивает развитие центральной части поселения. По территории поселения, через центральную часть поселения, с востока на запад магистральный газопровод «Голубой поток» - «Россия – Турция» с временной охранной зоной 350 м и магистральный нефтепровод «Каспийский трубопроводный консорциум» с временной охранной зоной 200 м. Западнее п. Вимовец с севера на юг проходит магистральный нефтепровод «Туапсе-Тихорецк» с временной охранной зоной 200 м.

Поселок Вимовец

-в западном, северо-восточном и северо-западном направлениях – сформировались производственные зоны с санитарно-защитными зонами;

-в южном направлении развитие селитебной территории ограничивает автомобильная дорога регионального значения: г. Темрюк - г.Краснодар - г.Кропоткин - граница Ставропольского края, а также железная дорога «Туапсе - Армавир».

-в северо-восточном направлении развитие селитебной территории ограничивает автомобильная дорога IV технической категории, ст-ца Ладожская - ст-ца Кирпильская.

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития поселения, можно сделать следующие выводы:

- развитие жилой зоны на расчетный срок возможно преимущественно в  северном направлении, на свободных территориях частично в существующих и преимущественно в проектных границах населенного пункта;

-  развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) целесообразно предусматривать в юго-западном направлении от поселка до железной дороги;

- развитие крупной производственной зоны, на перспективу предусмотрено проектом на северо-востоке поселка;

Существующие производственные предприятия в западной, северо-восточной, северо-западной частях поселка в основном сохраняются ввиду их капитальности. На первый план выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий, что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта.

Поселок Южный

Планировочная структура слаборазвита ввиду незначительной площади территории поселка и отдаленно напоминает прямоугольную (решетчатую). Весь населенный пункт состоит из одного квартала жилой застройки и сложился на основе реки - Кирпили.

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития поселения, можно сделать следующие выводы:

- развитие жилой зоны на расчетный срок и на перспективу (резервные территории жилой зоны) возможно преимущественно в  юго-западном направлении, на свободных территориях в границах населенного пункта;

- развитие производственной зоны, не предусмотрено;

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта.

4.  Обоснование предложений по территориальному планированию

поселения

4.1. Прогноз численности населения

По состоянию на 01.01.2009 года численность постоянного населения Вимовского сельского поселения составляла 2940 человек.

Расчет перспективной численности населения, населенных пунктов Вимовского сельского поселения произведен, основываясь на методе «передвижки возрастов».

В таблице 30 представлены показатели, использованные при расчете населения, основанном на методе «передвижки возрастов».

Показатели, использованные при расчете перспективного населения

Таблица 30

| Наименование показателей | Единица измерения | 2010/ 2014 | 2015/ 2019 | 2020/ 2024 | 2025/ 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину | единиц | 1,662 | 1,768 | 1,874 | 1,990 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 14,1 | 13,7 | 13,1 | 12,2 |
| Миграционный среднегодовой прирост | человек | 19 | 19 | 20 | 22 |

Согласно расчету по методу «передвижки возрастов» численность и прирост населения Вимовского сельского поселения представлены в таблице 31.

Таблица 31

| Показатели | 01.01.2009 года | I очередь строительства (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Долгосрочная перспектива (2045 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вимовское сельское поселение |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 2940 | 3060 | 3260 | 3510 |
| Прирост населения (чел.) |  | 120 | 320 | 570 |
| поселок Вимовец |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 1797 | 1870 | 2000 | 2160 |
| Прирост населения (чел.) |  | 73 | 203 | 363 |
| поселок Южный |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 1143 | 1190 | 1260 | 1350 |
| Прирост населения (чел.) |  | 47 | 117 | 207 |

Ориентировочная половозрастная структура населения Вимовского сельского поселения на расчетный срок представлена в таблице 32.

Структура возрастного состава населения

Таблица 32

| Численность населения (чел.) | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0-6 лет | от 7-15 лет | свыше 55 лет жен. | свыше 60 лет муж. | Итого несамодеятельного населения (чел.) | от 16 до 54 лет включительно, жен. | от 16 до 59 лет включительно, муж. | Итого трудоспособного населения |
| Расчетный срок – 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3260 | 279,0 | 355 | 518 | 306 | 1458 | 907 | 895 | 1802 |
| % к общей численности | 8,56 | 10,89 | 15,89 | 9,39 | 44,72 | 27,82 | 27,45 | 55,28 |

4.2. Расчет селитебной территории

Расчет проектной территории по жилую застройку населённых пунктов Октябрьского сельского поселения произведён в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

На первую очередь численность постоянного населения Вимовского сельского поселения составит 3060 человек, на расчетный срок 3260 человек. Следовательно, на расчетный срок необходимо обеспечить территорией 320 человек, из них 120 человек на первую очередь. Все население предлагается расселить в индивидуальной усадебной застройке с приусадебными участками 0,15 га. Согласно п. 2.20 СНиП 2.07-89* при размере участка – 0,15 га, для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,21 – 0,23 га на один дом.

В таблице 33 представлена ориентировочная потребность в территории под усадебную застройку в Вимовском сельском поселении в разрезе населенных пунктов.

Таблица 33

| Населённые пункты Вимовского сельского поселения | Потребность в территории на I очередь строительства (2020 г.), га. | Потребность в территории на расчетный срок (2030 г.), га. | Потребность в территории за расчетный срок (2045 г.), га. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вимовское сельское поселение | 8,40 | 22,47 | 39,90 |
| поселок Вимовец | 5,04 | 14,28 | 25,41 |
| поселок Южный | 3,36 | 8,19 | 14,49 |

4.3. Расчет потребности в жилищном фонде

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры. Обеспеченность площадью проживания в жилище с нижним уровнем комфорта регламентирована в действующих нормах и равна 18 м2 на человека, что ниже существующей обеспеченности по поселению, которая составляет 20,5 м2.

В данный момент практически все жилищное строительство производится за счет личных средств населения, поэтому для застройщиков с разным уровнем достатка должны быть созданы определенные ориентиры нормирования квартир, основой которых станут разные уровни проживания. Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая система стандартов:

- стандарт дешевого дома (обеспеченность 18 м2/чел.);

- стандарт экономичного дома (обеспеченность 21 м2/чел.);

- стандарт комфортного дома (обеспеченность 28 м2/чел.);

- стандарт перспективного дома (обеспеченность 48 м2/чел.).

Поскольку существующая обеспеченность превышает стандарт дешевого дома, то в расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана можно использовать стандарт экономичного дома, но в современных условиях этот стандарт не обеспечивает потребностей человека. Исходя из этого при расчете на первую очередь и на расчетный срок целесообразно использовать стандарт комфортного дома (28 м2/чел.). Новое жилищное строительство на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана предполагается для прирастающего населения.

В таблице 34 представлены основные показатели жилищного фонда Вимовского сельского поселения в настоящее время, на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана.

Таблица 34

| Показатели | Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вимовское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 60,4 | - | 60,4 | 20,05 |
| Расчетный срок | - | 60,4 | 9,0 | 69,4 | 21,3 |
| в том числе: первая очередь | - | 60,4 | 3,3 | 63,7 | 20,8 |
| поселок Вимовец |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 36,9 | - | 36,9 | 20,5 |
| Расчетный срок | - | 36,9 | 5,7 | 42,6 | 21,3 |
| в том числе: первая очередь | - | 36,9 | 2,0 | 38,9 | 20,8 |
| Поселок Южный |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 23,5 | - | 23,5 | 20,5 |
| Расчетный срок | - | 23,5 | 3,3 | 26,8 | 21,3 |
| в том числе: первая очередь | - | 23,5 | 1,3 | 24,8 | 20,8 |

4.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любой территории, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

В каждом населенном пункте разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса. А это возможно лишь на основе ступенчатой системы социально-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения на данной стадии проектирования выполнено, укрупнено, с целью определения потребности в территории застройки в общей сумме селитебных территорий, и носят ориентировочный характер. Задачей генерального плана сельского поселения является резервирование территорий общественной застройки, а их конкретное использование может меняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

В данном проекте произведен расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения Вимовского сельского поселения.

1

Таблица 35

Расчет учреждений обслуживания поселка Вимовец на расчетный срок

2

Таблица 35

Расчет учреждений обслуживания поселка Вимовец на расчетный срок

3

Таблица 36

Расчет учреждений обслуживания поселка Южный на расчетный срок

4

Таблица 36

Расчет учреждений обслуживания поселка Южный на расчетный срок

4.5. Тенденции и приоритеты экономического развития

Развитие и эффективное использование производственного потенциала Вимовского сельского поселения, повышение уровня жизни и занятости населения не возможно без решения проблем в приоритетных отраслях экономики.

Приоритетными направлениями в развитии экономики поселения являются: дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства и создание промышленного комплекса эффективно использующего потенциал и ресурсы поселения.

Сельское хозяйство. Экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается сложной из-за негативных факторов тормозящих развитие отрасли. К таким факторам на сегодняшний день можно отнести:

- низкий генетический потенциал используемых животных;

- недостаток сырьевых ресурсов;

- отсутствие цивилизованного рынка земли;

- недостаточная обеспеченность трудовыми ресурсами;

- изношенность материально-технической базы;

- недостаточная обеспеченность высокотехнологичным оборудованием.

Для того, что бы справиться с негативными факторами сдерживающими развитие предприятий, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, необходимо следующие:

- развитие интенсивного животноводства;

- развитие растениеводства;

- развитие новых направлений в агропромышленном комплексе;

- развитие крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств;

- техническое обеспечение и перевооружение сельхоз предприятий.

Промышленность. Для развития промышленного производства необходимо строительство предприятий промышленности, которые бы полностью использовали потенциал не только поселения, но и района. Одной из основных задач является привлечение инвесторов для строительства предприятий. Надо понимать, что применение самых передовых технологий увеличивает затраты на производство, а следовательно и себестоимость, но снижает срок окупаемости. Срок окупаемости снижается из-за того, что передовые технологии позволяют выпускать больший объем высококачественной продукции, качество продукции увеличит ее конкурентоспособность, что снизит срок продвижения товара к конечному потребителю, увеличит географию рынков сбыта и количество продаваемой продукции.

Строительство новых предприятий обеспечит поселение новыми рабочими местами, что будет способствовать снижению безработицы среди трудоспособного населения. Кроме того, увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Малый бизнес. Развитие малого бизнеса должно стать дополнительным фактором обеспечения роста экономических показателей поселения. Увеличения численности субъектов малого предпринимательства приведет к следующим положительным результатам: рост числа работающих в сфере малого предпринимательства, увеличение доли малых предприятий в производстве товаров, работ и услуг, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового муниципального продукта, рост налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней.

При правильном подходе к решению существующих проблем и развитии имеющегося экономического потенциала у Вимовского сельского поселения есть все предпосылки, что бы стать одной из важнейших частей АПК Усть-Лабинского района.

5.  Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Проектируемая территориально-планировочная организация Вимовского сельского поселения

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, а также автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории поселка и за его границами ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития поселения предложены  следующие  решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной  и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зоны  отдыха  в  юго-западной  части  населенного пункта;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач  и  обеспечения  экологически  безопасного  развития  территории.

Генеральный план содержит проектное градостроительное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей поселка, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития поселка на первую очередь строительства (до 2020 г.), на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития поселка Вимовец в качестве центра сельского поселения;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

Основная  идея  территориального  развития  состоит  в  следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса поселка - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития поселка, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

При разработке генерального плана поселка намечен ряд мероприятий, суть  которых  заключается  в  следующем:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров;

- формирование подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зоны.

п. Вимовец находится в юго-восточной части земель сельского поселения. Территория поселка представляет собой единое планировочное образование, сформировавшееся вдоль автодороги регионального значения: г.  Темрюк - г.Краснодар - г.Кропоткин - граница Ставропольского края I-II технической категории.

Первая очередь строительства предлагается на северо-восточной окраине населенного пункта. Для освоения на расчетный срок (до 2030г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны, расположенные в северо-восточной и юго-западе части поселка Вимовец. Проектом предложена интенсивная реконструкция жилой застройки в центральной части населенного пункта.

Проектом выделена основная производственная зона, расположенная в северной части населенного пункта, которая получает территориальное развитие в восточном направлении. Проектом предусмотрен резерв производственных территорий  малых  предприятий.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий  и  характера  застройки  каждой  конкретной  зоны.

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром поселка и проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории.

Основной общественный центр поселка формируется на базе уже существующего центра, расположенного в геометрическом центре населенного пункта на пересечении ул. Красной и ул. Садовой. Проектом предлагается развитие и реконструкция общественного центра со строительством дополнительных объектов обслуживания населения социального и коммунально-бытового назначения.

Сельское кладбище, проектом проектируется на северо-восточной окраине поселка.

Производственная зона поселка находится в западной, северо-западной и восточной части населенного пункта и представлена производствами агропромышленного комплекса. Предполагается реконструкция производственной зоны в северо-западной и восточной частях территории поселка, с целью уменьшения класса вредности производственных объектов. Резервные территории для развития производственных объектов проектом предлагаются в северо-восточной части поселка.

п. Южный расположен в центральной части Вимовского сельского поселения. Населенный пункт представляет собой жилую зону в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Объекты обслуживания в населенном пункте представлены: администрация п. Южного, почтовое отделение (узел связи), дом культуры, спортивный клуб, муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17, МДОУ№ 31, стадион. Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается, поэтому генеральным планом не предусматривается значительного увеличения территории для развития его жилой застройки. 	Развитие населенного пункта осуществляется в существующих границах, за счет   внутренних территориальных резервов. Предусматривается строительство объектов социального и торгово-бытового назначения: многофункциональный центр с торгово-бытовыми объектами.

Генеральным планом населенные пункты Вимовского сельского поселения рассматриваются в основном в существующих границах. Проектом предлагается незначительное изменение границы п. Вимовского в сторону увеличения территории  населенного пункта.

На землях населенных пунктов Вимовского сельского поселения обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитных зон.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения - вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектом сохраняются памятники истории, архитектуры и археологии, расположенные на территории населенных пунктов с обозначением границ временных охранных зон.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенного пункта заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Генеральный план Вимовского сельского поселения

Генеральный план Вимовского сельского поселения

Фрагмент генерального плана п. Вимовец

Фрагмент генерального плана п. Вимовец

5.2. Функциональное зонирование территории

Вимовского сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории.

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Вимовского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Вимовское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Вимовское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садов;

- территории садоводческих объединений.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Одной из разновидностей зоны с особыми условия использования территорий являются особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством. В генеральном плане Вимовского сельского поселения отражены следующие виды особо охраняемых территорий: памятников историко-культурного наследия с обозначением временных охранных зон, источников водоснабжения.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Территориями лесного фонда являются лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Территории водного фонда - это земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, пойменные земли, а также занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы на территории Вимовского сельского поселения установлены от следующих водных объектов:

река Кирпили, Балка Крутая. Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 года № 74-ФЗ Постановлению Законодательного собрания Краснодарского края от 15.07.2009 года N 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» водоохранная зона р. Кирпили – 200м, водоохранная зона балки Крутая – 100м. Ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 метров.

На генеральном плане Вимовского сельского поселения вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. На территории Вимовского сельского поселения в настоящее время существующее население пос.Вимовец Усть-Лабинского района снабжается водой от 4 артезианских скважин, пос.Южный снабжается водой от 2скважин.

В графических материалах проекта генерального плана (ГП-1, ГП-2, ГП-2.1, ГП-3, НВК-1) отображена информация о существующих, стоящих на балансе, 10 источниках водоснабжения с зоной санитарной охраной первого пояса.

На территории Вимовского сельского поселения границы и режимы зон санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения не установлены и не утверждены и требуют установки зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

В соответствии с п. 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации, для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, должны быть установлены зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Согласно Федеральному закону от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

В данном проекте отображены все действующие и проектируемые источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

В соответствии с п.4, ст. 18 N 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по муниципальному образованию Вимовское сельское поселение Усть-Лабинского района утвержденных проектов, границ и режима зон санитарной охраны водозаборов - нет.

Зоны санитарной охраны представляют с собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны источников водоснабжения.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» утверждаемой части проекта, а так же в разделе 2.12. «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» материалов по обоснованию.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК.

5.3. Размещение объектов капитального строительства

5.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

В связи с дальнейшим развитием Вимовского сельского поселения в целом, а также п. Вимовской, п. Южного, генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Расчет потребности поселков в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Учреждения и предприятия обслуживания, запроектированные за расчетным сроком, в расчеты не включены.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой населенных пунктов в общественном центре и подцентрах обслуживания реконструируемых районов. В их составе административный, общественный, досуговый и торгово-бытовые центры, рынки, автостоянки, детские сады, школы, спортивные сооружения, парк, скверы и бульвары.

Все общественные центры связаны удобными транспортными и пешеходными маршрутами с зонами отдыха.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений обслуживания с выделением территорий административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно - просветительского, лечебно - оздоровительного, спортивно-рекреационного назначения.

Ниже в таблицах 37-38 приводится перечень проектируемых и сохраняемых объектов обслуживания населения Вимовского сельского поселения.

Перечень объектов обслуживания

поселок Вимовский

Таблица 37

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация Вимовского сельского поселения | 1 | - | проект. |
| 2 | Контора ОПХ «Ладожское» | 1 | 2 | сущ. |
| 3 | Здание кабельного телевидения ОПХ «Ладожское» | 1 | 1 | реконстр. |
| 4 | Здание почты (узел связи) | 1 | 2 | сущ. |
| 5 | Пункт милиции, паспортный стол | 1 | 1 | реконстр. |
| 6 | Дом Культуры, спортивный клуб | 1 | 1 | сущ. |
| 7 | Парк (стела воинам) | 1 | - | сущ. |
| 8 | Памятник В. И. Ленину | 1 | - | сущ. |
| 9 | Кинопавильон | 1 | 1 | реконстр. |
| 10 | Памятная арка | 1 | - | сущ. |
| 11 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 | 1 | 1 | сущ. |
| 12 | Внешкольные учреждения | 1 | - | проект. |
| 13 | МДОУ№ 30 | 1 | 1 | сущ. |
| 14 | Ясли-сад | 1 | 1 | реконстр. |
| 15 | Стадион (раздивалка) ОПХ «Ладожское» | 1 | - | реконстр. |
| 16 | Спортивный зал общего пользования | 1 | - | проект. |
| 17 | Амбулатория (дневной стационар) | 1 | 2 | реконстр. |
| 18 | Многофункциональный торгово-бытовой комплекс - административно-бытовые помещения - торгово-бытовые помещения - гостиница | 1 | - | проект. |
| 19 | Многофункциональный торгово-бытовой комплекс - предприятия общественного питания - отделение банков - молочные кухни | 1 | - | проект. |
| 20 | Рыночный копплекс | 1 | - | проект. |
| 21 | Банно-прачечный комбинат | 1 | - | проект. |
| 22 | Пожарное депо | 1 | - | проект. |
| 23 | Столовая ОПХ «Ладожское» | 1 | 1 | сущ. |
| 24 | Парикмахерская, фитнес-центр, магазин | 1 | 2 | сущ. |
| 25 | Магазин ОПХ «Ладожское» | 1 | 2 | реконстр. |
| 26 | Магазин «Каюн» | 1 | 1 | сущ. |
| 27 | Магазин (продовольственный) | 1 | 1 | сущ. |
| 28 | Магазин (продовольственный) | 1 | 1 | сущ. |
| 29 | Баня | 1 | 1 | сущ. |

поселок Южный

Таблица 38

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация п. Южного | 1 | 1 | сущ. |
| 2 | Почтовое отделение (узел связи) | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Дом Культуры, спортивный клуб | 1 | 1 | реконстр. |
| 4 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 | 1 | 1 | сущ. |
| 5 | МДОУ№ 31 | 1 | 1 | сущ. |
| 6 | Стадион | 1 | 1 | сущ. |
| 7 | ФАП | 1 | 1 | сущ. |
| 8 | Столовая | 1 | 1 | сущ. |

5.3.2. Развитие транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающим к ним территориям. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов  решена проектом в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда.

- улицы в жилой застройке:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- пешеходные улицы, необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе, в пределах общественных центров;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в новых проектируемых районах (жилом и производственном) обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована в основном сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 35,0 м, ширину проезжей части 3,5; 7,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 16,0 - 30,0 м, ширина проезжей части  7,0 –12,0м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров. Массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

В существующем общественном центре поселка Вимовской на выходные и праздничные дни рекомендуется выделить бестранспортную зону для пешеходного движения.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Проектом предусмотрено развитие автобусных маршрутов в связи с расширением жилых и производственных территорий.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено развить сеть придорожного автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций и т.д.), новое строительство которых предусмотрено вдоль автодороги регионального значения: г.  Темрюк - г.Краснодар - г.Кропоткин - граница Ставропольского края I-II технической категории,  на юге п. Вимовец.

5.3.3. Развитие инженерной инфраструктуры

5.3.3.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий и инженерных сооружений по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО ″ГеоАрхСтройПроект″ инженерно-геологической партии, выполненного в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- затопление;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- заболачивание;

- боковая, линейная и глубинная эрозия;

- оползни, осовы, крип;

- делювиальный снос;

- набухание грунтов;

- просадка грунтов;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории Вимовского сельского поселения согласно карты ОСР-97(А), СНиП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

-  СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов",  и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

- Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Подземные воды агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории»  в М 1:25000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Водоотведение и организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Вимовского сельского поселения.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам и кварталам.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории населенных  пунктов предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах генерального плана Вимовского сельского поселения составляет 3707 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Вся территория в проектируемых границах разбита на 2 водосборных бассейна:

№1 - п. Южный -  1413 л/сек га;

№2 – п. Вимовский -  2294 л/сек га.

В каждом из них проектируются очистные сооружения дождевой канализации.

Очистные сооружения предназначены для очистки поверхностных стоков с доведением степени очистки до уровней ПДС, допускающих сброс стоков в водоприемники.

Основными водоприемниками водостоков являются река Кирпили, балки Кирпили и Крутая. После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону рек.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В поселке Вимовский водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования ″ИНСТЭБ″ и локальные очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. производительностью до 500 л/сек "Свирь".

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать  поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов рек,  расчистку дна рек и балок, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

Застройка территории Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Вимовского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, каналов, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русел рек, с защитой от подтопления территории Вимовского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Вимовского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

-  защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

-  противоэрозионные мероприятия;

-  защита от ветровой дефляции;

-  противооползневые мероприятия.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается в ливневые коллекторы. Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочего проекта.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления могут являться несколько факторов:

Техногенные:

зарегулирование реки;

сооружение искусственных прудов;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В  районе к таким площадям отнесены территории пойм рек, оврагов и балок, передовые части надпойменных террас.

На территориях потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0 м по среднемноголетним наблюдениям, в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других

явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

Поверхностные и подземные воды, в целом,  неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла реки, балок, создание уклона русла, обвалование прибрежной территории, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как среднюю.

Процесс просадки грунтов имеет распространение как покров на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование и террасирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов одерновкой;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

В состав мероприятий по  защите от ветровой дефляции включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки Кирпили и балок Кирпили и Крутая необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой  деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки Кирпили и балок Кирпили и Крутая предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла реки и балок;

- профилирование берегов;

-подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

-вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

-дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- укрепление откосов одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территории Вимовского сельского поселения при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- повышенная агрессивность подземных вод.

В связи с чем, на территории  необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0.7 – 1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

5.3.3.2. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации населенных пунктов Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования Вимовское сельское поселение входят пос.Вимовец и пос.Южный.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

-СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

-СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

-СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

-МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

-МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

-СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

-пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

-СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенных пунктов с учетом пожаротушения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 39 и 40

Таблица по водопотреблению 39

Таблица по водопотреблению 40

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

пос.Вимовец

Q = 503,16 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 736,31 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 787,50 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Южный

Q = 320,04 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 468,55 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 496,12 м3/ сут – на расчетный срок.

Для обеспечения водой населения пос.Вимовец на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 800 м3/сут в составе:

- 4 скважины проектируемые;

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- трансфоматорной;

проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Для обеспечения водой населения пос.Южный на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 500 м3/сут в составе:

- 3 скважины(1 скважина проектируемая, 2 скважины реконструируемые);

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- трансфоматорной;

проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды. Водопроводные сети существующие, попадающие под строительство кольцевых сетей, подлежат демонтажу, а распределительные сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии подлежат переключению на кольцевую сеть. Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя 2,5 л/с. Общий расход составляет 12,5 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем работ по водопроводу

Таблица 41

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос.Вимовец |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 200 | полиэтилен | 6637,50 |
| 2 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 260,35 |
| 3 | Артскважины |  |  | 4шт |
| 4 | Насосная 2-го подъема |  |  | 1шт |
| 5 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 6 | Электролизная |  |  | 1шт |
| пос.Южный |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 6464,00 |
| 2 | Артскважины |  |  | 2шт |
| 3 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 4 | Насосная 2-го подъема |  |  | 1шт |
| 5 | Электролизная |  |  | 1шт |

Проектируемая канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно выданной справке в пос. Вимовец централизованная канализация отсутствует.

Проектируемая канализация

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки и рельефа местности. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 42 и 43.

Таблица по водопотреблению 42

Таблица по водопотреблению 43

Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом на земледельческие поля орошения, предусматривается три ступени очистки:

- механическая;

- биологическая;

- доочистка.

Площадки очистных сооружений ограждаются и благоустраиваются.

Расход стоков составляет:

пос.Вимовец

Q = 413,31 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 642,81 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 687,50 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Южный

Q = 262,89 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 409,05 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 433,12 м3/ сут – на расчетный срок.

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в поселках запроектированы  канализационные насосные станции. Согласно полученным расходам предусматриваются очистные сооружения производительностью 800 м3/сут для пос.Вимовец и 450 м3/сут для пос.Южный.

Рекомендуемые очистные сооружения фирмы «Экотор» г. Краснодар или г.Волгоград. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны.

Сети самотечной хозбытовой канализации для пос.Вимовец приняты из полимерных труб Ø160 - 200 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 110 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 12045,80м.

Сети самотечной хозбытовой канализации для пос.Южный приняты из полимерных труб Ø160 - 200 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 63 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 7173,00м.

Объем работ по канализации

Таблица 44

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос.Вимовец |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 8533,55 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 1283,85 |
| 3 | Трубы канализацион. напорные | 110 | полиэтил. | 2228,40 |
| 3 | Насосные станции |  | ж/б | 3 |
| 4 | Очистные сооружения 700м3/сут |  | ж/б | 1 |
| пос.Южный |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 3750,00 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 723,00 |
| 3 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 2700,00 |
| 3 | Насосные станции |  | ж/б | 2 |
| 4 | Очистные сооружения 450м3/сут |  | ж/б | 1 |

Краткое описание проектируемого водозабора

Для пос.Вимовец проектом предусматривается строительство узла водозаборных сооружений производительностью 800,00 м3/сут. Для этого необходимо пробурить 4 новые скважины (3 рабочих скважины и 1-резервную). Производительность каждой скважины 25м3/час. Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть поселка.

Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Настоящий раздел составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Согласно п. 4 статьи 18 «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ» N 52-ФЗ - «Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам». Границы и режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются на земледельческие поля орошения.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 45

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | 1 очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос.Вимовец |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 503,16 | 787,50 | 736,31 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 503,16 | 787,50 | 736,31 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 6897,85 | 4800,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 413,31 | 687,50 | 642,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 413,31 | 687,50 | 642,81 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 9817,40 | 6800,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 2228,40 | 2228,40 |
| пос.Южный |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 320,04 | 496,12 | 468,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 320,04 | 496,12 | 468,55 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 6464,00 | 4500,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 262,89 | 433,12 | 409,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 262,89 | 433,12 | 409,05 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 4473,00 | 3100,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 2700,00 | 2700,00 |
| Вимовское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 823,20 | 1283,62 | 1204,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 823,20 | 1283,62 | 1204,86 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 13361,85 | 9300,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 676,20 | 1120,62 | 1051,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 676,20 | 1120,62 | 1051,86 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 14290,40 | 9900,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 4928,40 | 4928,40 |

5.3.3.3. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на расчетный срок (2029 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий ОАО «Кубаньэнерго» за № 201-53-10/6 от 30.10.2009г., и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Вимовского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: поселок Вимовец и поселок Южный.

Перспективная численность населения

Таблица 46

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Вимовское сельское поселение, всего | 2940 | 3260 | 3060 |
| 1 | поселок Вимовец | 1797 | 2000 | 1870 |
| 2 | поселок Южный | 1143 | 1260 | 1190 |

В составе генерального плана развития Вимовского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2030 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 47 и 48.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 47

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. | На I очередь строительства 2020г. |
| пос. Вимовец |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 2178 | 2069 |
|  | - проектируемый | 40 | 109 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 618 | 618 |
|  | - проектируемый | 234 | 200 |
| 3 | Наружное освещение | 20 | 19 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2816 | 2706 |
|  | б) Проектируемые | 274 | 309 |
|  | Итого: а) + б) | 3090 | 3015 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2163 | 2110 |
| пос. Южный |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 1315 | 1228 |
|  | - проектируемый | 0 | 87 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 538 | 538 |
|  | - проектируемый | 86 | 76 |
| 3 | Наружное освещение | 13 | 12 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1866 | 1778 |
|  | б) Проектируемые | 86 | 163 |
|  | Итого: а) + б) | 1952 | 1941 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1366 | 1359 |
| Вимовское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 3493 | 3297 |
|  | - проектируемый | 40 | 196 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 1156 | 1156 |
|  | - проектируемый | 320 | 276 |
| 3 | Наружное освещение | 33 | 31 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 4682 | 4484 |
|  | б) Проектируемые | 360 | 472 |
|  | Итого: а) + б) | 5042 | 4956 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3529 | 3469 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-110/35/10 кВ «Ладожская», мощностью 2х16,0 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы на ПС-110/35/10 кВ «Ладожская»:

-	Замену силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2x16,0 МВА на трансформаторы мощностью 2x25,0 МВА, с РПН.

-	Замену ОД и КЗ 110 кВ в цепях трансформаторов Т-1, Т-2 на элегазовые выключатели 110 кВ.

-	Замену масляного секционного выключателя 110 кВ на выключатель в элегазовом исполнении.

-	Установку элегазовых выключателей 110 кВ на отходящих ВЛ-110 кВ «Ладожская - Тбилисская», «Ладожская - Усть-Лабинская тяговая».

-	Установку линейной ячейки 110 кВ для подключения новой ВЛ-110 кВ «Ладожская - Геймановская».

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Усть-Лабинских электрических сетей.

-	Запроектировать и построить ВЛ-110 кВ «Ладожская - Геймановская», для этого предусмотреть реконструкцию ПС 110/35/10 кВ «Геймановская» с расширением ОРУ-110 кВ, установкой линейной ячейки 110 кВ и секционного выключателя 110 кВ.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- реконструкцию к 2019 году одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности со 160 кВт до 250 кВт;

- строительство к 2019 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 160 кВт;

- строительство к 2029 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 100 кВт;

- строительство к 2029 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,08 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Усть-Лабинскими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения Вимовского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

По территории сельского поселения проходит трасса ВЛ-220 кВ «Усть-Лабинская 220 - Тихорецкая».

Трассы ВЛ-110, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 8,36 км (для поселения).

Протяжённость проектируемых ВЛ-110 кВ – 0,74 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 9,79 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 14,23 км (для п. Вимовец).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,08 км (для п. Вимовец).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Вимовского сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение подстанций 10/0,4 кВ и коридоры электрических линий п. Вимовец приведены на чертеже ЭС-2. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей п. Вимовец приведена на чертеже ЭС-3.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 48

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Вимовец |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 23,7 | 27,1 | 26,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 5,6 | 7,6 | 7,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 18,1 | 19,4 | 19,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 13186 | 13534 | 14122 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10086 | 9715 | 10203 |
| пос. Южный |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 15,6 | 17,1 | 17,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 4,8 | 5,6 | 5,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10,8 | 11,5 | 11,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 13622 | 13568 | 14288 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9411 | 9142 | 9680 |
| Вимовское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 39,3 | 44,2 | 43,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 10,4 | 13,2 | 12,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 28,9 | 30,9 | 30,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 13356 | 13547 | 14187 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9824 | 9494 | 10000 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 32,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 32,38 | 33,2 | 33,12 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 8,36 | 9,1 | 9,1 |
|  | - сети 35 кВ | км | 9,79 | 9,79 | 9,79 |
|  | - сети 10 кВ | км | 14,23 | 14,31 | 14,23 |

5.3.3.4. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» в составе проекта «Генерального плана Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении населенных пунктов Вимовского  сельского поселения.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение

В состав Вимовского сельского поселения входят п.Вимовец и п.Южный.

Теплоснабжение п.Вимовец в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает школу. Котельная работает на газе. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Котельные и тепловые сети в п. Южный в настоящее время отсутствуют.

Характеристики существующих котельных

Таблица 49

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п.Вимовец |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,84 | 0,84 | Газ |
| Итого | 0,84 | 0,84 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов строительства в границах проектируемого генерального плана п.Вимовец предусматривается от одной существующей котельной и пяти новых районных котельных, которые отапливают  спортивный зал, общественно-бытовые центры, баню и другие общественные здания, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов п.Южный  предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 20°С.

2. Средняя температура отопительного периода – 1,2°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 155 дней.

Расчет тепловых нагрузок

на расчетный срок строительства

Таблица 50

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети | Тип котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |  |
| п.Вимовец |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,59 | - | 0,20 | 0,79 | 0,84 | Отдельно стоящая |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,19 | 0,19 | Встроенная |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,12 | 0,20 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | Встроенная |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,25 | 0,25 | Встроенная |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,07 | 0,02 | 0,19 | 0,28 | 0,29 | Отдельно стоящая |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,03 | - | 0,03 | 0,06 | 0,06 | Встроенная |
| Итого |  |  |  |  | 2,08 |  |
| Всего по Вимовскому сельскому поселению |  |  |  |  | 2,08 |  |

Для установки рекомендуется принимать сертифицированные  блочные котельные заводской готовности, в проектируемых котельных - оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источником тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 51

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2030 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Вимовец |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001986 | 0,005579 | 0,005579 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001986 | 0,005579 | 0,005579 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,84 | 2,08 | 2,08 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,84 | 2,08 | 2,08 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 0,17 | 0,22 | 0,22 |
| Вимовское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 5 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001986 | 0,005579 | 0,005579 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001986 | 0,005579 | 0,005579 |
| 6 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,84 | 2,08 | 2,08 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,84 | 2,08 | 2,08 |
| 7 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 8 | Протяженность сетей | км | 0,17 | 0,22 | 0,22 |

5.3.3.5. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями о газоснабжении, выданными ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240/14/2445 от 16.12.2008г., справками ОАО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

В состав Вимовского сельского поселения входят п.Вимовец и п.Южный.

Источником газоснабжения населенных пунктов Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района является существующая АГРС Ладожская.

Давление газа на выходе из АГРС  – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ».

На момент разработки генерального плана Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района все населенные пункты снабжаются природным газом.

Головные сооружения газораспределительные станции (ГРС):

- АГРС ст.Ладожская.

На территории населенных пунктов сельского поселения расположены:

-  в п.Вимовец – ГРП- 1шт;

- в.п.Южный    - ГРП-1шт.

По сельскому поселению проложены существующие газопроводы высокого давления от АГРС Ладожская к п.Вимовец и п.Южный.

Протяженность существующих газовых сетей высокого давления к населенным пунктам Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района составляет 13,5 км, в том числе:

- межпоселковых – 10км;

- распределительных –3,5км, в т.ч.:

- в п.Вимовец – 1,5км;

- в п.Южный – 2км.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок все населенные пункты будут газифицированы с учетом перспективы их развития.

Технико-экономические показатели

АГРС ООО «Газпром Трансгаз-Кубань» на 01.01.2008г.

| Наименование АГРС | Проектная производительность АГРС м³/ч | Фактическая производительность АГРС м³/ч |
| --- | --- | --- |
| ст.Ладожская | 4000 | 6700 |

Мощность существующей АГРС ООО «Газпром Трансгаз-Кубань»: ст.Ладожская не позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без её увеличения и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок до 2030г. и на I очередь строительства до 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 52 - 54.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 52

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | сущ 2009г | На расчетный срок 2030г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Вимовское сельское поселение, всего | м³/ч | 3822 | 4238 | 3978 |
|  | - пос.Вимовец | -«- | 2336 | 2600 | 2431 |
|  | - пос.Южный | -«- | 1486 | 1638 | 1547 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 53

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На существ. 2009г | На расчетный срок 2030г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Вимовское сельское поселение, всего | тыс. м³/год | 6644 | 7368 | 6915 |
|  | - пос.Вимовец | -«- | 4061 | 4520 | 4226 |
|  | - пос.Южный | -«- | 2583 | 2848 | 2689 |

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

Таблица 54

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2010г | Расчетный срок 2030г | В т.ч. на Iоч. стр. 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по сельскому поселению - всего, в том числе: | млн. м3/год | 4,64 | 7,37 | 6,92 |
|  | - пос.Вимовец | -«- | 2,84 | 4,52 | 4,23 |
|  | - пос.Южный | -«- | 1,80 | 2,85 | 2,69 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС | ГРС |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления, всего | км | 13,50 | 15,00 | 15,00 |

5.3.3.6. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Вимовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Вимовского сельского поселения, выданной Усть-Лабинским ЛТУ по состоянию на 1.04.09г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Вимовского сельского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Вимовского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Усть-Лабинский линейно-технический участок (ЛТУ) Северного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Усть-Лабинский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Усть-Лабинское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Вимовского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: поселок Вимовец и поселок Южный.

Перспективная численность населения

Таблица 55

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Вимовское сельское поселение, всего | 2940 | 3260 | 3060 |
| 1 | поселок Вимовец | 1797 | 2000 | 1870 |
| 2 | поселок Южный | 1143 | 1260 | 1190 |

Телефонизация

Телефонизация Вимовского сельского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

- АЛС-4096С, расположенной в пос. Вимовец по ул. Красная, 24. Монтированная емкость АТС - 384 номера, задействовано 295 номеров.

Из пос. Вимовец в направлении г. Усть-Лабинск имеется одна соединительная линия (два потока Е1).

- АЛС-4096С, расположенной в пос. Южный по ул. Школьная, 14. Монтированная емкость АТС - 192 номера, задействовано 133 номера.

Из пос. Южный в направлении г. Усть-Лабинск имеется одна соединительная линия (один поток Е1).

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Вимовского сельского поселения в 2029г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2019 году			362 тлф.;

-	для жилого сектора в 2029 году			360 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2019 году (на I очередь строительства) понадобится 446 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Вимовском сельском поселении при численности населения 3060 человек должно составить:

30600,446=1365 номеров, в том числе:

- пос. Вимовец				820 номеров;

- пос. Южный				544 номера,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1400 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Вимовского сельского поселения 3260 человек должно составить:

32600,444=1447 номеров, в том числе:

- пос. Вимовец				874 номера;

- пос. Южный				573 номера,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1500 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Вимовского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2029 год, находятся в зонах распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АТС АЛС-4096С в пос. Вимовец и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 850 номеров;

-	демонтаж существующей АТС АЛС-4096С в пос. Южный и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 550 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемые АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в пос. Вимовец до 900 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в пос. Южный до 600 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Вимовского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Вимовском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание из ст. Тбилисская.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Усть-Лабинск, находящегося в 20 км от Вимовского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Вимовском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделении связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Вимовского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 56

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. | 1 очередь строительства 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Вимовец |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 37 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 790 | 874 | 820 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 639 | 706 | 663 |
| пос. Южный |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 25 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 524 | 573 | 544 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 428 | 467 | 444 |
| Вимовское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 33 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1314 | 1447 | 1364 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1067 | 1173 | 1107 |

5.4. Озеленение

Одна из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организации здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к их архитектуре и к ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место принадлежит зеленому строительству, охватывающему широкий круг вопросов архитектурно-жилого, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнения воздуха.

Территория Вимовского сельского поселения относится  к зоне умеренного увлажнения и представляет собой  благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Среднегодовое количество осадков составляет  500-640  мм. Вегетационный период  растений достаточно продолжительный и составляет около 180 дней.

Населенные пункты поселения озеленены недостаточно хорошо. В них отсутствуют  благоустроенные парки и скверы. Озеленение носит стихийный характер и складывается за счет зеленых насаждений на приусадебных участках индивидуальной застройки, а так же зелени вдоль улиц и дорог.

Настоящим проектом максимально сохраняются существующие зеленые насаждения и предусматриваются мероприятия, направленные на создание единой системы озеленения, улучшающей состояние окружающей среды.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений, которые образуют зеленый каркас на территории жилых и промышленных образований.

Проектом генплана предусматривается формирование зеленых защитных насаждений вдоль основных транспортных и пешеходных связей районов новой жилой застройки с центром, а так же вновь проектируемыми подцентрами.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

-общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территории);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно- защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки, выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т.д).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и, вместе с тем, их композиционного объединения в единую систему озеленения.

В соответствии с генеральным планом, зеленые насаждения общего пользования представлены в центральных районах: проектируемыми парками и скверами.

В состав территории зеленых  насаждений районного значения входят участки спортивных сооружений (плоскостные и объемные). Общественные центры новых жилых районов (за расчетный срок) проектируются в зеленом окружении, создавая благоприятные условия для отдыха населения.

При проектировании новых жилых районов генеральный план предусматривает создание улиц бульварного типа значительной протяженности в направлении массовых пешеходных потоков. Бульвары объединяют зеленые насаждения общественных центров жилых районов и микрорайона в единую систему.

Скверы рекомендуется устаивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерных скверов используются сезонные концентрации цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов декоративного   оформления используются элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений должен быть укрупненным, незамедлительно создающим эффект.

Предусмотренные генеральным планом парк и скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых видов растений со значительным процентом хвойных пород, декоративными цветочными композициями на аллеях, дорожках, площадках и газонах.

Учитывая природно-климатические условия сельского поселения и его населенных пунктов, а также многолетний опыт, настоящим проектом рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых насаждений. Деревья лиственные: акация белая, атлант высочайший, абрикос обыкновенный, гледичия обыкновенная, ива плакучая, каштан конский, клен остролистный, клен золотистый, клен явор, платан, береза, софора японская, рябина обыкновенная, орех черный, орех грецкий, шелковица, черемуха, боярышник, дуб душистый, липа войлочная, тополь пирамидальный, тополь канадский.

Из хвойных пород рекомендуется: ель колючая, сосна крымская, сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный, туя восточная, можжевельник казацкий.

Кустарники: боярышник, самшит вечнозеленый, бирючина обыкновенная, сирень обыкновенная и персидская, акация  желтая, вишня степная, жимолость татарская, смородина золотистая, ракитник «Золотой дождь», шиповник.

Для вертикального озеленения необходимо включить в ассортимент вьющиеся растения: плющ обыкновенный, девичий виноград пятилесточковый (присасывающийся), розы плетистые и др.

Озеленение улиц и проездов, в основном, должно обеспечивать защиту жилых домов и озелененных территорий от шума и пыли. Для чего используются рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного пользования будут иметь развитие на участках детских учреждений, общественных и административных зданий, производственных территорий.

Каждый объект зеленного строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер. Для озеленения детских дошкольных учреждений используются растения не вредные для детского организма.

Озеленение школьных участков, детских садов, детских мест отдыха не должно препятствовать  доступу солнечного света в зданиях. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуется следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистный, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др.

Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуется для разграничения различных площадок и сооружений друг от друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Озеленение общественных и административных зданий проектируется с использованием посадок роз, акцентов из вечнозеленых  растений, групп рябин и одиночных посадок черемухи обыкновенной, калины, бульденеж и спиреи Ван-Гутта.

Зеленные насаждения на территории производственной зоны по их функциональному значению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние(разделительные, защитно-теневые, декоративные).

Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территории от ветров, шума транспортных магистралей, вредного влияния производственных объектов.

Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создания комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно – защитным озеленением, защищающим от производств, автодорог I-IV  технической категории и ветрозащитными полосами по периметру поселка.

Санитарно-защитные зеленые насаждения создаются согласно санитарным нормам, со специальным подбором пород, снижающих микрофлору воздуха, шумовые нагрузки, загрязнения воздуха, загрязнения его выхлопными газами транспорта.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода и, с согласия землепользователей, на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функциями ландшафтного  оформления дорог.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяются дубы, клены широколиственные.

Главной  задачей озеленения районов новой индивидуальной застройки является решение вопросов благоустройства и ограждения жилой территории от вредного внешнего воздействия, создания условий для отдыха населения в непосредственной близости от жилой среды здорового природного окружения.

Озеленение территории является одним из наиболее массовых видов озеленения, влияющим на планировочную структуру и ландшафтную характеристику населенных пунктов Вимовского сельского поселения.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применение плодовых деревьев и ягодных кустарников.

В формировании зеленых насаждений поселка учтены микроклиматические условия среды проживания, необходимость защиты от перегрева, а  так же от суховеев, холодных ветров, необходимость проведения работ по водоотведению на больших территориях. Учитывая достаточно жесткие климатические и почвенные условия, необходимо обеспечить механизированные уход и полив новых посадок.

Устойчивое развитие территории поселения может быть достигнуто в плане озеленения только при максимальном разнообразии в видовом и ландшафтном отношении. Поэтому следует стремится не только к разнообразию видов растений, но и к различным формам озеленения: вертикальное, и террасное озеленение, развитию газонов, кустарников, цветников.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек, проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных территорий, улучшит её состояние.

Баланс территории зеленых насаждений поселка  Вимовец

Таблица 57

| Вид зеленых насаждений | % озеленения | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насаждения общего пользования (парк, сквер) 70 % | 70 | 1,80 | 1,26 | 2,20 | 1,54 |
| Насаждения ограниченного пользования (детсад, школа, учреждения здравоохранения) | 50 | 4,92 | 2,46 | 4,92 | 2,46 |
| Насаждения при административных и общественных учреждениях | 70 | 4,30 | 3,01 | 7,54 | 5,28 |
| Насаждения промышленных предприятий | 20 | 9,86 | 1,97 | 24,42 | 4,88 |
| Улицы | 20 | 40,71 | 8,14 | 96,99 | 19,39 |

5.5. Охрана памятников историко-культурного наследия

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного наследия

- экскурсионный показ;

- своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

- благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности памятника;

- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника, а также все работы в границах его временной охранной зоны, необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

Зоны охраны

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ определяются границы временных охранных зон.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» от 06.06.2002 № 487-КЗ, вокруг объектов культурного наследия установлены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов), которые фиксируются проектом зон охраны.

В соответствии со ст.25 указанного Закона для сохранения объектов культурного наследия устанавливаются следующие размеры временных охранных зон:

- для памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

5.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Вимовского сельского поселения

В соответствии с требованиями НПБ 101-95 в северной части поселения - п. Вимовец проектируется пожарного депо на два поста, рассчитанное на обслуживание всех населенных пунктов поселения – это решение удовлетворяет требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №121-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части обеспечения нормативной 20- минутного прибытия первого пожарного подразделения для сельской местности.

6. Последовательность выполнения и этапы реализации проектных решений

При подготовке предложений по проектной организации территории учитывался целый ряд следующих принципиальных факторов:

-	планировочная структура п. Вимовец, п. Южный является составной частью планировочной структуры Вимовского сельского поселения и Усть-Лабинского района;

-	предлагаемая открытая планировочная структура позволит свободно развивать поселение и населенные пункты в нём по нескольким планировочным направлениям:

-	совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

-	упорядочение систем расселения и межселенного обслуживания;

-	совершенствовать охрану окружающей среды, как с точки зрения создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и сохранения и рационального использования природных ресурсов;

-	размещение новых видов строительства на оптимальных по градостроительным условиям территориях.

-	сложившееся и прогнозное размещение производительных сил.

Главные положения перспективной планировочной организации развития Вимовского сельского поселения включают в себя:

- дальнейшее развитие существующих планировочных осей;

- формирование урбанизированных территорий;

- четкое функциональное зонирование территории.

Перспективный планировочный каркас территории формируется сочетанием урбанизированного и природно-экологического каркасов.

Основные урбанизированные оси Вимовского сельского поселения формируются коммуникационными коридорами краевого и районного значения, трассами транспортных коммуникаций, обеспечивающих основные внешние связи населенных пунктов с остальными поселениями Усть-Лабинского района.

Предлагаемая проектная планировочная структура будет способствовать созданию устойчивой планировочной территории Вимовского сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральным планом Вимовского сельского поселения предложены этапы реализации проектных решений.

Очередность реализации соответствуют установленным этапам прогнозирования:

Исходный год 				         		2010г.

Первый этап  – I очередь строительства		2020г.

Расчётный срок 			           		2030г.

Отдалённая перспектива		           	2045г.

Ниже в таблице 58 отражена информация о мероприятиях по реализации проектных решений, предложенных настоящим проектом, а также последовательность их выполнения.

Таблица 58 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 3 листа

Таблица 58 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 3 листа

Таблица 58 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 3 листа

Проектный баланс территории населенных пунктов

В таблицах 59-60 приводится баланс территории поселка Вимовец, поселка Южный в границах (предложение) населенных пунктов с разбивкой по функциональным зонам.

Проведя комплексный анализ территории, и выявив участки, пригодные под освоение, генеральным планом определены проектные  границы и предложения по границам населенных пунктов Вимовского сельского поселения и других категорий земель. Проектные границы могут быть поставлены на кадастровый учет после утверждения генерального плана поселения. Предложения по границам населенных пунктов для своей постановки на кадастровый учет требуют определенных действий муниципального образования в области подготовки землеустроительной документации и работы с собственниками, арендаторами и землепользователями земельных участков (размежевание участков, разделения единого землепользования и т. п.).

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенного пункта (сельхозугодья) будет производиться постепенно по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Далее приводится баланс территории на расчетный срок в рамках предложения по границам населенных пунктов с разбивкой по функциональным зонам.

Баланс территории поселка  Вимовец

Таблица 59

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Современное состояние | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 354,17 | 100,00 | 1970,90 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 89,28 | 25,21 | 496,83 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 74,20 |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | 15,08 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 9,22 | 2,60 | 51,31 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 4,30 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 4,92 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 9,86 | 2,78 | 54,87 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 49,44 | 13,97 | 275,12 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | 1,10 |  |  |
| 4.2 | Автозаправочные станции, гаражи, прочее | га | 7,63 |  |  |
| 4.3 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 40,71 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | 1,80 | 0,50 | 10,02 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 187,07 | 52,82 | 1041,01 |
| 7 | Прочие | га | 7,50 | 2,12 | 41,74 |
| 7.1 | Пустыри | га | 5,05 |  |  |
| 7.2 | Карьеры (территории горных отводов) | га | 2,45 |  |  |
|  | Итого | га | 354,17 | 100,00 | 1970,90 |

Баланс территории поселка  Южный

Таблица 60

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Современное состояние | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 215,79 | 100,00 | 1887,92 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 80,38 | 37,25 | 703,24 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 80,38 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 3,58 | 1,66 | 31,32 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 1,34 |  |  |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 2,24 |  |  |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 14,58 | 6,76 | 127,56 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 98,58 | 45,68 | 862,46 |
| 5 | Прочие | га | 18,67 | 8,65 | 163,34 |
| 5.1 | Озеленение вдоль рек | га | 15,13 |  |  |
| 5.2 | Земли водного фонда | га | 3,54 |  |  |
|  | Итого | га | 215,79 | 100,00 | 1887,92 |

7. Основные технико-экономические показатели

Вимовского сельского поселения

Таблица 61

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние (по факту) | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 9395,00 | 9395,00 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе территории | га | 569,96 | 605,83 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 169,66 | 201,14 |
|  | - блокированные жилые дома | га | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 154,58 | 152,60 |
|  | - многоквартирные жилые дома | га | 15,08 | 14,54 |
|  | - резервная жилая застройка |  | - | 34,00 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 12,80 | 16,04 |
|  | Резервные территории общественно-деловых зон (за расчетный срок) | га | - | 3,24 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 138,22 | 162,64 |
|  | Резервные территории производственных зон (за расчетный срок) | га | - | 10,02 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 495,05 | 250,97 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 1,80 | 1,80 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | 1,80 | 1,80 |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 8534,71 | 8723,36 |
| 1.1.7 | Зон режимных территорий | га | - | 0,50 |
| 1.1.8 | Зон специального назначения | га | - | 0,84 |
| 1.1.9 | Зон прочих территорий | га | 42,76 | 37,71 |
|  | - озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 16,78 | 16,78 |
|  | - водные территории | га | 9,67 | 9,67 |
|  | -пустыри | га | 5,05 | - |
|  | -территории горных отводов | га | 11,26 | 11,26 |
| 1.2. | Из общей площади земель - территории общего пользования, из них | га | 74,17 | 133,46 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 1,80 | 1,80 |
|  | - лесопарковые насаждения | га | 16,78 | 16,78 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 55,29 | 114,88 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 2940 | 3260 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | 516/17,55 | 634/19,44 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | 811/27,59 | 1802/55,28 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 1613/54,86 | 824/25,28 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 60,4 | 69,4 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 | - | - |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 9,0 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 20,5 | 21,3 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 75 | 181 |
|  | на 1000 человек |  | 26 | 56 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 625 | 625 |
|  | На 1000 человек |  | 213 | 192 |
| 4.3. | Внешкольные учреждения – всего | мест | 0 | 27 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 8 |
| 4.4. | Поликлиники, (медицинские центры) – всего | посещений в смену | 50 | 50 |
|  | на 1000 человек |  | 17 | 15 |
| 4.5. | ФАП | учреждений | 1 | 1 |
| 4.6. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 2989 | 2989 |
|  | на 1000 человек |  | 1017 | 917 |
| 4.7. | Предприятия общественного питания – всего | посадочных мест | 30 | 130 |
|  | на 1000 человек |  | 10 | 40 |
| 4.8. | Предприятия бытового обслуживания - всего | рабочих мест | 2 | 14 |
|  | на 1000 человек |  | 1 | 4 |
| 4.9. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 900 | 900 |
|  | на 1000 человек |  | 306 | 276 |
| 4.10. | Библиотека | учреждений | 2 | 2 |
| 4.11. | Спортивные залы общественного пользования – всего | м2 | 290 | 378 |
|  | на 1000 человек |  | 99 | 116 |
| 4.12. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | м2 | 1100 | 6355 |
|  | на 1000 человек |  | 374 | 1949 |
| 4.13. | Гостиницы – всего | мест | 0 | 12 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 4 |
| 4.14. | Бани – всего | мест | 0 | 14 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 4 |
| 4.15. | Отделение сбербанка | касс | 1 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 119,98 | 141,19 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 503,16 | 787,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 503,16 | 787,50 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 6897,85 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 413,31 | 687,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 413,31 | 687,50 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 9817,40 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 2228,40 |
| 6.3 | Дождевая канализация |  |  |  |
| 6.3.1 | Очистные сооружения с накопительными ёмкостями | шт. | - | - |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001986 | 0,005579 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001986 | 0,005579 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,84 | 2,08 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,84 | 2,08 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,17 | 0,22 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | 4,64 | 7,37 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 13,50 | 15,00 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 39,3 | 44,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 10,4 | 13,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 28,9 | 30,9 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 13356 | 13547 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9824 | 9494 |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 32,0 | 50,0 |
|  | Протяжённость сетей - всего, | км | 32,38 | 33,2 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 8,36 | 9,1 |
|  | - сети 35 кВ | км | 9,79 | 9,79 |
|  | - сети 10 кВ | км | 14,23 | 14,31 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 33 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1314 | 1447 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1067 | 1173 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1. | Объект предназначенный для организации сбора и вывоза мусора с территории поселения | ед. | - | - |
|  | (полигон ТБО) | ед. | - | - |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: | шт. | - | 1 |
|  | -существующих | га | - | - |
|  | -проектируемых | га | - | 0,84 |

Основные технико-экономические показатели

поселка  Вимовец

Таблица 62

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние (по факту) | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 9395,00 | 9395,00 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 354,17 | 390,04 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 89,28 | 102,71 |
|  | - блокированные жилые дома | га | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 74,20 | 73,35 |
|  | - многоквартирные жилые дома секционного типа | га | 15,08 | 14,54 |
|  | - резервная жилая застройка |  | - | 14,82 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 9,22 | 12,46 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 9,86 | 24,42 |
|  | Резервные территории производственных зон (за расчетный срок) | га | - | 10,02 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 49,44 | 112,03 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 1,80 | 2,20 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | 1,80 | 2,20 |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования (для поселения- назначения) | га | 187,07 | 127,23 |
| 1.1.7 | Зон специального назначения | га | - | 0,84 |
| 1.1.8 1.1.9 | Зон режимных территорий | га | - | 0,50 |
|  | Зон прочих территорий | га | 7,50 | 7,65 |
|  | -пастбища | га | - | - |
|  | - озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | - | 7,65 |
|  | - водные территории | га | - | - |
| 1.2. | -пустыри | га | 5,05 | - |
|  | -карьеры | га | 2,45 | - |
|  | Из общей площади земель - территории общего пользования, из них | га | 42,51 | 99,19 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 1,80 | 2,20 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 1797 | 2000 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | 335/18,64 | 395/19,75 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | 1001/55,71 | 1123/56,15 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 461/25,65 | 482/24,10 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 36,9 | 42,6 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 | - | - |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 5,7 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 20,5 | 21,3 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 0 | 106 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 53 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 400 | 400 |
|  | На 1000 человек |  | 223 | 200 |
| 4.3. | Внешкольные учреждения – всего | мест | 0 | 27 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 14 |
| 4.4. | Поликлиники, (медицинские центры) – всего | посещений в смену | 50 | 50 |
|  | на 1000 человек |  | 28 | 25 |
| 4.5. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 1662 | 1662 |
|  | на 1000 человек |  | 925 | 831 |
| 4.6. | Предприятия общественного питания – всего | посадочных мест | 0 | 80 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 40 |
| 4.7. | Предприятия бытового обслуживания - всего | рабочих мест | 2 | 14 |
|  | на 1000 человек |  | 1 | 7 |
| 4.8. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 500 | 500 |
|  | на 1000 человек |  | 278 | 250 |
| 4.9. | Библиотека | учреждений | 1 | 1 |
| 4.10. | Спортивные залы общественного пользования – всего | м2 | 290 | 290 |
| 4.11. | на 1000 человек | м2 | 161 | 145 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения – всего |  | 600 | 3899 |
|  | на 1000 человек |  | 334 | 1950 |
| 4.12. | Гостиницы – всего | мест | 0 | 12 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 6 |
| 4.13. | Бани – всего | мест | 0 | 14 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 7 |
| 4.14. | Отделение сбербанка | касс | 0 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 19,45 | 37,36 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 503,16 | 787,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 503,16 | 787,50 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 6897,85 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 413,31 | 687,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 413,31 | 687,50 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 9817,40 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 2228,40 |
| 6.3 | Дождевая канализация |  |  |  |
| 6.3.1 | Очистные сооружения с накопительными ёмкостями | шт. | - | - |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001986 | 0,005579 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001986 | 0,005579 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,84 | 2,08 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,84 | 2,08 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,17 | 0,22 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | 2,84 | 4,52 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа, |  | ГРС | ГРС |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 23,7 | 27,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 5,6 | 7,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 18,1 | 19,4 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 13186 | 13534 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10086 | 9715 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 37 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 790 | 874 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 639 | 706 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1. | Мусороперегрузочные станции | ед. | - | - |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: | шт. | - | 1 |
|  | -существующих | га | - | - |
|  | -проектируемых | га | - | 0,84 |

Основные технико-экономические показатели

поселка  Южный

Таблица 63

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние (по факту) | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 9395,00 | 9395,00 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 215,79 | 215,79 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 80,38 | 98,43 |
|  | - блокированные жилые дома | га | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 80,38 | 79,25 |
|  | - многоквартирные жилые дома секционного типа | га | - | - |
|  | - резервная жилая застройка |  | - | 19,18 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 3,58 | 3,58 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | - | - |
|  | Резервные территории производственных зон (за расчетный срок) | га | - | - |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 14,58 | 17,89 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | - | 0,60 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | - | 0,60 |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования (для поселения- назначения) | га | 98,58 | 77,22 |
| 1.1.7 | Зон специального назначения | га | - | - |
| 1.1.8 | Зон прочих территорий | га | 18,58 | 18,07 |
|  | -пастбища | га | - | - |
|  | - озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 15,13 | 14,53 |
|  | - водные территории | га | 3,54 | 3,54 |
|  | -пустыри | га | - | - |
| 1.2. | Из общей площади земель - территории общего пользования, из них | га | 14,58 | 18,49 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,60 |
|  | - лесопарковые насаждения | га | - | - |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 14,58 | 17,89 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 1143 | 1260 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | 181/15,84 | 230/18,25 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | 612/53,54 | 679/53,89 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 350/30,62 | 351/27,86 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 23,5 | 26,8 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 | - | - |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 3,3 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 20,5 | 21,3 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 75 | 75 |
|  | на 1000 человек |  | 66 | 60 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 225 | 225 |
|  | На 1000 человек |  | 197 | 179 |
| 4.3. | ФАП | 1 на населенный пункт | 1 | 1 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 торг. площади | 1327 | 1327 |
| 4.4. | на 1000 человек | посадочных мест | 1161 | 1053 |
|  | Предприятия общественного питания – всего |  | 30 | 50 |
| 4.5. | на 1000 человек | мест | 26 | 40 |
|  | Учреждения культуры и искусства – всего |  | 400 | 400 |
|  | на 1000 человек |  | 350 | 317 |
| 4.6. | Библиотека | учреждений | 1 | 1 |
| 4.7. | Спортивные залы общественного пользования – всего | м2 | 0 | 88 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 70 |
| 4.8. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | м2 | 500 | 2456 |
|  | на 1000 человек |  | 437 | 1949 |
| 4.9. | Отделение сбербанка | касс | 1 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 10,62 | 11,68 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 320,04 | 496,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 320,04 | 496,12 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 6464,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 262,89 | 433,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 262,89 | 433,12 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 4473,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 2700,00 |
| 6.3 | Дождевая канализация |  |  |  |
| 6.3.1 | Очистные сооружения с накопительными ёмкостями | шт. | - | - |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | - |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | - |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | 1,80 | 2,85 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа, |  | ГРС | ГРС |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 15,6 | 17,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 4,8 | 5,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10,8 | 11,5 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 13622 | 13568 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9411 | 9142 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 33 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1314 | 1447 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1067 | 1173 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1. | Мусороперегрузочные станции | ед. | - | - |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: | шт. | - | - |
|  | -существующих | га | - | - |
|  | -проектируемых | га | - | - |